CELLULE  D'ASSEMBLAGE  DE  ROULEMENTS

1 - PRESENTATION

La société SNR produit des roulements de divers types. L'assemblage de ces roulements est une étape

déterminante dans la qualité de ces produits. Cette opération est confiée à un ensemble de cellules

autonomes, dont chacune est spécialisée dans un type de roulement.

L'étude porte sur une cellule d'assemblage de roulements à contact oblique à deux rangées de billes.

La chronologie des opérations d'assemblage  voir document 01.

Fonction globale

Les machines intégrées dans la cellule d'assemblage robotisée sont:

§ une machine à assembler les anneaux de billes à partir de cages et billes;

§ une machine à mesurer les bagues, qui permet de connaître les cotes réelles des bagues intérieures et extérieures;

§ un tapis d'alimentation en bagues d'assemblage;

§ un robot Scara de la société Staubli qui assure les fonctions suivantes:

- montage d'un roulement sur la plate-forme d'assemblage et évacuation sur un tapis,

- évacuation des bagues intérieures et extérieures non montables sur un tapis;

§ un poste de retournement des anneaux de billes qui assure les fonctions suivantes

(voir document 02):

- préhension en B de l'anneau de billes présenté par le tapis d'amenée,

- retournement de l'anneau par rotation de 180° autour de l'axe Y,

- dépose en C de l'anneau de billes sur la plate-forme d'assemblage.

L'étude portera principalement sur le poste de retournement.

2 - TRAVAIL DEMANDE

A - Etude cinématique de la pince du poste de retournement

Cette partie vise à décrire le fonctionnement de la pince du poste de retournement par un schéma cinématique. Voir le dessin d'ensemble de la pince document 03.

Le mécanisme comporte les classes d'équivalence cinématique suivantes:

- ensemble 11, constitué des pièces 11, 14, 16, 18, 24, 26 (18 et 26 sont montées serré dans 16);

- ensemble 13, constitué des pièces 13, 21, 23, 12, 22, 17, 27 (17 et 27 sont montées

serré dans 13);

- ensemble 19, constitué de la pièce 19;

- ensemble 28, constitué de la pièce 28.

A.1 F Indiquer en quelques phrases concises comment est réalisée la liaison complète entre le corps de pince 11 et l'ensemble {bague 14 + nez de pince 16}.

A.2 F Etablir le graphe des liaisons mécaniques entre les différentes classes d'équivalence cinématique, en précisant le modèle cinématique associé à chaque liaison (liaison ponctuelle, linéaire rectiligne, appui plan, ...).

A.3 F Tracer le schéma cinématique minimal de la pince du poste de retournement dans le plan  (en utilisant une couleur ou un type de trait différent pour chaque classe d'équivalence cinématique).

B - Vérification de non interférence mors / anneau lors de l'ouverture de la pince

Problème technique posé: Vérifier que l'ouverture des mors de la pince ne provoque aucun déplacement de l'anneau de billes lorsqu'il est déposé sur la plate-forme d'assemblage.

Hypothèse: On supposera que l'anneau de billes est un cylindre parfait (voir document 04)

B.1 F Quelle est la nature du mouvement de l'ensemble {7, 19} par rapport à l'ensemble constituant le corps de pince?

B.2 F En déduire la trajectoire du point M appartenant au mors 7 par rapport au corps de pince.

On tracera cette trajectoire sur les deux figures du document 04.

- figure 1: première forme possible;

- figure 2: deuxième forme possible.

B.3 F Justifier les raisons, en relation avec le problème posé, qui ont conduit à adopter la première forme. Préciser par une construction graphique sur la figure 2, la position limite du point M à partir de laquelle l'anneau n'est plus déplacé lors de l'ouverture de la pince. Justifier votre réponse.

C - Vérification de l'effort de serrage de la pince

Problème technique posé: La pince du poste de retournement est alimentée par le réseau pneumatique de l'atelier sous une pression de 6 bars (1 bar = 1 daN/cm² = 105 Pa). Dans ces conditions, l'effort de serrage exercé par les mors 3 et 7 sur l'anneau de billes est trop élevé, car il provoque une déformation importante de celui-ci, avec en plus une chute des billes.

L'action d'un mors sur l'anneau est modélisée par un glisseur dont la norme maximum acceptable de la résultante est de 15 N (déterminée par essais). Une des solutions envisagées pour ne pas dépasser cet effort est de limiter la pression d'alimentation du vérin de pince à une valeur que l'étude suivante a pour but de déterminer.

§ Etude de l'équilibre du système S1; S1 = {7, 8, 19} 	voir documents 03 et 04

Hypothèses et données:

- Le dessin à l'échelle du système étudié, avec indication du référentiel est donné sur le document 04.

- Les coordonnées des points particuliers sont les suivants:

TD→=|6100

- L'action mécanique exercée par l'anneau sur le mors 7 est représentable en L par un glisseur

(unités: N et N.mm):

Tanneau/7L=Lanneau70L,x,y,z=0015000L,x,y,z

- La liaison mécanique mâchoire 19 / axe 18 est une liaison pivot d'axe K, ;

- Les poids des diverses pièces, faibles devant les actions mécaniques exercées seront négligés;

- Les frottements ne seront pris en compte que pour les liaisons piston 21 / corps 11 (interposition du joint 20) et tige 13 / bague 14 (interposition du joint 25);

- Les actions mécaniques exercées par l'axe 18 sur la mâchoire 19 et par l'axe 17 sur la mâchoire 19, sont pour chacune d'elles, représentables par des glisseurs situés dans le plan  du système étudié;

- En position pince fermée, le contact axe 17 / mâchoire 19 a lieu en F. L'action mécanique de l'axe 17 sur la mâchoire 19 est représentable par un glisseur:

T17/19F=F17190F,x,y,z=X17190Y1719000F,x,y,z

dans lequel  a pour support DF, ce qui implique  = -  tan 60°

C.1 F Etudier l'équilibre de S1 = {7, 8, 19} (méthode au choix: analytique sur copie ou graphique sur le document 04 avec commentaire sur copie). En déduire le représentant de l'action mécanique exercée par l'axe 17 sur la mâchoire 19.

§ Etude de l'équilibre du système S2; S2 = {13, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 17, 27} voir document 04

Hypothèses et données:

- On donne la représentation schématique du système étudié, avec indication des coordonnées et du référentiel:

- L'action mécanique exercée en F par la mâchoire 19 sur l'axe 17 est représentable en F par un glisseur:

T19/17F=550−95000F,x,y,z					(unités N et N.mm)

- L'action mécanique exercée en H par la mâchoire 28 sur l'axe 27 est représentable par un glisseur:

T28/27H=H28270H,x,y,z=55095000H,x,y,z		(unités N et N.mm)

- L'action mécanique de l'ensemble 14 + 11 sur l'ensemble 13 + 21 + 20 + 25 est représentable en E par le torseur:

T14/13E=E1413ME,1413E,x,y,z=80Y141300N1413E,x,y,z	(unités N et N.mm), compte tenu du frottement aux contacts joint 20 / corps 11 et joint 25 / bague 14;

- Le plan de la figure est plan de symétrie géométrique et mécanique;

- Le poids des composants est négligé devant les efforts en jeu;

- La tige 13 n'est pas en butée sur la bague 14 (jeu J);

- L'action mécanique exercée par l'air sous pression sur le système est représentable en E par un glisseur:

Tair/S2E=EairS20E,x,y,z=XairS200000E,x,y,z

C.2 F Colorier sur la figure la chambre qui est sous pression dans la position pince fermée.

C.3 F Ecrire la relation vectorielle traduisant le théorème de la résultante appliquée à l'étude de l'équilibre de S2. En déduire les composantes de .

C.4 F En déduire la pression d'air nécessaire pour exercer cette poussée, compte tenu des dimensions du vérin données sur la figure.

D - Etude du débit d'air au poste de retournement

Problème technique posé: Déterminer le débit d'air minimum à fournir au poste de retournement pour assurer son fonctionnement à la cadence prévue.

Cahier des charges: Cadence de fabrication à assurer: 260 roulements / heure.

Données: Le poste de retournement comporte deux actionneurs (voir document 02), soit:

§ un vérin rotatif (repère 2 sur le document 02), alimenté sous une pression de 6 bars, dont chacune des chambres C1 et C2 a un volume maximum de 51 cm3.

§ un vérin linéaire double effet (repère 1 sur le document 02) alimenté sous une pression de 6 bars, de dimensions: diamètre de tige: 10 mm; diamètre du piston: 20 mm; course: 7 mm.

D.1 F Déterminer les volumes maximum V1 et V2 du vérin double effet.

D.2 F Déterminer le volume d'air nécessaire pour le cycle de dépose d'un anneau d'après la description du fonctionnement du poste de retournement.

D.3 F En déduire le débit d'air nécessaire (sous 6 bars) pour la dépose des anneaux permettant l'assemblage de 260 roulements / heure (en m3 / heure).

D.4 F L'air sous pression peut être considéré comme un gaz parfait, et obéit à la loi de Mariotte, selon laquelle, à température constante, le produit pression ´ volume est constant: P ´ V = cste. En déduire le débit d'air nécessaire sous 1 bar en m3/h.

E - Définition graphique

Problème technique posé: Etablir le dessin de définition d'une pièce en vue de sa réalisation.

Données:	- Le dessin d'ensemble du manipulateur du poste de retournement (document 02)

- Le dessin de définition du mors gauche 7 (document 05), en vue de face avec section 			rabattue et vue de dessous.

E.1 F Compléter sur le document 05, le dessin de définition du mors gauche par:

- la vue de dessus avec toutes les arêtes cachées;

- la vue de gauche sans arêtes cachées.

F - Etude graphique

Problème technique posé: La liaison complète démontable entre la pince de préhension 1 et le vérin de retournement 2 (document 02) est réalisée par ajustement cylindrique, avec maintien en position par pincement (vis d'assemblage 6). La liaison en rotation par adhérence s'avère peu fiable (rotation de l'ensemble 4 + 1 autour de l'arbre du vérin 2 en cours de fonctionnement).

Afin de garantir une position angulaire relative constante entre la pince 1 et l'arbre du vérin 2, il est nécessaire d'introduire une liaison en rotation arbre vérin / pièce 4 par obstacle (clavetage).

Solution retenue: L'équerre de liaison 4 et l'arbre du vérin de retournement 2 sont positionnés par

assemblage cylindrique f14 et clavette parallèle à bouts ronds 5´5´20. Le maintien en position est assuré par une rondelle plate 10 et une vis d'assemblage M5 vissée dans l'arbre.

L'équerre de liaison 4 et la pince 1 sont positionnées par appui plan. Le maintien en position est assuré par 4 vis d'assemblage M5 vissées dans la pince.

Cahier des charges:

a) Les vis d'assemblage utiliseront les trous taraudés prévus dans l'arbre de vérin et la pince.

b) La rondelle de maintien 10, à concevoir, devra avoir une épaisseur minimum de 3 mm, afin d'éviter sa déformation au serrage.

c) L'équerre de liaison sera taillée dans un brut de forme parallélépipédique. De plus, la partie liée à la pince 1 devra avoir une épaisseur minimum e = 10 mm, afin de garantir sa rigidité.

F.1 F Compléter le document 06 par la représentation de l'ensemble décrit sur le schéma technologique ci-dessous, en respectant le cahier des charges donné.

La vue de face, ainsi que la section AA et la vue F partielle seront complétées.

La vue de gauche, destinée uniquement à positionner le plan de coupe BB, ne sera pas complétée.

Toute vue supplémentaire jugée utile à la compréhension pourra être réalisée.

Schéma technologique de la solution retenue.

G - Etude du temps de cycle

Problème technique posé: Il s’agit de vérifier la production quotidienne annoncée de 4 500 roulements à deux rangées de billes à contact oblique de la cellule d’assemblage.

Données générales:

§ l’anneau de billes fabriqué par la machine à assembler les anneaux (M.A.A.) n’est déposé en A sur le tapis d’amenée que lorsque le poste de retournement est en position de préhension d’un anneau en B;

§ à un instant donné, il y a eu au plus un anneau sur le tapis d’amenée (pas de stockage d’anneaux prévu);

Données techniques:

§ voir ci-dessous le chronogramme incomplet des différentes opérations réalisées entre deux déposes d’anneau en A;

| Actions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépose d’un anneau en A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement de l’anneau 1 de A vers B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préhension de l’anneau 1 en B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retournement de l’anneau 1 de B à L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose de l’anneau 1 en C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retour au poste de retournement en |  |  |  |  |  |  |  |  |
| position de prise d’anneau en B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose de l’anneau suivant en A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| temps temps total entre deux déposes d’anneau en A: t= t1 = 0.75s t2 = 0.75s t3 = |  |  |  |  |  |  |  |  |

§ la distance d = 1.5 m a été fixée pour des raisons d’encombrement et d’ergonomie autour du poste de travail;

§ la vitesse moyenne de transfert du roulement entre A et B est v = 0.54 m/s;

§ la vitesse angulaire moyenne du poste de retournement entre B et C (aller) ou entre C et B (retour) est w = p rd/s;

§ le temps mis par la M.A.A. pour réaliser un anneau de billes est de 7 s;

§ la production est continue (24h/24h), avec une organisation en 3 équipes de 8 h;

§ l’entreprise tient compte, par rapport à la production théorique, d’un coefficient de pondération lié aux arrêts, égal à 0.75 s environ (exemples d’arrêts: production de bagues momentanément arrêtées, pannes diverses, repas des équipes...).

Extrait du cahier des charges fonctionnel: Production quotidienne annoncée de 4 500 roulements à deux rangées de billes à contact oblique.

G.1 F Calculer le temps t1 mis par un anneau pour aller de A à B. Compléter le chronogramme proposé.

G.2 F Calculer le temps t2 de retournement de l’anneau. Compléter le chronogramme.

G.3 F Calculer le temps t3 de retournement du poste de retournement en position de prise d’anneau en B. Compléter le chronogramme.

G.4 F En déduire le temps total t entre deux déposes d’anneau en A. Compléter le chronogramme.

Ce temps a-t-il une incidence sur la cadence de production des roulements? Expliquer.

G.5 F Calculer la production théorique journalière de roulements.

G.6 F En déduire la valeur exacte du coefficient de pondération.