PARTIE CONSTRUCTION MÉCANIQUE

Le but de l’étude est la vérification de la tenue des éléments au cours du fonctionnement : chaque cycle génère un tour d’arbre à cames et donc des à-coups répétés dans l’ensemble du mécanisme.

L’étude comporte 3 parties :

- Partie cinématique

- Partie statique

- Partie graphique

## Partie cinématique : Docs BAN 1/4, 2/4 & 3/4

### 1. étude du dispositif de blocage du feuillard :

Les classes d’équivalence principales sont les suivantes :

Bâti = {8 + 9 + 10 + 18 + 19 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34}

Came 2 = {2 + 1 + 11 + 12 + 13 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 15 + 16 + 17 + 57}

Galet = {25}

Pince gauche = {20 + 24 + 26}

Après lecture du plan d’ensemble BAN 1/4, compléter le schéma cinématique de la pince gauche, par :

- les caractéristiques (axiales ou normales) des liaisons manquantes

- le symbole normalisé des liaisons manquantes :

x

y

Liaison arbre à came / bâti :

…

Liaison pince gauche / bâti :

…

Galet

Came 2

### 2. étude du dispositif de chauffage :

Un cycle correspond à un tour d’arbre à came. Il est nécessaire de vérifier le temps de chauffe des 2 épaisseurs de feuillard, afin que la soudure se fasse sans défaut.

Came 3

Dispositif de chauffage

Zone de chauffe :

90°

Profil de la came 3 (voir plan d’ensemble BAN 2/4) :

Compléter le tableau de calcul de durée de chauffage du feuillard :

| Vitesse de rotation de l’arbre à came N (tr/min) | N arbre à came = 3200/50 = 64tr/min |
| --- | --- |
| Durée d’un cycle de la machine Tcycle (s) | Tcycle = |
| Durée de chauffage Tchauffage (s) | Tchauffage = |

### 3. étude du dispositif de ré alimentation du feuillard :

En fin de cycle, il faut ré alimenter l’arche en feuillard. Cette action est synchronisée par un détecteur à came (7). Il faut vérifier que la durée de ré alimentation du feuillard dans l’arche, n’excède pas 0,15s.

Feuillard

Poulie d’entraînement du feuillard

Moteur feuillard M4

Longueur du feuillard à lancer dans l’arche : L = 2m.

Vitesse de rotation du moteur de lancement du feuillard : N = 3200tr/min

Diamètre de la poulie d’entraînement du feuillard : D = 180mm

Compléter le tableau de calcul de durée de ré alimentation du feuillard :

|  | Expression littérale | #### Calcul |
| --- | --- | --- |
| Vitesse de rotation du moteur N (tr/min) | (Donnée) | N = 3200tr/min |
| Vitesse de rotation du moteur  (rad/s) |  |  = |
| Vitesse du feuillard V (m/s) |  | V = |
| Durée de lancement du feuillard T (s) |  | T = |

## Partie statique

### 4. étude du dispositif de chauffage :

La lame chauffante est actionnée par la came (3), grâce au roulement (39) qui fait fonction de galet. Le cycle étant très rapide, cela entraîne des chocs et nécessite l’utilisation d’un ressort de rappel très raide. Il faut donc vérifier la tenue de ce roulement.

Le problème est assimilable à un problème plan.

46

On isole l’ensemble E = {levier 38 + roulement 39 + 40 + 46}.

Le bilan des actions mécaniques appliquées à E est le suivant : (3 glisseurs)

- Action du ressort de rappel {41} sur le levier {38} : F41E

- Action de la came {3} sur le roulement {39} : F3E

- Action de l’arbre secondaire {51} en liaison pivot avec le levier {38} : F51E

4.1. Compléter le tableau des caractéristiques des actions mécaniques appliquées à l’ensemble

E = {levier 38 + roulement 39 + 40 + 46} :

| Force | Point d’application | Direction | Sens | Norme (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F41E | A | (Axe du ressort) Droite (AB) |  | 200 |
| F3E |  |  |  |  |
| F51E |  |  |  |  |

4.2. Déterminer F3E par la méthode de votre choix :

On exige l’énoncé du principe ou du théorème utilisé.

Réponse : …

Échelle des forces : 1cm pour 50N

Échelle des longueurs : 1:1

O

C

B

A

y

D

x

| Résultat : Force | Norme (N) |
| --- | --- |
| F3E |  |

4.3. On affecte à la valeur de l’effort précédemment déterminé, un coefficient de sécurité k.

Ce qui donne k xF3E = 87daN

Conclure quant au choix du roulement défini dans la nomenclature (BAN 3/4) :

Réponse : …

## Partie graphique

### 5. Etude du dispositif de chauffage :

Afin de vérifier s’il existe des interférences entre les pièces, il faut vérifier les formes du levier (38), définies par le document BAN 4/4.

Compléter la représentation du levier (38) en perspective isométrique à main levée, ébauchée ci-dessous :