I-	presentation dU MECANISME

1-	mise en situation

"LA POSTE" utilise une cercleuse ou enliasseuse pour le cerclage de tous les colis quelle que soit leur nature : boîte, bottelage, cagette et notamment les paquets de lettres facilitant ainsi le travail des facteurs en fonction du quartier ou de la commune à desservir.

Bâti1

Table

Avant

Arche

Vue arrière

Actionneur

2-	CARACTERISTIQUES GENERALES

L'appareil est équipé d’une arche dont les dimensions maximales de passage en largeur sont de 400, 500 ou 700mm. Dans chacune de ces largeurs, les hauteurs proposées sont de 300, 475, 550mm.

# Cette cercleuse utilise un lien en polypropylène exclusivement, d’une largeur de 5 mm et d’une épaisseur de 0.4 mm. La fermeture de ce lien est obtenue par thermo-soudage.

L’actionneur principal est un moteur fonctionnant sous une tension de 230 V / 50 Hz et développant une puissance nominale de 0.55kW.

Le masse de la cercleuse est de 172 kg.

# L’émission de bruits est de 82 db

La machine doit être uniquement utilisée dans des endroits secs.

La cadence de fonctionnement permet de 30 à 34 cerclages par minute.

- PRINCIpe de fonctionnement

1-	Préparation de la machine :

La bobine de lien étant en place, le lien est amené manuellement jusqu'à l'ensemble basculeur.

Diabolo

Poignée

Flasque

Pédale

Arche

Magasin

Ensemble basculeur

Commutateur

Bobine de lien

Mécanisme de maintien et découpe du lien

Suite à la mise sous tension, le lien remplit le magasin, passe dans le mécanisme de maintien et de découpe du lien puis est lancé dans l'arche.
Après environ quatre minutes (temps d'échauffement de l'élément de soudage), la machine est prête.

2-	Description du cycle : (voir DT3)

En position initiale, le lien passe dans l’orifice aménagé dans la pince C.

L'action sur la pédale déclenche le départ du cycle.

Le lien est coincé par la partie supérieure de la pince C .

L'arche s'ouvre, le lien est tiré sur le colis.
Quand la tension est atteinte, le lien tendu est coincé par la pince A .
Le fer de soudage vient se placer entre les deux extrémités du lien, les chauffe.
La montée du couteau presseur B provoque, dans un premier temps, la coupe du lien puis la soudure en serrant les deux extrémités.
La plaque coulissante recule et libère le lien. 
Le cerclage est terminé. Le lien est à nouveau lancé dans l'arche.

Bloc cames

Pince A

Plaque coulissante

Passage du lien dans pince C

Couteau presseur B

lien chargé

dans l'arche

plaque

coulissante

SERRER LE LIEN AUTOUR DU PAQUET

MAINTENIR L'EXTREMITE "AVAL" DU LIEN

OUVRIR L'ARCHE

4

3

2

1

0

DEMARRER LE MOTEUR

MAINTENIR L'EXTREMITE "AMONT" DU LIEN

5

PRECHAUFFER LES DEUX EXTREMITES DU LIEN

6

7

COUPER LE LIEN

SOUDER LES DEUX EXTREMITES DU LIEN

12

11

10

9

8

ARRETER LE MOTEUR

CHARGER L'ARCHE

FERMER L'ARCHE

LIBERER LE CERCLAGE

fer de

soudage

Action sur la pédale

Mécanisme de maintien et de découpe du lien

Moteur démarré

Extrémité aval du lien maintenue

Arche ouverte

Lien serré autour du paquet

Extrémité amont du lien maintenue

Extrémités du lien préchauffées

Lien coupé

Extrémités du lien soudées

Cerclage libéré

Arche fermée

Arche chargée

Moteur arrêté

III-	DESCRIPTION DE LA CHAINE DE TRANSMISSION

z

Moteur

Bascule

Plaque
coulissante

x

y

z

1-	MODELISATION DE LA CHAINE DE TRANSMISSION DE PUISSANCE (VOIR DT5)

Entraînement du lien

Mécanismes intervenant dans la transmission :

Maintien et coupe du lien

R1 : réducteur à poulies et courroie trapézoïdale (1-2)

R2 : réducteur à engrenage cylindrique à denture droite (5-6)

R3 : réducteur à roue et vis sans fin (9-10)

Mu : multiplicateur à poulies et courroies trapézoïdales (2'-3-3'-4)

Em1, Em2 : embrayages électriques

Lc : limiteur de couple

In1, In2 : inverseurs de sens de rotation (7-8) (11-12)

Fr : frein électromagnétique

- Schéma DE LA TRANSMISSION

4

3'

Bloc

11

10

12

9

6

Gc

7

8

Gb

5

MOTEUR

1

2

2'

3

z

y

x

BLOC CAMES

Gc

Gd

Ga

3-	Caractéristiques des éléments de la transmission

d1 = 40 mm					z5 = 28 dents

d2 = 100 mm					z6 = 32 dents

d2' = 100 mm				z7 = 20 dents

d3 = 56 mm					z8 = 20 dents

d3' = 100 mm				vis 9 : z9 = 2 filets

d4 = 56 mm					roue 10 : z10 = 48 dents

z11 = 20 dents

z12 = 20 dents

# IV-	MECANISME D'ENTRAINEMENT DU LIEN

Le mécanisme basculeur a deux fonctions :

En position "attente", la bascule occupe une position intermédiaire, les galets Ga et Gd ne touchent pas le lien (Voir Figure 2).

- FONCTION : CHARGER L'ARCHE (Voir figure 1).

La bascule commandée par un électro-aimant applique un galet presseur Ga monté fou sur le galet moteur Gc : Le lien est entraîné par adhérence dans l'arche.

- FONCTION : SERRER LE LIEN AUTOUR DU PAQUET (Voir figure 3).

La bascule commandée par l'arbre à cames pivote en sens contraire et applique les deux galets Gb et Gd sur le lien : Le lien est tiré en sens inverse et Serre le colis.

Un limiteur de couple monté sur l'arbre du galet Gd permet de régler la tension du lien sur le colis.

##### chargement		repos		serrage

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Le mécanisme est composé essentiellement :

- du bâti du basculeur comportant le galet de chargement Gc et le galet de serrage Gd.

- de la bascule articulée avec le bâti comportant les galets presseurs, l'un monté fou Ga et l'autre Gb entraîné par un engrenage 7-8.

bascule

Bâti du basculeur

Galet Gb

Galet Ga

Axe du galet Ga

Roulement SNR 609

Axe de Gc

Bâti

Ga

Bascule

Gb

Lien

Electro-aimant

Commande de basculement

Bâti du basculeur

V-	MECANISME DE MAINTIEN ET DE COUPE DU LIEN

A

B

C

6

15

32

13

10

Constitution des pinces A et C et du couteau presseur B

attention AU NOUVEAU REPERAGE UTILISE !

14

31

28

z

x

y