| 39 | 1 | Vis C HC M4 . 16 | 8.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 2 | Rondelle belleville spéciale 45x66x1,25 | 51 Cr V 4 |  |  |
| 36 | 1 | Bague antifriction |  |  |  |
| 35 | 2 | Bague de friction | CC7665 |  |  |
| 34 | 1 | Disque 27 dents 27D07 pour chaîne 7 N |  | Sedis |  |
| 32 | 1 | Écrou de réglage | C 35 |  |  |
| 31 | 1 | Flasque | C 35 | Nomel |  |
| 29 | 2 | Anneau élastique pour alésage |  | Nomel |  |
| 28 | 1 | Roulement à billes 17 BC 02 |  | SNR 6203 |  |
| 27 | 1 | Bague d’étanchéité 17x40x7 |  | Paulstra |  |
| 26 | 2 | Anneau élastique pour arbre, 10x1 | C 60 | Nomel |  |
| 25 | 2 | Anneau élastique pour alésage, 28x1,2 | C 60 | Nomel |  |
| 24 | 1 | Moyeu | C 35 |  |  |
| 23 | 1 | Joint plat |  |  |  |
| 21 | 2 | Roulement à billes 12 BC 10 |  | SNR 6001 |  |
| 20 | 1 | Entretoise | S 235 |  |  |
| 19 | 1 | Clavette parallèle forme B 4x4x9 | E 360 |  |  |
| 18 | 1 | Anneau élastique pour arbre, 15x1 | C 60 |  |  |
| 17 | 1 | Anneau élastique pour arbre, 17x1 | C 60 |  |  |
| 16 | 1 | Roulement à billes à contact radial 15x52x13 |  | SNR 6302 |  |
| 15 | 1 | Carter | EN-GJL-200 |  |  |
| 14 | 1 | Clavette parallèle forme A 6x6x16 | E 360 |  |  |
| 13 | 1 | Entretoise | S 235 |  |  |
| 12 | 1 | Couvercle | EN-GJL-200 |  |  |
| 11 | 4 | Rondelle W 6 |  | Mécanindus |  |
| 10 | 4 | Vis H M6.25 | 8.8 |  |  |
| 9 | 2 | Anneau élastique pour alésage, 42x1,75 | C 60 |  |  |
| 8 | 1 | Roulement à billes 20 BC 10 |  | SNR 6004 |  |
| 7 | 1 | Bague d’étanchéité 25x42x7 |  | Paulstra |  |
| 5 | 1 | Arbre de sortie | 16 Ni Cr 6 |  |  |
| 4 | 1 | Roue réceptrice | 30 Ni Cr Mo 16 |  |  |
| 3 | 1 | Pignon arbré | 30 Ni Cr Mo 16 |  |  |
| 2 | 1 | Roue intermédiaire | 30 Ni Cr Mo 16 |  |  |
| 1 | 1 | Pignon moteur | 30 Ni Cr Mo 16 |  |  |
| REP. | NB. | DESIGNATION | MATIERE | OBS. |  |
| ECHELLE |  |  | Dessiné par : |  |  |
|  |  | NOMENCLATURE |  |  |  |
|  |  | DESSIN D’ENSEMBLE | Le : |  |  |
|  |  | MOTO-REDUCTEUR –LIMITEUR DE COUPLE |  |  |  |
|  | A4 |  |  |  |  |
|  |  | NUMERO :A |  |  |  |

14

DR1