# MISE EN SITUATION

Le changement de piste est un système implanté dans une chaîne de fabrication de culasse, il permet de déplacer une culasse d’un convoyeur à un autre. La chaîne de fabrication comporte plusieurs changements de piste celui que nous allons étudier se situe au début de la chaîne. Les culasses arrivent brutes de fonderie, un opérateur les charge sur le convoyeur piste N°1 et sont ensuite acheminées par le convoyeur piste N° 2 vers les différentes unités d’usinage.

Convoyeur piste N° 1

## Fig. 1   Implantation partielle de la chaîne de fabrication des culasses

DESCRIPTION DU DEPLACEMENT D’UNE CULASSE ( voir DT2 )

Le déplacement des culasses est réalisé par des convoyeurs à rouleaux entraînés en rotation.  Le passage d’une culasse de la piste N°1 à la piste N°2 grâce au changement de piste se fait en 4 phases :

Phase 1 :	chargement d’une culasse du convoyeur piste N° 1 sur le convoyeur intermédiaire Ci;

Phase 2 :	déplacement du chariot du changement de piste qui supporte le convoyeur intermédiaire Ci pour amener la culasse en face du convoyeur piste N°2 ;

Phase 3 :	Déplacement de la culasse sur le convoyeur piste N° 2;

Phase 4 :	retour du convoyeur intermédiaire en position initiale face au convoyeur piste N° 1.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES RELATIF AU CHANGEMENT DE PISTE

| Fonctions techniques | Critères d’appréciation | Niveaux d’appréciation |
| --- | --- | --- |
| Déplacer une culasse | Valeur du déplacement horizontal d’une culasse | Distance entre piste 1 et piste 2 : d = 44o mm |
|  | Durée du déplacement | Durée totale d’un cycle : tT 3 min |

# FONCTIONNEMENT DU CHANGEMENT DE PISTE ( voir figure 2 DT 3 et DT 4)

Le convoyeur intermédiaire 3, fixé sur le chariot composé des pièces 2 et 4, se déplace sur les 2 arbres de guidage horizontaux 11 solidaires du bâti 1. La translation du chariot { 2, 4} est obtenue grâce au moto-réducteur 5 qui entraîne en rotation la manivelle 8, par l’intermédiaire d’un limiteur de couple

(29, 30, 31), et le coulisseau 25 qui a son tour entraîne la lyre 7 solidaire du chariot {2, 4}. Le sens du déplacement est fonction du sens de rotation du moto-réducteur 5. 2 contacts fin de course non représentés sur les documents limitent la rotation de la manivelle 8.

### Fig. 2

### Fig. 3

| 42 | 1 | Clavette paralléle forme C 8 x 7 x 40 |
| --- | --- | --- |
| 41 | 4 | Pignon Z = 13 dents pas 12,7 |
| 40 | 4 | Rouleau 60 - 200 |
| 39 | 1 | Guide latéral gauche |
| 38 | 1 | Butée |
| 37 | 1 | Pignon moteur Z = 15 dents pas 12,7 |
| 36 | 1 | Tendeur |
| 35 | 1 | Vis C HC M 8 – 30 |
| 34 | 1 | Rondelle |
| 33 | 1 | Ecrou KM 60 |
| 32 | 1 | Rondelle MB 60 |
| 31 | 1 | Rondelle ressort 64 – 125 x 8 |
| 30 | 2 | Rondelle de friction |
| 29 | 1 | Flasque de limiteur de couple |
| 28 | 1 | Anneau élastique pour arbre 20 x 1,2 |
| 27 | 1 | Rondelle Z 20 |
| 26 | 1 | Axe de coulisseau |
| 25 | 1 | Coulisseau |
| 24 | 2 | Glissière |
| 23 | 8 | Vis C HC M 8 – 16 |
| 22 | 4 | Rondelle W 12 |
| 21 | 4 | Boulaon H M 12 – 80 écrou H |
| 20 | 1 | Guide latéral droit |
| 19 | 4 | Rouleau 60 – 200 |
| 18 | 1 | Chaîne 08 B pas 12,7 |
| 17 | 16 | Vis H M8 – 35 |
| 16 | 16 | Rondelle W 8 |
| 15 | 8 | Rondelle W 10 |
| 14 | 8 | Vis H M - 30 |
| 13 | 4 | Vis C HC M 10 - 30 |
| 12 | 4 | Palier fixe |
| 11 | 2 | Arbre de guidage APN 40 F 7 Nauder |
| 10 | 8 | Bague Métafram FP 15 C 40/50 x 32 |
| 9 | 4 | Palier mobile |
| 8 | 1 | Manivelle |
| 7 | 1 | Lyre |
| 6 | 1 | Moto-réducteur SF 30 DT 71 K 4 0,15 kw |
| 5 | 1 | Moto-réducteur S 50 DT 71 0,25 kw |
| 4 | 1 | Support de lyre |
| 3 | 1 | Corps de convoyeur de changement de piste |
| 2 | 1 | Plaque support |
| 1 | 1 | Bâti |
| #### Repère | Nombre | Désignation |
| ##### CHANGEMENT DE PISTE ###### Nomenclature partielle |  |  |

Moteur

Réducteur

Arbre d’entrée (moteur)

Arbre de sortie (entraînement manivelle 8)

Ces graphes sont à lire avec la modélisation du Document Réponse DR 4

VG (2/1)

 (8/1)

B

C

A

D

ω4

tB

t4 et θ4

tC

tD

tA

VMAXI

t4

Position angulaire manivelle 8

Ces graphes sont à lire avec la modélisation du Document Réponse DR 4

ΓG (2/1)

Γ4

t4

( POUR VAINCRE LES EFFORTS D’INERTIE)

P > 0

P < 0

t45

PMAXI

P4

Perçage lubrification

# CONSEILS DE MONTAGE

|  |  | # CARACTERISTIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 10027 |  | Re (Mpa) | A% | Dureté | Coût relatif |
| 2C10 | État recuit | 240 | 30 | HB=135 | 2 |
|  | Trempe 900°E + revenu 200° | 300 | 17 | HB=170 |  |
| 2C18 | État recuit | 270 | 28 | HB=150 | 2 ,8 |
|  | Trempe 880°E + revenu 200° | 360 | 8 | HB=200 |  |
| 2C38 | État recuit | 400 | 19 | HB=190 | 2 ,2 |
|  | Trempe 830°E + revenu 550° | 650 | 14 | HB=260 |  |
| 18CrMo4 | État recuit | 370 | 20 | HB=205 | 4,25 |
|  | Trempe 875°H + revenu 200° | 880 | 8 | HRC=38 |  |
| 14NiCr11 | État recuit | 370 | 22 | HB=200 | 4,4 |
|  | Trempe 850°H + revenu 200° | 850 | 9 | HRC=42 |  |
| X30Cr13 | État recuit | 400 | 20 | HB=200 | 5 |
|  | Trempe 980°H + revenu 250° | 1450 | 8 | HRC=50 |  |
| S255JR | État recuit | 260 | 24 | HB=130 | 1 |
| 13MoS4 | État recuit | 260 | 27 | HB=140 | 3,5 |
|  | Trempe 880°E + revenu 200° | 540 | 9 | HB=260 |  |
| E360 | État recuit | 335 | 14 | HB=185 | 1,2 |