Clé + 6231 Récepteur HF. Permet le déverrouillage de la gâche puis l’ouverture du coffre, gère la réception du signal HF

6220 Bouton de condamnation issue portes.

Il informe le BSI pour le verrouillage ou le déverrouillage de la gâche depuis l’intérieur du véhicule.

6237 Bouton d’ouverture coffre.

Intégré au « 0 » du sigle 607, il informe le BSI pour le déverrouillage de la gâche puis l’ouverture du coffre.

BSI Boîtier de Servitude Intelligent :

– commande le déverrouillage de la gâche depuis le bouton 6237 ;

– gère le verrouillage automatique du coffre en roulage ;

– informe le calculateur coffre motorisé de l’état logique moteur tournant.

Il est relié au bus multiplexé CAN qui gère le fonctionnement de la voiture

Bus CAN (Controller Area Network) : solution de communication série pour les véhicules automobiles

6292 Bouton de fermeture coffre.

Situé dans le chant du couvercle du coffre, il informe le calculateur de la demande de fermeture du couvercle de coffre.

6289 Gâche électrique de coffre :

– elle tire le couvercle vers le bas sur 5 mm afin d’écraser les joints d’étanchéité du coffre.

– elle intègre :

un relais d’alimentation et un contact informant le calculateur de position basse « gâche rentrée »

– elle dispose de deux états :

« rentrée » position basse et « attente » position haute.

6260 Serrure de condamnation coffre.

Le verrouillage de la gâche se fait seul, mécaniquement.

Elle est composée :

– d’un actionneur permettant le déverrouillage depuis le BSI,

– d’un contact informant le calculateur de l’état du coffre (ouvert/fermé), le calculateur informe le BSI par liaison filaire.

C001 Prise diagnostic.

Elle permet au technicien de connecter le banc de contrôle pour un dépannage.

6290 Boîtier de manœuvre de coffre.

Système de motorisation qui comprend :

– le calculateur ;

– le moteur électrique ;

– l’embrayage ;

– le capteur angulaire.

Voir explications page 1 et 2.

DOCUMENT TECHNIQUE DT3

bus CAN