DOCUMENT REPONSE DR1 CORRIGE

A-2)

Démarche : observer la photo puis compléter le FAST partiel ci-dessous en nommant chacune des sept solutions techniques retenues (S1 à S7).

FT1 Ouvrir automatiquement

FP1 Ouvrir  ou fermer un couvercle de coffre avec une assistance électrique

FT11 Ouvrir

FT111 Transformer énergie électrique en mécanique de rotation

S3 moteur électrique

FT112 Adapter vitesse d’ouverture

S1 réducteur à engrenages

FT113 Transmettre le mouvement

S7 bras articulé / bilettes

FT114 Guider en rotation le couvercle

S4 articulation

couvercle / châssis

FT115 Assister le mouvement

S6 amortisseur

FT12 Détecter un obstacle

FT121 Mesurer la vitesse

S2 capteur

FT122 Gérer l’information vitesse

S5 calculateur

S4 : articulation couvercle / chassis (cachée)

S1 : réducteur à engrenage

S2 : capteur

S7 : manivelle / biellette

S6 : amortisseur

S5 : calculateur

S3 : moteur électrique