###### COFFRE MOTORISE DE 607 PEUGEOT

###### CORRIGE

CORRIGE

A-1) 	Réceptivité entre X0 et X1 : appui sur la télécommande ou sur le bouton « 0 » du sigle 607.

Réceptivité entre X2 et X3 : appui sur le bouton de fermeture de coffre.

A-3) 	Au point 2 : énergie électrique 12V.

Au point 3 : énergie mécanique de rotation.

Au point 4 : énergie mécanique de rotation.

L’élément qui assure la fonction convertir est le moteur à courant continu 12V.

B-1) Admettre toute modélisation des a.m. : X0Y000A ou A12

Résultats E52 = 290 N soit  290/2 = 145N par amortisseur

B-2)

Position  = 27,7° : l’action manuelle est nulle, le couvercle est en équilibre dans cette position, sans action manuelle. (remarque : en fait cette position s’étend sur plusieurs degrés à cause des frottements).

Avant ( > 27,7°), si on relâche le couvercle, celui-ci va remonter. Justification : la coordonnée en y (Fy) de l’action manuelle est dirigée vers le bas (< 0) pour maintenir l’équilibre.

Après, si on relâche le couvercle celui-ci va continuer à descendre. Justification : la coordonnée en y (Fy) de l’action manuelle est dirigée vers le haut (> 0) pour maintenir l’équilibre.

B-3) Choix validé : 350N > 145N (poussée minimale nécessaire, par amortisseur, déterminée en B1).

Action manuelle maximale 58N < 70N, maximum admissible. Condition satisfaite.

C-1) Rapport global Nm/NS = Nm/N7 x N7/N6 x N6/Ns = Zroue/Zvis x Z2/Z1 x Zs/Z3

Nm/NS = 60/1 x 93/26 x 114/21 =1165

C-2) Nm = 3300 tr/min ; NS = 3300/1165 = 2,83tr/min

TOUV = 60/2,83  68,4/360 = 4s.

C-3) Relevés sur oscillogrammes : ouverture = 3,8s et fermeture = 4s.

C-4) Les valeurs calculées ou relevées correspondent à celles désirées, 4 secondes.

D-3) Lorsque le capteur angulaire délivre une tension > à UCOUV ou < UCFER au calculateur celui-ci commande l’arrêt du moteur.

E-1)

Zone  : le coffre se ferme (Umot = –12V) puis bute sur un obtacle.

Zone  : le moteur reste alimenté pendant 0,3s avec Umot = –12V alors que l’embrayage patine, le couvercle du coffre ne bouge pas.

Zone  : l’alimentation du moteur est coupée pendant 0,1s (Umot = 0V).

Zone  : le coffre s’ouvre pendant 0,3s (inversion de l’alimentation du moteur : Umot = +12V).

Zone  : le coffre est arrêté dans une position intermédiaire.

E-3)

 PS = CMAX  S = 133  2,8  2/60 = 39W

 PM = 39  (1/0,9)  (1/0,9)  (1/0,5) = 96,3 W.

 PA = 13  12 = 156W.

PM2 = 156  0,65 = 101,4W

E-4)

Les valeurs PM et PM2 sont comparables (les frottements dans les guidages justifient l’écart).

La puissance nominale du moteur donnée par le constructeur est de 135 W donc supérieure à celle dont on a besoin.

PROPOSITION DE BAREME :

Partie A :	/3

Partie B :	/3

Partie C :	/3

Partie D :	/4

Partie E :	/4

Partie F :	/3