DOCUMENT REPONSE DR2 CORRIGE

A-4) Entrées et sorties du calculateur.

Déverrouillage depuis le BSI :

télécommande par clé ou appui sur le bouton « 0 » du 607

Déverrouillage serrure de condamnation coffre

CALCULATEUR

Capteur position couvercle 6290

E1 : Information moteur tournant

S1 : Commande gâche électrique

E2 : Information coffre déverrouillé

E4 : Fermeture depuis bouton

S2 : Commande embrayage

E3 : Information position basse gâche

Marche moteur

Sens moteur

Types d’entrées / sorties (tableau à compléter avec analogique, numérique ou logique)

| Entrées | Type | Sorties | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur de position | analogique | S1 | logique |
| E1 | logique | S2 | logique |
| E2 | logique | Marche moteur | logique |
| E3 | logique | Sens moteur | logique |
| E4 | logique |  |  |