# PRESENTATION DE LA COMMANDE D’EMBRAYAGE

Fonction du svstème :

Le système étudié est une commande d'embrayage montée sur un véhicule de tourisme de type " ALPINE A610 " . Cette commande, utilisée à tout moment par le conducteur, agit sur l'embrayage permettant ainsi de transmettre le mouvement.

## Implantation de l'embravage :

## Rôle de l'embravaqe :

Au démarrage du véhicule, il assure un accouplement progressif par frottement entre le moteur et les organes de transmission jusqu'à leur liaison complète par adhérence et, désaccouple temporairement ceux-ci lors des changements des rapports de vitesses .

Principe de fonctionnement :

POSITION EMBRAYEE

Le disque, élément lié à la transmission est fortement comprimé entre le plateau de serrage et le volant moteur , par

les ressorts de pression .

Position débrayée.

#### Par action sur la pédale d'embrayage (non représentée):

- La butée se déplace vers la gauche et fait basculer les leviers.

- Le levier tire sur le plateau de serrage et s'opposent à 1'action

des ressorts.

- Le disque est libéré , il y a débrayage .

##### Fonctions techniques essentielles réalisées par la commande d'embravage

Assurer la progressivité : La prise de mouvement se fait sans à-coups grâce à un léger patinage.

Etre facilement manœuvrable : Le conducteur doit pouvoir débrayé aisément.

###### Cette deuxième fonction fait l'objet de l'étude suivante

DESCRIPTION DE LA COMMANDE D' EMBRAYAGE (voir document DT3)

Le mécanisme est constitué :

- D'une fourchette de commande de la butée d' embrayage.

- D'un ensemble hydraulique à savoir : 	un cylindre récepteur.

un cylindre émetteur.

- D'une pédale et d'une assistance mécanique par ressort.

Principe de fonctionnement du système hydraulique.

Ce système est à comparer à un système hydraulique de freinage :

L'action de la pédale sur le piston du cylindre émetteur engendre le déplacement d'un certain volume d'huile donc un déplacement du piston du cylindre récepteur, la fourchette et la butée se trouvent ainsi déplacées permettant le débrayage.

### Dessin d’ensemble

Ech :1/1.

| 25 | 2 | Coussinet | 12 x 18 x 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | Piston du cylindre récepteur |  |  |
| 23 | 1 | Poussoir du cylindre récepteur | S 185 (A33) | Cadmié |
| 22 | 1 | Fourchette | S 185 (A33) | Cadmiée |
| 21 | 2 | Anneau élastique 14 x 1 |  |  |
| 20 | 2 | Rondelle W8 |  | Cadmiée |
| 19 | 2 | Ecrou H M8 |  | Cadmié |
| 18 | 2 | Vis H M8 |  | Cadmié |
| 17 | 2 | Bague | POM | Polyoxyméthylène |
| 16 | 1 | Cheville | 35 Cr Mo4 (35CD4) |  |
| 15 | 1 | Ecrou Hm M8 |  |  |
| 14 | 1 | Butée réglable |  |  |
| 13 | 1 | Butée | EPDM | Cadmié |
| 12 | 1 | Rondelle Z8 |  | Cadmiée |
| 11 | 1 | Patin | EPDM | Elastomère vulcanisé |
| 10 | 1 | Coussinet | C4 Sn 8P | Fritté BP25 |
| 9 | 1 | Coupelle appui-ressort | S 185 (A33) | Cadmiée |
| 8 | 1 | Ressort de compression | C75 (XC75) |  |
| 7 | 1 | Axe |  | Fileté M5 |
| 6 | 1 | Piston du cylindre émetteur |  |  |
| 5 | 1 | Coupelle couteau | POM | Polyoxyméthylène |
| 4 | 1 | Poussoir du cylindre émetteur | S 185 (A33) | Cadmié |
| 3 | 1 | Guide de ressort | S 185 (A33) | Galvanisée |
| 2 | 1 | Pédale d’embrayage | E335 (A60) | Soudée |
| 1 | 1 | Bâti | E335 (A60) |  |
| Rp | Nb | Désignation | Matière | Observation |