#### PARTIE A

A1- Fonctions de service

### Question N°1		Diagramme des interacteurs

FP1  Permettre à l'industriel de conditionner automatiquement du yaourt en pots

FP2  Permettre à  l'utilisateur de gérer les consignes et d'effectuer des réglages

FC1  Respecter les normes d'hygiène

FC2  ? Respecter les normes de sécurité

FC3  Résister au milieu ambiant

FC4  S'adapter à l'énergie

A2- Solutions contructives

### Question N°2		FAST de FP1

A2- Solutions contructives

Question N°3		Cadence de production

Le plateau tourne d'un pas toutes les 1,8 s, donc un pot est évacué toutes les 1,8 s

Cadence

#### PARTIE B

B1- Analyse globale du système

### Question N°4		Schéma cinématique

Le schéma est à compléter par:

- Une liaison pivot d'axe z entre le plateau tournant et le bâti

- Une liaison pivot d'axe x entre la came tambour et le bâti

### Question N°5		Câblage capteur C1

B2- Faisabilité de l'évolution

### Question N°6		Vérification de l'accélération

-1-	 Accélération normale = An = w2xR		R = 0,150 m

Le graphe page 23/33 donne, pour t= 0,085 s une vitesse angulaire de 1,56 rad/s

An = 1,562x0,150 = 0,365 m/s2

 Accélération tangentielle = At = w'xR

Le graphe page 23/33 donne, pour t= 0,085 s une accélération angulaire de

28,4 rad/s2

At = 28,42x0,150 = 4,26 m/s2

-2-	Acceleration linéaire maxi

A4,28 m/s2

-3-	A < A tolérée (6 m/s2)  l'évolution demandée est donc possible

B3- Choix de la solution constructive

### B31	Détermination des caractéristiques moteur

### Question N°7		Détermination des caractéristiques du moteur

- Fréquence de rotation du moteur

N3      N1

- Couple moteur T1

P3 = puissance disponible sur le plateau

P1 = puissance disponible sur l'arbre moteur

P3      T3xw3

 T1

- Puissance P1 disponible sur l'arbre moteur

P3      	P1T3x2πxN360η1xη312,6x2πx180600,9x0,8

### B32	Choix du moteur et du variateur

### Question N°8		Choix du moteur

Puissance : 370W (>330W calculé)

### Vitesse de rotation : 2780tr/min (#2790tr/min calculé).

### Question N°9	Choix du variateur

Tension d’alimentation monophasé 230V.

### Puissance : 370W

Référence : ATV 28HU09M2

### Question N°10 	plage de cadence de production

Nb pots yaourt/heure maxi=3600 x 27801,3 x 2780+930  2202yaourts/heure

Plage de cadence : de 0 pot/heure à f=0Hz jusqu’à 2202 pots/heure à f=50Hz.

### B33	Implantation du moteur

### Question N°11	Surfaces fonctionnelles

|  | Mise en position du moteur sur le support |  | Maintien en position du moteur sur le support |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orientation de l'axe du moteur | Centrage du moteur |  |
| Surface S1 |  |  | X |
| Surface S2 |  | X |  |
| Surface S3 |  |  | X |
| Surface S4 | X |  |  |

#### PARTIE C

C1- Vérification de la pression de contact

### Question N°12	Action des ressorts

Déformation d'un ressort = déformation initiale (au montage) + déformation subie entre la phase 				         d'approche et la phase de soudage

Déformation d'un ressort = X = (L0 - L1) + (C-A) = (40,5 - 37) + (30-20) = 13,5 mm

Action d'un ressort = F = kxX  = 1,32x13,5 = 17,82 N

Action totale des ressorts = Ftotal = 4xF = 4x17,82 = 71,28 N

### Question N°13	Pression de contact

Pression de contact = p = FtotalSurfacedecontactSc

Conclusion cette pression de contact est satisfaisante car elle est situé dans l'intervalle préconisé

C2- Vérification de la température

### C21	Détermination du capteur

### Question N°14	Choix de la sonde

Choix de la sonde : PT100 type B.

Valeur sélective pour le régulateur : 1.

### C22	Justification du câblage

### Question N°15	Calcul de l'intensité

Calculer du courant à travers les 2 résistances : Icharge = 2x300230 = 2,6A

### Question N°16	Caractéristiques électriques

Pour la sortie relais : Courant admissible dans le contact du régulateur Ireg = 2A.

Pourquoi le constructeur a-t-il relayé :

Le courant appelé par la charge est supérieur au courant pouvant être supporté par le contact du régulateur (Icharge=2,6A>Ireg=2). Le relayage devient alors obligatoire.

### C23	Etude de la fonction régulation

### Question N°17	Valeur de R2

Détermination du réglage du potentiomètre :

Calcul de Umesure pour 285°C :

Umesure=285 x 10450=6,33V

Détermination de la valeur de R2 :

Basculement lorsque Uconsigne < Umesure +.

Donc pour le calcul de R2 prendre Uconsigne = 6,33V.

R2=Uconsigne x RtVcc=6,33 x 4700012  24,8kΩ

### Question N°18	Allure de Vs= f(t)

### Question N°19	Explication de fonctionnement

Les résistances de puissance ont à alimenter en 230V, donc nécessité de l’utilisation d’un relais.

La partie commande ne pourra pas fournir un courant suffisant pour commander le relais directement, donc nécessité d’utilisation d’un transistor.

La diode DRL est une diode de roue libre, elle permet de libérer l’énergie accumulée dans la bobine lors de l’ouverture de l’interrupteur statique, sans elle il se produirait une surtension pouvant entraîner à terme une destruction du transistor.

### Question N°20	Détermination du quantum

Calcul de la résolution : q=PE2n=10212  2,44mV

### Question N°21	Détermination de D1

Détermination de D1 : D1=10x28545010212=2594,1333333

Réglage impossible le nombre n’est pas un entier d’ou :

Valeurs possibles : 2594 ou 2595

#### PARTIE D

### Question N°22	Masque de sous-réseaux

255.255.192.0

### Question N°23	Adresses IP

Remarque : Il existe un grand nombre de solutions, voir tableau ci-dessous :

| #### Segment | Adresses possibles | Adresses interdites |
| --- | --- | --- |
| #### N°1 | De 172.17.0.1 à 172.17.63.254 | 172.17.0.0 et 172.17.63.255 |
| #### N°2 | De 172.17.64.1 à 172.127.254 | 172.17.64.0 et 172.17.127.255 |
| N°3 | De 172.17.128.1 à 172.17.191.254 | 172.17.128.0 et 172.17.191.255 |
| N°4 | De 172.17.192.1 à 172.17.255.254 | 172.17.192.0 et 172.17.255.255 |