Session 2005

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Etude et Définition de Produits Industriels

Épreuve : E1 - Unité U 11.

Etude du comportement mécanique d'un système technique.

Durée : 3 heures							Coefficient: 3

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve:

C.12:	Analyser un produit

C.13:	Analyser une pièce

C 21 : Organiser son travail.

C 22: Etudier et choisir une solution.

S1:	Analyse fonctionnelle et structurelle des systèmes

S2:	La compétitivité des produits industriels

S3:	Représentation d'un produit technique

S4:	Comportement des systèmes mécaniques -Vérification et dimensionnement.

S5:	Solutions constructives-Procédés -Matériaux

S.6:	Ergonomie - Sécurité.

Ce sujet comporte               documents :

- Dossier technique								Doc.	2 à 4 / 22

- Dossier travail								Doc.	5 à 22 / 22

Calculatrice et tous documents autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| U11 : Etude du comportement mécanique d’un système technique | Durée : 3 heures | Coefficient : 3 |
| Session 2005 | Nombre de pages : 9 pages |  |

- premiere partie (Zone d’étude A).

Caractéristiques de la roues dentée A :

- Déterminer le rapport de réduction de l’ancienne transmission poulie-courroie :

r =  ØB / ØA = 90 / 200 = 0.45

- En déduire le nombre de dents de la nouvelle roue dentée A :

ZA = ZB / r = 66.67 dents.

- Choisir dans le tableau ci-dessus les caractéristiques principales de la roue dentée A :

Z = 70 ; D = 222.1 ; A = 20 ; M = 80 ; L = 32

- Calculer le nouveau rapport de réduction.

r = ZB / ZA = 30 / 70 = 0.429

- Conclusion, cocher la case correspondante :

    Le nouveau rapport de réduction est différent de l’ancien  la coupe est inclinée, hors tolérance.

A l’aide du schéma cinématique et des données du problème :

- Déterminer la vitesse angulaire ωT de l’axe du tapis roulant.

ωT  = Vtapis x 2 / ØTapis = 5.3 x 2 / 11.2 = 0.946 rad/s

- Déterminer la vitesse angulaire ωC de la roue dentée C

ωC = ωA / r = 0.946 / 0.429 = 2.21 rad/s

- Déterminer VC (vitesse tangentielle d’un point de la roue dentée C).

||VC|| = ωC  x ØRoue / 2 = 2.21 x 91.07 . 10-3 / 2 = 0.101 m/s

- Saisie des paramètres d’étude :

Sur la boîte de dialogue « Choix des paramètres d’étude » du logiciel de simulation, renseigner les cases liaison et vitesse d’entrée.

Glissière

0.101 m/s

- Le traitement informatique produit le résultat résumé sous la forme de graphique V=f(x) ci-dessous :

Vitesse du chariot / bâti (cm/s)

Position du chariot /bâti (mm) (mm)babâtibâti

X = 20 mm

X = 54.5 mm

- ésistance des matériaux (zone B)

- Deuxieme partie (zone B)

#### 2.1 ETUDE DE LA PREMIERE PROPOSITION :

2.1.1. déduire le diamètre d pour α max = 3.5  10-4 rad.

d=464.F.a2.b2.E.IGz.L.tanα.π		A.N :  d=31.83 mm

2.1.2. Relever la valeur du moment fléchissant maximal (Mfmaxi).

Mfmaxi=50430 Nmm

2.1.3. Sachant que le diamètre  des colonnes de guidage estimé ci-dessus est 40 mm.

Calculer la contrainte normale maximale due au moment fléchissant.

σ=MfmaxiIGZV  avec Mfmaxi =50430N.mm ;  IGz=π.40464 ; et V=20mm

A.N:  σmaxi=8 N/mm2

    - Vérifier si la condition de résistance est respectée pour cela :

  - Calculer la résistance pratique à l’extension Rpe

Rpe = 215/4 = 53.75 N/mm2

  - Ecrire la condition de résistance

Il faut que σmaxi=≤ Rpe

  - Conclusion :

la condition de résistance est respectée

#### 2.2 ETUDE DE LA DEUXIEME PROPOSITION :

    - Relever sur le diagramme de la pente ci- dessus, la  valeur de la pente  en radians. (Voir figure : 1. doc 13/22)

 = 0.7 10-4 rad

- Conclure :   ≤  max……………………….……………………………………

pente de flexion très faible donc usure prématurée des douilles à billes évitée.

2.2.2 Relever les valeurs du moment fléchissant maximal (Mfmaxi).

Mfmaxi = 26040 Nmm

    - Pour ce cas étudié  nous avons garder le diamètre existant  des colonnes de guidage. Ce dernier est de  30 mm. Calculer la contrainte normale maximale due au moment fléchissant.

σ=MfmaxiIGZV  avec Mfmaxi =26040N.mm;  IGz=π.30464 ; et V=15 mm

A.N:  σmaxi=9.8 N/mm2

- Vérifier que la condition de résistance est respectée.

Il faut que σmaxi=≤ Rpe   c’ est le cas ici. Donc la condition de résistance est respectée

#### 2.3  CONCLUSION:

|  | Diamètre d | Résistance vérifiée Oui ou non | Pièces modifiées | Pièces rajoutées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ere proposition | Nouveau d =40mm | oui | Colonnes, douilles | aucune |
| 2ème proposition | Ancien d= 30 | oui | Aucune | Appui central |

La solution avec appui central on ne change ni les douilles (chères) ni les colonnes de guidage

- troisieme partie (zone C)

Les figures ci-après vous permettent de conduire la résolution graphique assortie de justifications.

- 1- Biellettes 06							BILAN

                - Biellettes 06 soumises à l’action

                - de 2 forces extérieures égales

                - et opposées de direction BD.

| F ext | Pt App | Direction | Sens | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 01/06 | B | BD | ? | ? |
| D 03/06 | D | BD | ? | ? |

- 2- Ensemble dent 03	BILAN

                - Ensemble en équilibre sous l’action

                - de 3 forces concourantes appliquées

                - aux points E, D et C.

| F ext | Pt App | Direction | Sens | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 04/03 | E | Verticale |  | 300 N |
| D 06/03 | D | BD | ? | ? |
| C Résul/03 | C | ? | ? | ? |

RESULTATS :

||C Résultante / 03 || =   180,22  N

- 3- Biellettes 02						BILAN

                - Biellettes 02 soumises à l’action

                - de 2 forces extérieures égales

                - et opposées de direction AC.

| F ext | Pt App | Direction | Sens | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 03/02 | C | CA | ? | ? |
| A 01/02 | A | AC | ? | ? |

- 4- Ressort 05							BILAN

                - Ressort 05 soumis à l’action

                - de 2 forces extérieures égales

                - et opposées de direction BC.

| F ext | Pt App | Direction | Sens | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 01/05 | B | BC | ? | ? |
| C 03/05 | C | CB | ? | ? |

- 5- A quelles actions correspondent les caractéristiques de la résultante au point C.

L’action résultante au point C est égale à la somme des actions  C 02/03 et  C 05/03

- 6- Détermination de l’action au point C du ressort 05 sur 03.

C

|| C Ressort 05/03|| = 174,4 N

En supposant que l’action du ressort soit égale à 170N, on vous demande d’indiquer quels

critères peuvent vous permettre d’effectuer le choix du ressort.

- …Charge en extension……………………………………………………………

- …Longueur  L2 en extension……………………………………………………

- …Diamètre extérieur – Diamètre du fil……………………………………

Voir document ressource  DOSSIER TECHNIQUE DE LA MECANIQUE   doc.      /….

Indiquez ci-dessous la référence du ressort choisi.

Référence :   T 200.250.2000.A

Résolution par calcul.

-Détermination des caractéristiques du ressort 05.

Système considéré ramené dans le plan.

+++=0

En projections sur les axes (x,y) liés à 03, on obtient les équations scalaires suivantes :

- Suivant x	C x + C x + 0 - E x = 0		(1)

- Suivant y	C y + C y +  D y - E y = 0		(2)

- Moment résultant en C égal à zéro

- M()+ M()+ M()+ M()=0			(3)

0   +       0     + D y . 320 + (E x . 61 - E y . 510 ) = 0

E x = -300 sin 20° = -102,606 N

E y = -300 cos 20°= -281,908 N

(3) Þ

Remarque :

a pour direction AC, autrement dit :

= tan 50° Þ C y = 1,191 C x

a pour direction BC, autrement dit :

= -tan 34,508°Þ C y = -0,6875 C x

Résolution :

(1)Þ C x = 102,606 - C x

(2)Þ 1,191 C x - 0,6875 C x +429,73 – 281,908 = 0