# Mise en situation

Le cric est un outil présent dans tous les véhicules automobiles.

Il permet de soulever le véhicule pour pouvoir démonter une roue ou accéder à la partie inférieure du châssis.

Pour faciliter ces taches, il s’agit ici d’un modèle qui présente la particularité d’être équipé d’un moteur électrique.

Photo de mise en situation du cric

# Diagramme des interacteurs du cric électrique

CRIC ELECTRIQUE

Véhicule

Sol

Utilisateur

Milieu ambiant

FP1

FC3

FC1

FC2

Diagramme des interacteurs

Fonction principale

FP1 : supprimer le contact entre le véhicule et le sol.

Fonctions contraintes

FC1 : être commandé par l’utilisateur.

FC2 : résister au milieu ambiant (température, humidité, etc.).

FC3 : s’adapter au véhicule.

# Perspective globale du système

Moteur électrique

FT31

Système de transformation de mouvement

Réducteur à engrenages

FT32

Bras

Systéme Vis Ecrou

SFT331

Engrenage entre bielles

FT34

Capteurs

FT1

Tête pivotante

Plan supérieur

Plan inférieur

Doigts

FT4

Vue isométrique du cric électrique entier

5éme doigt

Vue isométrique du cric électrique entier

# FAST partiel de la fonction principale

FP1 : supprimer le contact entre le véhicule et le sol.

FT1 : prélever et coder la position du cric.

FT31 : transformer l’énergie électrique en énergie mécanique.

FT2 : commander le mouvement.

FT3 : créer le mouvement.

FT32 : adapter la puissance motrice.

FT33 : transformer le mouvement.

SFT331 : transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation horizontale.

SFT332 : transformer le mouvement de translation horizontale en mouvement de translation verticale.

Fonctions principales et techniques

& sous fonctions techniques

Solutions technologiques

Capteurs de position

Boitier de commande sur le fil

Moteur électrique

Réducteur à engrenages

Vis Écrou

Parallélogramme déformable

FT34 : garder le plan supérieur parallèle au plan inférieur.

Engrenages entre les bielles

FT4 : stabiliser l’ensemble.

5 doigts

# Éclaté du mécanisme complet

Éclaté du cric entier

# Nomenclature

| 37 | 1 | bague d'arrêt |  | Sertie sur la vis 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 4 | axe de bras à extrémité filetée M12 x 1 |  |  |
| 35 | 1 | axe de tête |  | riveté |
| 34 | 1 | tête pivotante |  |  |
| 33 | 2 | axe de bras inférieur |  | d = 8 , riveté |
| 32 | 2 | axe de bras supérieur |  | d = 8 , riveté |
| 31 | 1 | butée à billes |  | 12 x 24 x 6 |
| 30 | 1 | clavette parallèle forme A 4 x 4 x 6 |  |  |
| 29 | 1 | roulement à billes à contact radial |  | 61901 ZZ |
| 28 | 1 | anneau d'arrêt torique 12 x 1 |  |  |
| 27 | 1 | roue lente |  | Z27 = 68 m = 1 mm |
| 26 | 1 | anneau d'arrêt torique 11 x 1 |  |  |
| 25 | 1 | capot |  |  |
| 24 | 4 | vis CHC M4 -10 |  |  |
| 23 | 1 | bouchon |  |  |
| 22 | 1 | manivelle |  | Z22 = 8 m = 1 mm |
| 21 | 1 | roulement à billes à contact radial |  | 61803 ZZ |
| 20 | 1 | roulement à billes à contact radial |  | 618-8 ZZ |
| 19 | 3 | vis CHC M5 -12 |  |  |
| 18 | 1 | carcasse moteur avec stator bobiné |  |  |
| 17 | 1 | boîtier de fixation du capteur pos. haute |  |  |
| 16 | 1 | boîtier de fixation du capteur pos. basse |  |  |
| 15 | 2 | capteur pour fin de course |  |  |
| 14 | 4 | rivet |  |  |
| 13 | 5 | vis fraisée cruciforme M4 -6 |  |  |
| 12 | 5 | plot |  |  |
| 11 | 1 | rotor avec arbre denté |  | Z11 = 7 m = 1 mm |
| 10b | 1 | pignon intermédiaire |  | Z10b = 11 m = 1 mm |
| 10a | 1 | roue intermédiaire |  | surmoulée Z10a = 68 |
| 9 | 1 | vis à filetage trapézoïdal Tr12 x 2,5 |  | à 1 filet pas de 2,5 mm hélicoïdal |
| 8 | 1 | support moteur |  |  |
| 7 | 1 | écrou à filetage trapézoïdal Tr12 x 2,5 |  | à 1 filet pas de 2,5 mm hélicoïdal |
| 6 | 1 | chape |  |  |
| 5 | 1 | bras supérieur |  |  |
| 4 | 1 | bras supérieur |  |  |
| 3 | 1 | bras inférieur |  |  |
| 2 | 1 | bras inférieur |  |  |
| 1 | 1 | socle |  |  |
| Repère | Nb | Désignation | Matière | Observations |

# Fonctionnement du cric électrique

Le cric se présente en configuration pliée dans une malle de transport.

On vient placer le cric sous le véhicule au niveau de la marque inscrite sur le châssis. Après branchement sur la prise allume cigare de l’automobile, l’utilisateur commande le déploiement ou le repli du cric par l’intermédiaire d’une commande placée sur le fil d’alimentation.

Le cric est mis en mouvement par une chaîne énergétique composée des éléments suivant :

Le moteur électrique (constitué de 18 et 11) entraîne un réducteur à engrenages.

Un ensemble vis (9) – écrou (7), à la sortie du réducteur, permet le mouvement du parallélogramme déformable (bras 2, 3, 4 et 5).

Ce dernier en se resserrant horizontalement s’allonge verticalement

Par conséquent la partie supérieure (chape 6, tête pivotante 34 et son axe 35) se déplace verticalement et permet la montée ou la descente du véhicule.

Position basse, configuration pliée

Position intermédiaire

Position haute, configuration dépliée

# Étude

Partie 3 : moteur électrique

Partie 2 : réducteur à engrenages

Partie 1 : mécanisme de levage

Différentes parties étudiées

Le mécanisme sera divisé en 3 parties :

Partie 1 : le mécanisme de levage (FT 33 et FT34) ;

Voir DT3

- Partie 2 : le réducteur à engrenages (FT32) ;

- Partie 3 : le moteur électrique (FT31).

Les trois parties seront étudiées indépendamment les unes des autres de manière à vous permettre d’avancer dans le sujet.

## Extrait du cahier des charges fonctionnel

| Fonction | Critère | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : soulever le véhicule du sol | Temps de montée | tm = 1 min 15 s | Aucune |
|  | Temps de descente | td = 1 min 15 s | Aucune |
|  | Masse levable | < 1000 kg | - 0 + 100 |
| FC3 : s’adapter au véhicule | Alimentation électrique | 12 V continu 15 A | ± 5% |
|  | Adaptation châssis | Tout véhicule automobile particulier | Aucune |

# Catalogue constructeur moteurs à courant continu

Société Parvalux®