### DOCUMENTATION SUR

L’utilisation des Debysser électriques

Schémas rotation

Précaution d’utilisation

Mise en service de l’appareil

Caractéristiques techniques

Entretien et Maintenance

Manutention…….Carnet d’entretien

Type, numéro et année de la machine

Déclaration CE de conformité

 NE DOIT JAMAIS FONCTIONNER SANS EAU

 CONTROLER REGULIEREMENT LA TENSION DES CHAINES

 NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE

SANS SES PANNEAUX DE PROTECTION

 NE PAS ENGAGER LES MAINS AU NIVEAU DES

ROULEAUX MOLLETES

 IL EST CONSEILLE DE NE PAS UTILISER DE

GANTS POUR LE TRAVAIL DE CETTE MACHINE.

# AVANT UTILISATION

- Toutes les chaînes doivent êtres graissées.

- Veuillez vous assurer de la tension électrique.

- Veuillez vérifier le sens de rotation du moteur

lors d’un déplacement de la machine.

- Faire le branchement de l’eau (7*).

- Avant utilisation mettre les freins sur les roues pivotantes.

## MISE EN MARCHE

- Appuyer sur le bouton marche (1*).

- Verser les moules dans la goulotte d’alimentation (3*).

- Réceptionner les moules prêtes à cuire (en casier ou en sac)

à la sortie de la goulotte (4*).

- A la fin de l’utilisation, veuillez arrêter l’appareil

en appuyant sur le bouton arrêt (2*).

- CONSTRUCTIONS ACIER INOXYDABLE.

- DEBYSSER 50 : 	Tension d’Alimentation : 380 Volts

1 Moteur : 1 CV 3000tr/min f= 50 Hz

- DEBYSSER 100 : 	Tension d’Alimentation : 380 Volts

(Options : 220 Volts)

1 Moteur : 1 CV 3000tr/min f= 50 Hz

- DEBYSSER 150 : 	Tension d’Alimentation : 380 Volts

1 Moteur : 3 CV 3000tr/min f= 50 Hz

1 Moteur : 0.5 CV 3000tr/min f = 50 Hz

- DEBYSSER 200 : 	Tension d’Alimentation : 380 Volts

2 Moteurs : 2 CV 1500 tr/min f= 50 Hz

1 Moteur : 1 CV 3000 tr/min f = 50 Hz

- PROTECTION PAR DISJONCTEUR MAGNETO-THERMIQUE

- COMMANDE BASSE TENSION : 24 Volts

- Rinçage de l’appareil (à l’eau douce si possible) après chaque utilisation.

- Pour graisser les chaînes :

1) Débrancher la machine électriquement.

2) Dévisser et retirer les panneaux sur glissière (5*).

3) Graisser les chaînes inox au pinceau.

- Si le byssus des moules est mal retiré, veuillez resserrer modérément le jeu

entre les rouleaux grâce au  tiges filetées

Votre machine à retirer le byssus est équipé de 4 roues pivotantes (6) dont 2 à freins.

Pour déplacer :

1) Débloquer les freins

2) Débrancher électriquement la machine

3) Déplacer à la main

Le poids de cet appareil est de :

DEBYSSER   50 = 	200 kg

DEBYSSER 100 = 	430 kg

DEBYSSER 150 = 	600 kg

DEBYSSER 200 = 	1 Tonne