DOSSIER TECHNIQUE

#### Ce dossier comporte dix documents numérotés de DT1/10 à DT10/10

DT1 à DT2 :		Introduction au démarreur.

DT3 à DT5 :		Le fonctionnement du démarreur.

DT6 :			Plan d’ensemble.

DT7 :			Nomenclature partielle.

DT8 :			Courbes énergétiques du démarreur.

DT9 :			Courbe de déplacement du pignon.

DT10 :		Documentation relative aux douilles à aiguilles

et aux joints à lèvre.

# INTRODUCTION AU DEMARREUR

Il était une fois… le démarrage à la manivelle, basé sur une accélération instantanée du piston, associée à une étincelle et à un remplissage au bon moment. Cette conjugaison n’était pas toujours facile à atteindre ! ! !

Désormais le rôle principal du démarreur est d’entraîner le moteur thermique en rotation pour lui faire atteindre son cycle de fonctionnement.

Le moyen choisi dépend de l’importance du moteur thermique et des contraintes présentes. En automobile le démarreur électrique satisfait pleinement la phase de démarrage.

Pour atteindre son cycle d’auto-fonctionnement, un moteur thermique doit être entraîné à :

- 100 tr/min environ pour un moteur essence,

- 400 tr/min environ pour un moteur diesel.

MISE EN SITUATION

Le démarreur est fixé sur le carter moteur, il entraîne une couronne dentée liée au vilebrequin.

# Carter d’embrayage

Pièce liée au carter moteur			Collecteur d’échappement

Support lanceur	     Carter moteur

Démarreur

Parmi les multiples démarreurs existants, on se propose d’étudier le « démarreur réducteur D6RA » (VALEO) qui répond en matière de nouvelles technologies aux contraintes imposées par l’évolution des véhicules.

# LE FONCTIONNEMENT DU DEMARREUR

# PRINCIPE GENERAL

1 - La commande, ou contacteur électromagnétique, permet d’envoyer le courant de forte puissance au moteur électrique par simple contact : c’est un relais. Elle assure, d’autre part, le déplacement du lanceur par l’intermédiaire de la fourchette.

2 - Le lanceur assure l’entraînement mécanique entre le moteur électrique et le moteur thermique. Il ne doit l’assurer que dans UN sens : le moteur thermique ne doit pas entraîner le démarreur.

3 - Le moteur électrique permet la rotation du lanceur et ainsi du moteur thermique.

4 - Le frein d’induit arrête le moteur électrique aussitôt après le démarrage et le maintient au repos tant que le démarreur n’est pas utilisé.

LES ETAPES DU DEMARRAGE

A ces 4 étapes correspondent 4 états électriques et mécaniques du démarreur.

Un cycle dure environ 3 secondes dans de bonnes conditions de fonctionnement du moteur thermique.

### ETAPE 1 : REPOS

- L’ensemble fourchette -lanceur est maintenu au repos par le ressort de fourchette,

- Le frein d’induit empêche la libre rotation de l’induit par vibrations.

### ETAPE 2 : ENGAGEMENT DU LANCEUR SUR LA COURONNE

- A la fermeture de la clef de contact, les bobinages d’appel et de maintien sont alimentés. Le champ magnétique créé attire le noyau vers l‘arrière. Le lanceur avance par l’intermédiaire de la fourchette. Il effectue une rotation d’une dent environ et vient s’engrener sur la couronne.

- En fin de course du noyau, la palette vient en contact avec les deux bornes électriques et le moteur peut être alimenté.

## ETAPE 3 : ROTATION ET DEMARRAGE

- La palette en contact avec les bornes électriques permet l’alimentation du moteur sous forte puissance. Il y a rotation de celui-ci et démarrage du moteur thermique.

- Les bobinages du contacteur électromagnétique sont toujours alimentés et maintiennent le lanceur engrené et la palette en contact.

- Dès le démarrage du moteur thermique, la roue libre rentre en action jusqu’au relâchement de la clef de contact.

### ETAPE 4 : COUPURE DU CONTACT

- Lors du relâchement de la clé de contact, la circulation du courant électrique dans les bobinages est modifiée.

- Le flux du bobinage d’appel s’oppose maintenant au flux du bobinage de maintien.

- La somme des flux étant nulle, le champ magnétique disparaît et le ressort de fourchette ramène le noyau à sa position initiale (Etape 1 : repos).

# Dessin d’ensemble

NOMENCLATURE  (partielle) :

| 76 | 4 | Aimant permanent |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 1 | Culasse |  | Embouti profond |
| 66 | 1 | Induit |  |  |
| 64 | 1 | Arbre rotor |  |  |
| 50 | 1 | Borne de contacteur |  |  |
| 48 | 1 | Borne de contacteur |  |  |
| 43 | 1 | Palette contact |  |  |
| 42 | 1 | Poussoir |  |  |
| 41 | 1 | Bobinage de maintien |  |  |
| 40 | 1 | Bobinage d’appel |  |  |
| 39 | 1 | Cadre de bobinage |  |  |
| 33 | 1 | Ressort de fourchette |  |  |
| 32 | 1 | Coupelle |  |  |
| 30 | 1 | Noyau | Acier cuivré |  |
| 29 | 1 | Tige de commande |  |  |
| 28 | 1 | Goupille |  |  |
| 27 | 1 | Fourchette | PA 6/6 |  |
| 26 | 1 | Axe de fourchette |  |  |
| 24 | 1 | Palier | Bronze | Fritté |
| 22 | 1 | Anneau élastique |  |  |
| 21 | 1 | Rondelle d’appui |  |  |
| 20 | 1 | Palier | Bronze | Fritté |
| 19 | 1 | Palier | Bronze | Fritté |
| 18 | 6 | Ressort |  |  |
| 17 | 6 | Rouleau |  |  |
| 16 | 1 | Flasque de protection |  |  |
| 15 | 1 | Joint d’étanchéité |  |  |
| 14 | 1 | Tôle d’enveloppe |  | Bichromatée |
| 13 | 1 | Pignon |  |  |
| 12 | 1 | Moyeu de fourchette |  |  |
| 11 | 1 | Jonc |  |  |
| 10 | 1 | Bague d’arrêt |  |  |
| 9 | 1 | Palier | Bronze | Fritté |
| 8 | 1 | Rondelle d’appui |  |  |
| 7 | 1 | Anneau élastique |  |  |
| 4 | 1 | Arbre secondaire |  |  |
| 3 | 1 | Plaque de base |  |  |
| 2 | 1 | Palier 10x12x8 (dxDxL) | Bronze | Fritté |
| 1 | 1 | Support lanceur | Aluminium |  |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |

COURBES ENERGETIQUES DU DEMARREUR

P

U

N



C

COURBE DE DEPLACEMENT DU PIGNON

DOCUMENTATION RELATIVE AUX DOUILLES A AIGUILLES

ET AUX JOINTS A LEVRE

## Dimensions des douilles à aiguilles

| Arbre: mm | Ci mm | De mm | L mm | F mini mm | Charge de base N Dyn.C stat.Co | Charges limites N | Vitesses limites tr/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 14 | 10 | 7.7 | 4500 6500 | 2000 | 37500 |
| 9 | 9 | 14 | 12 | 9.7 | 6100 9200 | 2950 | 33000 |
| 10 | 10 | 14 | 12 | 9.7 | 7000 10900 | 3400 | 30000 |
| 12 | 12 | 18 | 10 | 7.7 | 6000 9700 | 2800 | 25000 |

Tolérances

|  | Arbre |  | Logement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rotation | Oscillation | Acier | Non ferreux |
| Sans bague intérieure | H5(h6) | J5(j6) | H6(H7) | M6(M7) |
| Avec bague intérieure | H5(h6) | J5(j6) | H6(H7) | M6(M7) |

Dimensions des joints à lèvre pour douilles à aiguilles

| d | D | E | d | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 14 | 3 |
| 7 | 11 | 2 | 10 | 14 | 3 |
| 8 | 12 | 3 | 10 | 16 | 3 |
| 9 | 13 | 3 | 12 | 16 | 3 |

Exemple de désignation : Joint à lèvre, type ET, d x D