- Mise en œuvre de la transmission par chaîne :

12) Calcul des rapports de transmission :

| Nombre de dents du pignon | Plateau 46 dents |  | Plateau 36 dents |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 3.83 | 10 | 3 |
| 13 | 2 | 3.54 | 11 | 2.77 |
| 14 | 3 | 3.29 | 12 | 2.57 |
| 15 | 4 | 3.07 | 13 | 2.40 |
| 16 | 5 | 2.88 | 14 | 2.25 |
| 17 | 6 | 2.71 | 15 | 2.12 |
| 19 | 7 | 2.42 | 16 | 1.89 |
| 21 | 8 | 2.19 | 17 | 1.71 |
| 23 | 9 | 2 | 18 | 1.57 |

13) Relation entre V(km/h) et N(tr/min) :

V(m/s) = ωroue R(m)=2ΠNroue60R(m)=2ΠiN60R(m)

V (km/h) = i.R(m).(2π60.10-3 ) N (tr/min)

14) Graphe d’évolution de la vitesse du vélo en fonction de la fréquence de pédalage :

15) Conclusion sur l’étalement des rapports :

Les rapports de transmission sont bien étagées mais des braquets font double emploi.

16) Choix entre des braquets voisins :

Choisir les braquets où le desaxage de la chaîne entre le plateau et le pignon arrière est le plus faible (moins de frottement, donc meilleur rendement).

17) Développement maximum :

Pour un tour du pédalier la distance maximum parcourue est :

D(m) = πd(m) . i

D (m)=πx0,7x 3,83 = 8,423 m

18) Fonction(s) technique()s assurée(s) par le tendeur :

Tendre la chaîne quel que soit le rapport engagé.

Le tendeur permet d’adapter la longueur de la chaîne nécessaire à la transmission.

2°)  Etude énergétique :

22) Calcul de l’énergie absorbée pendant le changement de vitesse :

L’intensité absorbée est : I= 0.2 A t= 0,25 s

Aire du triangle=I.t2 = 0,025  W=

23) Conclusion :

L’énergie nécessaire au changement de vitesse est principalement fourni  par le  cycliste pendant le pédalage.  La pile, de faible énergie(200 mA/h), alimente seulement les électro-aimant pilotant l’indexage.

3°) Etude de la transformation de mouvement :

31) Mesures :

| Angle de rotation | Déplacement de la crémaillère |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 30 | 0.52 |
| 60 | 1.75 |
| 90 | 3.31 |
| 120 | 4.88 |
| 150 | 5.95 |
| 180 | 6.23 |
| 210 | 5.55 |
| 240 | 4.30 |
| 270 | 2.70 |
| 300 | 1.27 |
| 330 | 0.27 |
| 360 | 0 |

32) Tracé de la courbe des espaces :

Sur papier millimétré fourni .

33) Détermination de la vitesse de la crémaillère :

Fréquence de rotation du galet : Le galet a 10 dents.

N galet  = N pédalage ZplateanZgalet = 100 . 4610 = 460 tr/min ;  ωgalet= ωcame= π.46030= 48.171 rad/s

Calcul du temps de simulation :

La came fait un tour en  t=60460=0.13s

Comparaison des courses :

Modèle virtuel : C= 6.,269 mm ; Maquette : C= 6,24 mm

Conclusion sur la validité du modèle virtuel :

La courbe des espaces du modèle virtuel a une allure sinusoïdale similaire à la maquette et la course est sensiblement égale. La simulation est donc validée.

Imprimé du graphe de la vitesse.(voir doc. Joint)

Vitesse maximum de la crémaillère par rapport au guide-coulisse : (voir graphe des vitesses

Vcremguide= 81,9 mm/s

34) Conclusion :

Conclusion  sur la capacité à changer de vitesse ;:

Déplacement du galet du dérailleur :

d= 6.24 cos 35 ° = 5,112 mm . Le déplacement est supérieur à la valeur minimum nécessaire au  changement de braquets (4.32 mm).

Instant le plus favorable pour changer de vitesses :

L’instant le plus favorable pour le changement de vitesse est lorsque la vitesse de la crémaillère est nulle

4°) Etude du changement de vitesse :

41) Ordre des opérations pour monter un rapport :

- entraîner la came en rotation

- transformer le mouvement en une translation rectiligne alternative de la crémaillère

- Sortir le cliquet gauche (pilotage de la bobine de l’électro-aimant gauche).

- Immobiliser la crémaillère par rapport au support de circuit fixe ( rôle du cliquet).

- Déplacer le guide-coulisse sous l’action de la came (liaison glissière guide coulisse support de circuit).

- Indexer

- Recueillir l’information du changement de vitesse.

42) Ordre des opérations pour descendre un rapport :

- entraîner la came en rotation

- transformer le mouvement en une translation rectiligne alternative de la crémaillère

- Sortir le cliquet droit (pilotage de la bobine de l’électro-aimant droit).

- Immobiliser la crémaillère par rapport au support de circuit fixe ( rôle du cliquet).

- Déplacer le guide-coulisse sous l’action de la came (liaison glissière guide coulisse support de circuit).

- Indexer

- Recueillir l’information du changement de vitesse.

5°) Etude du système d’indexage :

51) Action de contact du doigt sur le guide-coulisse :

Sens de déplacement du guide-coulisse

Doigt

Guide coulisse

Normale

ϕ

F doigt→ guide-coulisse

52) Etude de l’indexeur :

Imprimé du graphe de l’action de contact doigt sur guide-coulisse :

Voir document annexe 2

Solution pour améliorer l’indexage :

Augmenter l’inclinaison des faces latérales des crans. L’inconvénient est que l’effort axial permettant le changement de vitesse devra aussi augmenter.

Modification(s) du ressort :

Courbe n° 1 : Variation du diamètre du fil. Le coefficient multiplicateur est de 1,024

Soit d=  0.6 x 1,124 = 0,614 mm soit 0,62 mm

Courbe n°2 : Variation du nombre de spires. Le coefficient multiplicateur est de 0,9091

Soit n=  11 x 0,9091 =  mm soit 10 spires

6°) Etude du guide crémaillère :

6-1) Vérification de la déformation :

Déplacement maximum : ( Voir résultats annexe 3)

Le déplacement maximum est de 0,1311.

Conclusion :

Le déplacement est inférieur à la valeur admissible (0.2 mm)

6-2) Etude des contraintes :

Contrainte maximum :

σmaxi= 37,44 Mpa

Coefficient de sécurité :

S= 25037,44= 6,7

Justification du choix du matériau :

Le guide coulisse est obtenu par moulage en coquille sous pression. Le Zamak a une très bonne moulabilité (carburateur …)