- baccalauréat technologique

- serie sciences et techniques industrielles

- spécialite : génie mécanique (option a et b)

- session 2001

- epreuve :etude des constructions

- Durée : 6 heures

- Coefficient : 8

- Dessileuse distributrice pailleuse

- Aucun document n'est autorisé

- Moyens de calcul autorisés :

- Calculatrice électronique de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (conformément à la circulaire N°99-018 du 1er février 1999).

- Ce sujet comprend 3 dossiers de couleurs différentes :

- - Dossier technique (DT 1 à DT 9)……………………………………    Jaune

- - Dossier "travail demandé" ……………………………….………...    Vert

- - Dossier réponse (DR 1 à DR 8)……………………………………...    Blanc

- Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées uniquement sur les documents "réponse" prévus à cet effet.

- Tous les documents "réponse" sont à remettre à la fin de l'épreuve.

- Dossier

technique

- Ce dossier comporte 9 pages.

Présentation du système étudié	DT 1 à DT 4

Extrait du C.d.c.f. de la dessileuse distributrice	DT 5

Eclaté et coupe de l’articulation de la pelle de dessilage	DT 6

Plan d'ensemble de la boite de vitesse de la transmission de puissance 	DT 7

Nomenclature de la boite de vitesse	DT 8

Diagramme F.A.S.T. de la transmission de puissance	DT 9

Présentation du système étudié	document technique - DT 1

- MISE EN SITUATION

De nos jours les exploitations agricoles sont équipées de machines à fonctions multiples ce qui permet à un seul exploitant de faire face à de grosses charges de travail.

La dessileuse, pailleuse, distributrice ci-dessous en est un exemple :

Cette machine à pour fonction de :

- DESSILER : prendre au silo, l’ensilage d’herbe et de maïs.

Présentation du système étudié	document technique - DT 2

- DISTRIBUER dans l’auge le produit.	- PAILLER les aires d’exercice des animaux.

Auge (récipient contenant la nourriture des animaux)

Enclos

Nous allons étudier les systèmes de dessilage et de distribution. Ils permettent à l’utilisateur par simple action sur des commandes hydrauliques de charger l’ensilage dans la dessileuse puis de le distribuer, grâce à une commande mécanique, aux animaux.

- Fonction globale :

CHARGER et DISTRIBUER DU MAIS

Maïs en silo

Maïs distribué aux animaux

Dessileuse distributrice

Commandes

Energies

Tuyère d'éjection pour la distribution de l'ensilage.

(voir photo, ci-dessus)

Boite de vitesse de transmission de puissance.

Arbre transmission de puissance de la "prise de force" du tracteur.

Pelle de dessilage.

Vérin hydraulique de réglage de hauteur de caisse

Présentation du système étudié	document technique - DT 3

- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

2.1)Le dessilage :

1	2	3

4	5	6

- Accostage du silo

- Abaissement de la caisse (avec le système hydraulique de réglage de hauteur)

- Déploiement de la pelle (action sur les commandes hydrauliques)

- Découpe du silo (action sur les commandes hydrauliques)

- Remplissage de la caisse (action sur les commandes hydrauliques)

- Fermeture de la pelle (action sur les commandes hydrauliques)

- Relevage de la caisse

7

remarque : la tuyère d’éjection de distribution n’est pas représentée

Présentation du système étudié	document technique - DT 4

2.2) La distribution :

- alignement avec l’auge

- déploiement de la trémie de distribution

- mise en route de la turbine par action sur la prise de force du tracteur (petite vitesse)

- déplacement du tracteur le long de l’auge et distribution de l'ensilage dans l’auge.

Extrait du C.d.c.f de la dessileuse distributrice	document technique - DT 5

| Fp 1 | Dessiler l'ensilage | Volume = 5 m3 |  5 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Effort de dessilage F=20000 N. | Maxi |
| Fp 2 | Distribuer l'ensilage | Débit 5 litres/seconde |  10 % |
| Fc 1 | S'adapter à la hauteur maxi du silo | Hmaxi = 4,5 m |  0,5 m |
| Fc 2 | Utiliser l'énergie hydraulique du tracteur | Pression p= 180 bar | Maxi |
|  |  | Débit Q = 30 l/mn | mini |
| Fc 3 | Utiliser l'énergie mécanique du tracteur | Puissance P = 44 KW | mini |
|  |  | Fréquence de rotation de la prise de force n = 540 tr/mn |  2 % |
| Fonctions principales (Fp) et contraintes (Fc) | Critères d'appréciation | Niveaux | Flexibilité |

ETUDE :	On se propose de valider les solutions technologiques réalisant les fonctions ci-dessus, extraites du cahier des charges fonctionnel. Le cas échéant nous apporterons les modifications nécessaires afin que ces fonctions puissent être correctement réalisées par le mécanisme.

2

7

6

8

1

Pelle vue de derrière

Eclaté et coupe de l’articulation de la pelle de dessilage	DT 6

| 9 | Vis FHC M10-15 |
| --- | --- |
| 8 | Axe |
| 7 | Entretoise |
| 6 | Flasque |
| 2 | Pelle |
| 1 | Bras |
| Rep. | Désignation |

Jeu fonctionnel

Ajustement glissant

9

Z

Eclaté partiel de la solution technologique réalisant la liaison entre la pelle et le bras

Ecorché partiel de la solution technologique réalisant la liaison entre la pelle et le bras

NOMENCLATURE	document technique - DT 8

| 52 | 1 | Couvercle |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | 1 | Anneau élastique extérieur |  |
| 50 | 1 | Roulement 3209 | Roulement à deux rangées de billes à contact oblique |
| 49 | 1 | Bague d'épaulement |  |
| 48 | 1 | Entretoise |  |
| 47 | 1 | Clavette |  |
| 46 | 1 | Pignon conique Z=12 dents |  |
| 45 | 1 | Joint à lèvre 45X60X7 |  |
| 44 | 8 | Vis CHC M8-35 |  |
| 43 | 1 | Roue conique Z=36 dents |  |
| 42 | 1 | Joint à lèvre 60X80X10 |  |
| 41 | 1 | Joint plat carton |  |
| 40 | 2 | Cale |  |
| 39 | 1 | Bille |  |
| 38 | 2 | Ressort |  |
| 37 | 1 | Goupille fendue 3,5X30 | Assemblées ensemble l'une dans l'autre |
| 36 | 1 | Goupille fendue 6X30 |  |
| 35 | 1 | Vis sans tête M10-14 |  |
| 34 | 1 | Ecrou M16 |  |
| 33 | 1 | Vis |  |
| 32 | 1 | Joint | (non visible sur DT 7) |
| 31 | 1 | Axe |  |
| 30 | 1 | Bague |  |
| 29 | 1 | Goupille fendue 6X24 |  |
| 28 | 1 | Poignée de sélection de vitesse |  |
| 27 | 1 | Bouchon de remplissage |  |
| 26 | 1 | Raccord |  |
| 25 | 1 | Bouchon | (non visible sur DT 7) |
| 24 | 1 | Anneau élastique extérieur |  |
| 23 | 1 | Couvercle |  |
| 22 | 8 | Vis CHC M8-25 |  |
| 21 | 1 | Pignon Z=29 dents |  |
| 20 | 2 | Bouchon | (non visible sur DT 7) |
| 19 | 1 | Bague d'étanchéité 80X40X10 |  |
| 18 | 2 | Cale |  |
| 17 | 1 | Anneau élastique extérieur |  |
| 16 | 1 | Arbre d'entrée |  |
| 15 | 1 | Pignon Z=34 dents |  |
| 14 | 4 | Anneau élastique intérieur |  |
| 13 | 1 | Arbre intermédiaire |  |
| 12 | 1 | Entretoise |  |
| 11 | 3 | Capuchon de fermeture |  |
| 10 | 4 | Roulement 30208 | Roulement à rouleaux coniques |
| 9 | 1 | Pignon Z=40 dents |  |
| 8 | 2 | Roulement 6212 | Roulement à une rangée de billes à contact radial |
| 7 | 1 | Arbre de sortie |  |
| 6 | 1 | Clavette |  |
| 5 | 1 | Pignon Z=34 dents |  |
| 4 | 1 | Clavette |  |
| 3 | 1 | Pignon Z=44 dents |  |
| 2 | 1 | Fourchette |  |
| 1 | 1 | Carter |  |
| Repère | Nombre | Désignation | Observation |
| Nomenclature de la boite de vitesse de la transmission de puissance |  |  |  |

Diagramme F.A.S.T. de la transmission de puissance à la turbine de distribution	DT 9

Solutions technologiques :

##### Niveau 2

##### Niveau 1

Fonctions de service

Fc 3

Utiliser l'énergie mécanique du tracteur

## Ft 11

Transmettre l'énergie mécanique

Ft 111

Mettre en rotation un arbre

Joint de cardan

Ft 12

Adapter l'énergie

mécanique

Ft 121

Réduire la fréquence de rotation

Réducteur de vitesse

- Dossier

"travail demandé"

- Ce dossier comporte 9 pages et le travail demandé est constitué de 4 parties.

Il est conseillé de consacrer à chacune des parties la durée suivante :

Lecture du dossier technique et du sujet	40 mn

1ère partie : Détermination de la capacité de la pelle	90 mn

2ème partie : Analyse des solutions constructives	60 mn

3ème partie : Vérification de la résistance mécanique de l'arbre 7	60 mn

4ème partie : Modification constructive destinée à valider une fonction technique	110 mn

1ère partie :	Determination de la capacite de la pelle en mode dessileuse

But :	Cette partie de l’étude a pour but de justifier les solutions réalisant les fonctions Fp1 et Fc1 du Cdcf ( voir document DT5 ).

En effet, l’agriculteur doit être sur que sa machine puisse dessiler correctement le mélange herbe + maïs fermentés (ensilage), lorsque celui-ci est à sa hauteur maximale.

  - Détermination de la hauteur maximale atteinte par la pelle.

(Répondre sur les documents DR1 et DR2)

Hypothèses d'étude :	1- Pour "gratter" le silo dans sa partie la plus haute les griffes de la pelle doivent être incliné d'un angle orienté  positif ou nul par rapport à l’horizontale (voir document réponse DR2), ce qui correspond au point C au dessus du point D.

2- Les griffes doivent dépasser l'arrière de la dessileuse de 500 mm afin que celle-ci puisse être reculée jusqu'au pied du silo.

    - Analyser l'assemblage entre les pièces 1 (vert) et 2 (bleue). En déduire la liaison qui modélise celui-ci. Voir documents techniques DT3 et DT 6.

Les frottements entre les pièces sont négligeables.

La géométrie des pièces est supposée parfaite.

    - Compléter le schéma cinématique de l'ensemble bras de dessilage. Voir documents techniques DT3 et DT 6.

    - Indiquer la nature du mouvement du bras 1 par rapport au châssis 0

    - Etude du mouvement de la pelle :

- Tracer la trajectoire du point C appartenant au bras 1 par rapport au châssis 0.

- En tenant compte de l'hypothèse d'étude 2 et de la valeur minimale de la hauteur du silo à "gratter", placer le point D extrémité de la pelle.

- En déduire la position du point C, centre de la liaison entre le bras et la pelle.

    - En vous référant à l'hypothèse d'étude 1, conclure sur la validité de la fonction contrainte Fc1.

  - Capacité des vérins hydrauliques.

A

B

C

D

O

(Répondre sur le document DR3)

TD 1/9

Hypothèses d'étude :	-	On considère que les assemblages entre les pièces sont modélisés par des liaisons parfaites (sans jeu, sans frottement).

-	Le poids des pièces est négligé devant les autres efforts.

- Le système admet le plan (O,x,y) comme plan de symétrie.

- Les actions mécaniques se repartissent uniformément de part et d'autre du plan (O,x,y).

-	Une étude statique précédente à l’aide d’un logiciel de mécanique à permis de déterminer la position la plus défavorable comme étant celle du schéma d’étude page précédente (position haute maximale de la pelle).

-	L’assemblage entre le bras 1 et le châssis 0 est modélisé par une liaison pivot d’axe ( A, z).

- L’assemblage entre le bras 1 et la tige du vérin hydraulique 4 est modélisé par une liaison pivot d’axe ( B, z).

- La norme de l'effort du maïs qui s’oppose à la pénétration de la pelle est à été estimé par expérimentation à 20000 N. Il est modélisé par le torseur τmaïs→2=8450018150000x,y,z

- Le diamètre du piston d’un vérin hydraulique 4+5 est d=100mm.

    - Déterminer le torseur qui modélise l'action mécanique transmissible du châssis 0 sur le bras 1. Justifier les simplifications éventuelles de la forme du torseur.

    - Déterminer le torseur qui modélise l'action mécanique transmissible des deux vérins hydrauliques 4+5 sur le bras 1. Justifier les simplifications éventuelles de la forme du torseur.

    - Isoler l’ensemble E={1+2+3} et faire le bilan des actions mécaniques extérieures à E qui agissent sur celui-ci.

Après avoir saisi le schéma du système et les modèles des différentes actions mécaniques qui agissent sur E, un logiciel de mécanique nous permet de mettre en évidence l'intensité maximale de l'effort qui s'exerce sur l'ensemble des deux vérins hydrauliques 4+5 :

F1→4= 206400 N

    - Vérifier que le diamètre d'un vérin hydraulique 4+5 est compatible avec l'effort qu'il doit fournir.

    - Conclure sur la validité de la fonction principale Fp1, les actionneurs hydrauliques 4+5 sont ils compatibles avec le niveau des critères d'appréciation de la fonction principale Fp1 ?

p=FS	avec	p : pression

F : norme de l'effort qui s'exerce sur la paroi

S : aire de la surface de contact

Rappel :

TD 2/9

2ème partie :	Analyse des solutions constructives de la transmission de puissance en mode distributrice

But :	Cette partie de l’étude a pour but de justifier les solutions réalisant la fonction technique Ft121 du diagramme F.A.S.T. de la transmission de puissance.

En effet, afin d’amplifier le couple d’effort transmis à la turbine de distribution d’ensilage, il est prévu de réduire la fréquence de rotation de l’arbre de sortie de la boite de vitesse. Voir le diagramme F.A.S.T. sur le document technique DT 9 et le dessin d'ensemble de la boite de vitesse DT 6.

(Répondre sur le document DR 4)

  - Expliquer en quelques lignes la solution constructive retenue pour réaliser la sélection petite vitesse.

  - Construire le schéma cinématique minimal du réducteur (en phase de fonctionnement petite vitesse)

  - Expliquer en quelques lignes comment est réalisé le guidage en rotation de l’arbre 7.

On précisera notamment le type d'éléments standards utilisés, et la façon dont les arrêts axiaux sont réalisés.

  - Calculer le rapport de transmission i=ωsortieωentrée du système étudié (en phase de fonctionnement petite vitesse). Conclusion, comment peut-on qualifier cette transmission ? Vérifie-t-on la fonction technique Ft121.

TD 3/9

3ème partie : verification de la resistance de l'arbre 7

- But :	Cette partie de l’étude a pour but de valider la fonction technique Ft 12 du F.A.S.T. (DT 9)

- La dessileuse distributrice à été conçu pour être  motorisée par des tracteurs de puissance minimale P = 44 KW, mais l'évolution rapide des gammes de tracteurs font que ceux-ci atteignent parfois des puissances de l'ordre de 150 KW.

- Par conséquent, on se propose de déterminer d'une part le couple disponible sur l'arbre de sortie 7 de la boite de vitesse, et d'autre part de vérifier sa résistance mécanique.

- Détermination du couple disponible sur l'arbre de sortie 7

Hypothèses d'étude :	-	On se place dans le cas le plus défavorable (P = 150 KW)

-	La transmission de puissance fonctionne en petite vitesse.

- Le rapport de transmission est i = 0,56

- La fréquence de rotation de l’arbre d'entrée est N16/1 = 540 tr/mn.

- L'intensité du couple sur l’arbre d'entrée est C(cardan16) = 2600 Nm

- Le rendement d'un seul train d'engrenage est  = 0,96

- On ne tient pas compte de l'engrenage conique 43+46 qui n'est pas utilisé dans la phase distribution du produit.

(Répondre sur le document DR 5)

  - Calculer le rendement global de la boite de vitesse.

  - Déterminer la puissance disponible sur l'arbre d'entrée 16.

  - Déterminer la puissance disponible sur l'arbre de sortie 7.

  - En déduire le couple disponible sur l'arbre de sortie 7.

P = C.	avec	P : puissance en Watt

C : couple en Nm

 : vitesse angulaire en rad/s

Rappel :

TD 4/9

- Vérification de la résistance mécanique de l'arbre de sortie 7

Hypothèses d'étude :

- L'arbre 7 muni de la roue dentée 3 est représenté sur le schéma page suivante. Afin de simplifier les calculs, on assimile celui-ci à un cylindre lisse de diamètre 60mm. Donc on néglige les concentrations de contraintes qui pourrait apparaître au niveau des singularités de forme de l'arbre :

- L'action mécanique du couvercle 23 sur l'arbre 7 est modélisée par τ23→7=00−131400−361000x,y,z	(unités : force en Newton et couple en Newton.mètre)

- L'action mécanique du carter 1 sur l'arbre 7 est modélisée par τ1→7=00−41690−114550x,y,z

- L'action mécanique du pignon 21 sur la roue dentée 3 est modélisée par τ21→3=00173090475550x,y,z

- L'action mécanique de la turbine sur l'arbre 7 est modélisée par τturbine→7=042800000x,y,z

- La roue cylindrique à denture droite 3 à un diamètre primitif d = 180 mm.

- L'acier qui compose l'arbre 7 possède une résistance à l'élasticité longitudinale Re=600 Mpa.

- Dans le domaine de la mécanique agricole, pour des raisons de fiabilité, on adopte un coefficient de sécurité de 6, pour les calculs.

(Répondre sur le document DR 6)

Justifier la forme des torseurs modélisant les actions mécaniques extérieures qui agissent sur l'ensemble S={7+3} (on évitera tout calcul).

###### TD 5/9

A

C

B

D

Y

Z

X

33

137

210

C'

88.5

Modèle d'étude de l'arbre de sortie 7.

(distance en mm)

Une étude préalable de RDM à permis de déterminer la forme du torseur de cohésion le long de la poutre modélisant l'arbre 7 (voir question 3.6) et la contrainte équivalente maximale qui sera utilisée pour un calcul de résistance (voir question 3.7).

  - Indiquer la nature des sollicitations dans chaque tronçon identifié de l'arbre 7, en fonction de la forme des torseurs de cohésion donné ci-dessous :

- Tronçon AC'] (0 x  33) :τcoh=001314036100.x36100−13140.xx,y,z

- Tronçon C'B] (33 x  137) :τcoh=04280−416911455.(137−x)−11455−4169.(137−x)x,y,z

- Tronçon BD] (137 x  210) :τcoh=042800000x,y,z

(unités : force en Newton et couple en Newton.mètre)

  - Vérifier le dimensionnement de l'arbre avec la condition de résistance, sachant que la valeur maximale de la contrainte équivalente dans l'arbre 7 est : σéq=185Mpa

(dans le cas d'une poutre soumise à des contraintes normales et tangentielles, on cherche à déterminer une contrainte équivalente qui correspondrait à une contrainte normale pure, afin de la comparer avec la résistance à l'élasticité longitudinale).

Rpe=Res	avec

Rpe : résistance pratique à l'élasticité longitudinale.

s : coefficient de sécurité.

Rappel :

  - Conclure.

TD 6/9

4ème partie : modification constructive destinée à valider la fonction principale fp2

Une étude de R.D.M. a permis de déterminer un diamètre minimal de l'arbre 7 de 69 mm pour que celui-ci résiste aux contraintes déterminer dans la 3ème partie.

Cette augmentation du diamètre impose une reconception totale du baladeur {3+4+5+24}, et une redéfinition du carter 1 et du couvercle 23.

- Reconception du baladeur :

Le nouveau baladeur sera constitué de trois pièces principales :

- une roue cylindrique à denture droite de diamètre primitif d = 133 mm (identique au diamètre primitif de 5),

- une roue cylindrique à denture droite de diamètre primitif d = 177 mm (identique au diamètre primitif de 3),

- un moyeu avec cannelures intérieures pour permettre le déplacement axial du baladeur (solution technologique identique à celle de l'ancienne boîte).

Ces trois pièces seront liées par des assemblages complets démontables (liaisons encastrements) réalisés à partir de cannelures. La réalisation des différents arrêts axiaux est laissée au choix du candidat ( les efforts axiaux sont faibles, du fait de la nature des roues dentées ).

Hypothèses d'étude :	-	diamètre minimum de l'arbre 7 : 69 mm,

- dimensions des cannelures de l'arbre : Dext = 82mm, dint = 72mm,

- dimensions des cannelures extérieures du moyeu : Dext = 102mm, dint = 92mm,

- diamètres primitifs des roues dentées de 133 mm et 177 mm,

- on conservera les mêmes largeur de dentures pour les roues dentées.

- encombrement axial du baladeur L = 60 mm,

  - Sur le document réponse DR 7 : (à main levée éventuellement)

60maxi

177

133

102

72

roue dentée 5'

moyeu

roue dentée 3'

symbole liaison encastrement :

- Représenter la solution du montage des 2 roues dentées  sur la partie cannelée du nouveau moyeu (à l'échelle 1).

Un schéma technologique du nouveau baladeur est donné ci contre :

TD 7/9

100	3	 115	3.15	96.5	0-0.35	5.25	220

- Définition du nouveau couvercle 23 :

Le guidage en rotation de l'arbre 7 est désormais réalisé grâce à 2 roulements à une rangée de billes à contact radial de type 6213 (d=70mm, D=125mm, B=24  mm).

Hypothèses d'étude :	-	diamètre de centrage cylindrique conservé ( = 148 mm),

- 8 trous de diamètre 9 mm, pour passage des vis de fixation sur le carter, disposé à 45° sur un diamètre de 200 mm.

  - Sur le document réponse DR 8 : (aux instruments)

- Représenter le dessin de définition du couvercle 23 (seul), avec les modifications apportées au niveau des portées de roulement, à l'échelle 1/2 suivant :

- La vue de face suivant F

- La vue de gauche en coupe A-A (voir représentation volumique page suivante)

- réaliser la cotation de la portée de roulement du couvercle 23.

- Définir par quel mode d'obtention peut-on réaliser cette pièce.

Des représentations du couvercle 23 à l'aide d'un modeleur volumique sont données ci-après.

TD 8/9

Modèle virtuel du couvercle 23

F

22°,5

Représentation filaire	Représentation volumique en coupe

TD 9/9

DOSSIER REPONSE

Ce dossier comporte 8 documents "réponse" au format A4 de DR 1 à DR 8.

Tous les documents "réponse" sont à remettre à la fin de l'épreuve.

document reponse	DR 1

1.1.1

1.1.2

X

Y

Pelle (2)

Bras (1)

Châssis (0)

Tige (4) de vérin hydraulique

Corps (5) de vérin hydraulique

Vérin hydraulique

document reponse	DR 2

1.1.3

C

D

B

A



1.1.4	schéma à l’échelle 1/50

()

1.1.5	conclusion :

document reponse	DR 3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

document reponse	DR 4

2.1

2.2

Y

X

2.3

2.4

document reponse	DR 5

3.1

3.2

3.3

3.4

document reponse	DR 6

3.5

3.6

3.7

3.8

document reponse	DR 7

COUVERCLE 23

Ensemble boîte de vitesse de transmission de puissance

Ech : 1/2

Mode d’obtention :

document reponse	DR 8