DOSSIER CORRIGE

Ce dossier comporte 8 documents "corrigés" au format A4 de DC 1 à DC 8.

Baccalauréat Technologique STI GM a et b

Etude des constructions – Session 2001

Barême de Notation

| Document DR 1 | 10 points |
| --- | --- |
| Document DR 2 | 15 Points |
| Document DR 3 | 20 Points |
| Document DR 4 | 25 Points |
| Document DR 5 | 20 Points |
| Document DR 6 | 20 Points |
| Document DR 7 | 25 Points |
| Document DR 8 | 25 points |

document CORRIGE	DC 1

1.1.1

C’est une liaison pivot d’axe (C,z)

1.1.2

X

Y

Pelle (2)

Bras (1)

Châssis (0)

Tige (4) de vérin hydraulique

Corps (5) de vérin hydraulique

Vérin hydraulique

document CORRIGE	DC 2

1.1.3	Le bras 1 est en mouvement de rotation d’axe (A,z) par rapport au chassis 0

1.1.4	schéma à l’échelle 1/50

1.1.5	conclusion :

Dans la nouvelle position (D en D’ et C en C’1), α>0. Il est donc impossible de gratter un silo de 4 mètres de haut, à 500 mm de l’arrière avec α>0. La fonction contrainte FC1 est validée.

document CORRIGE	DC 3

1.2.1

Entre 0 et 1, liaison pivot d’axe (A,z)

D’après les hypothèses, (0,x,y) est plan de symétrie

Donc  τ(0→1)=AXA0YA000baseB

1.2.2

Entre 4+5 et 1, liaison pivot d’axe (B,z)

D’après les hypothèses, (0,x,y) est plan de symétrie

Donc  τ(4+5→1)=BXB0YB000baseB

1.2.3

Bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur E :

τ(0→1)=AXA0YA000baseB  ; τ(4+5→1)=BXB0YB000baseB  ; τ(maïs→2)=B8450018150000baseB

1.2.4

P=FvérinS avec    S = π.d2/4    et   P = 18 MPa

Donc  Fvérin= P. π.d2/4 = 18. π.1002/4 = 141372 N

Soit 282744 N pour les deux vérins. Cela est bien supérieur à 206400 N

1.2.5

La fonction FP1 est validée car les deux vérins hydrauliques peuvent fournir un effort supérieur à celui requis pour « dessiler » correctement

document CORRIGE	DC 4

2.1

Pour réaliser la sélection petite vitesse, il faut tirer sur la poignée 28 qui fait translater l’axe 31 et la fourchette 2. Cela permet la translation de l’ensemble baladeur 5+3 vers la gauche pour qu’il y ait engrènement de 3 avec 21.

2.2

2.3

Le guidage en rotation de l’arbre 7 est réalisé à l’aide de deux roulements à une rangée de billes à contact radial. Les arrêts axiaux sont réalisés par des épaulements (montage en X)

2.4

i = ωsωe= (produit des nbres de dents des roues menantes)/ (idem des roues menées)

i =34×2940×44= 0,56

Cette transmission est un réducteur de vitesse donc la fonction technique Ft 121 est validée

document CORRIGE	DC 5

3.1

Il y a deux trains d’engrenage

ηG= 0,96  0,96 = 0,09216

3.2

P16 = C16 ω161=2600. π.540/30 = 147026 W

3.3

P7 = P16. ηG=147026  0.9216 = 135500 W

3.4

P7 = C7 ω7  avec  ω7= i. ω161

Donc C7 = P7/ω7= P7/ i. ω161= 30135500/(0,56π540)

C7 = 4279 Nm

document CORRIGE	DC 6

3.5

τ(23→7) : modèle de l’action mécanique transmissible par un roulement à billes à une rangée de billes à contact radial

τ(1→7) : modèle de l’action mécanique transmissible par un roulement à billes à une rangée de billes à contact radial

τ(21→7) : modèle de l’action du pignon 21 sur 3 R(21→3) suivant la droite de poussée inclinée de 20° par rapport à la tangente aux cercles primitifs

τ(turbine→7) : modèle de l’action mécanique de la turbine sur l’arbre. Il n’y a que le couple résistant suivant l’axe de rotation de la turbine

3.6

Tronçon [AC’] : Flexion simple car il n’y a que Ty, Tz, Mfy et Mfz

Tronçon [C’B] : Torsion + flexion car il y a Ty, Tz, Mfy et Mfz et Mt

Tronçon [BD] : Torsion pure car il n’y a que Mt

3.7

On a σeq=185 MPa et on veut σeq≤Rpe   avec Rpe = Re/s = 600/6 = 100MPa

Donc les dimensions de l’arbre ne conviennent pas.

3.8

Le critère de résistance n’est pas respecté

document CORRIGE	DC 7

document CORRIGE	DC 8

COUVERCLE 23

Ensemble boîte de vitesse de transmission de puissance

Ech : 1/2

Mode d'obtention:  Moulage + usinage