BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 32

élaboration de documents techniques

Durée : 4 heures								   Coefficient : 1

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 33 :	produire les documents connexes

S 3 :	représentation d'un produit technique

Ce sujet comporte :

- Un dossier technique						page   2 / 15 à   6 / 15

- Un dossier travail							page   7 / 15 à 13 / 15

- La fiche de suivi							page 14 / 15

- La fiche de procédure et la fiche barème de l’épreuve		page 15 / 15

Documents à rendre par le candidat :

 : Fichiers informatiques

  : Documents papiers

- C:\U32–2003–XXXX\:Assemblage 1er étage ecl XXXX.sldasm

- C:\U32–2003–XXXX\1er étage mep XXXX.slddrw

- Edition de la feuille éclaté

- Edition de la feuille nomenclature

- C:\U32–2003–XXXX\1er étage rendu XXXX.jpeg

- C:\U32–2003–XXXX\Fiche technique XXXX.doc

- Edition de la feuille fiche technique 1er étage

## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

## Etude et Définition de Produits industriels

### Domaine E3 – Épreuve U 32

#### Elaboration de documents techniques

DOSSIER

TECHNIQUE

 Document 3 / 15					Mise en situation

 Document 4 / 15					Principe de fonctionnement

 Document 5 / 15 					Informations techniques :Démontage

 Document 6 / 15 					Nomenclature des pièces

 C:\ U32-2003-XXXX\Assemblage 1er étage.sldasm

 C:\ U32-2003-XXXX\Assemblage 1er étage coupe

 C:\ U32-2003-XXXX\Tous les fichiers pièces sldprt nécessaires à l’assemblage .

 C:\ U32-2003-XXXX\A4V Bac EDPI.slddrt

 C:\ U32-2003-XXXX\A3H Bac EDPI.slddrt

 C:\ U32-2003-XXXX\Nomenclature Sw.xls

 C:\ U32-2003-XXXX\Fiche technique sujet.doc

LE DETENDEUR VS3

Mise en situation

Pour que le plongeur puisse respirer à la profondeur à laquelle il se trouve, il transporte avec lui une bouteille dans laquelle est stocké de l’air comprimé à une pression de 230 bars.

Le volume d’air disponible courant correspond à environ 15 litres.( Autonomie d’environ 1 heure pour une respiration normale )

Il faut donc détendre cet air afin de le ramener à une pression acceptable pour l’organisme humain.

2éme étage du détendeur

1er étage du détendeur

Bouteille

Tuyau « Super flow »

Système d’étude

Fonctionnement

L’opération de détente est réalisée par le détendeur BEUCHAT VS3, composé de deux éléments séparés, reliés entre eux par un tuyau flexible.

Tuyau flexible

1er étage

2ème étage

BP

MP

Le deuxième étage

fournit l’air BP (Basse Pression)

à la pression ambiante et sur demande.

Bouteille acier

Réservoir contenant un volume d’air comprimé à 230 bars.

Le premier étage à piston standard,

détend l’air HP (Haute Pression)

de la bouteille à une pression relative

d’environ 9,6 bars en plus de la

pression ambiante.

HP

Informations  techniques

1 – Procédure de maintenance

1.1 Démontage

1 - Commencer par enlever le tuyau du 1er étage. Vérifier le, et remplacer le si nécessaire. A l’aide d’une clé six pans mâle de 4, enlever les vis d’obturation HP 2 et les 2 vis d’obturation MP 4 du 1er étage et ôter les joints toriques 3 et 5 des vis d’obturation.

2 – Dévisser le volant d’étrier 23 avec l’obturateur 22.

3 – Placer le 1er étage dans un étau muni de mors plastiques, puis en utilisant une clé plate de 25, dévisser et enlever la retenue d’étrier 16 et l’étrier 21 du corps 1 du 1er étage.

Ôter le joint torique 20 de la retenue d’étrier 16.

4 – Enlever la retenue de filtre 18, le filtre conique d’étrier 17, puis le joint torique pour filtre 19 de la retenue d’étrier 16.

5 – Dévisser le capot 14 à l’aide de la clé spéciale à griffes, retirer la bague 15 si nécessaire.

6 – Ôter le piston 8, le ressort de piston 13 et le siège ressort 12. Enlever les joints toriques 9 et 10 du piston 8 et retirer le clapet 11 du piston.

7 – Dévisser la couronne de réglage 6 et ôter les axes de réglage 7.

Le démontage complet est maintenant réalisé.

Inspecter minutieusement toutes les pièces et remplacer les si nécessaire.

23

14

22

6

1

8

16

17

2

4

13

12

21

Nomenclature 1er étage VS3

| 29 | 1 | Protecteur de tuyau | Elastomère |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | Jupe de flexible | CuZn40Pb3 |  |
| 27 | 1 | Tuyau MP 3-8 | Elastomère |  |
| 26 | 1 | Joint torique pour raccord 1er étage (6.75x1.78) 70 sh |  |  |
| 25 | 1 | Raccord 1ème étage | CuZn40Pb3 |  |
| 24 | 1 | Insert volant d’étrier | CuZn40Pb3 |  |
| 23 | 1 | Bouton volant d’étrier | ABS |  |
| 22 | 1 | Obturateur | Elastomère |  |
| 21 | 1 | Etrier | CuZn40Pb3 |  |
| 20 | 1 | Joint torique pour retenue d'étrier (14.00x1.78) 90sh |  |  |
| 19 | 1 | Joint torique pour filtre (9.25x1.78) 70sh |  |  |
| 18 | 1 | Retenue filtre | X5CrNi18-10 | Fil inox Ø1 |
| 17 | 1 | Filtre conique d'étrier |  |  |
| 16 | 1 | Retenue d'étrier | CuZn40Pb3 |  |
| 15 | 1 | Bague | Elastomère |  |
| 14 | 1 | Capot | CuZn40Pb3 |  |
| 13 | 1 | Ressort de piston | Inox 302 | Microbillé |
| 12 | 1 | Siège ressort | CuZn40Pb3 |  |
| 11 | 1 | Clapet de piston | Polyurethane | Eco Pur |
| 10 | 1 | Joint torique pour piston (4.47x1.78) 70sh |  |  |
| 9 | 1 | Joint torique pour piston (25.12x1.78) 70sh |  |  |
| 8 | 1 | Piston | CuZn40Pb3 |  |
| 7 | 4 | Axe de réglage | CuZn40Pb3 |  |
| 6 | 1 | Couronne de réglage | CuZn40Pb3 |  |
| 5 | 2 | Joint torique pour vis 3-8 (6.75x1.78) 70sh |  |  |
| 4 | 2 | Vis d'obturation MP 3-8 | CuZn40Pb3 | Ni Cr |
| 3 | 1 | Joint torique pour vis HP 7-16 (9.25x1.78) 90sh |  |  |
| 2 | 1 | Vis d'obturation HP 7-16 | CuZn40Pb3 |  |
| 1 | 1 | Corps | CuZn40Pb3 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |

## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

## Etude et Définition de Produits industriels

### Domaine E3 – Épreuve U 32

#### Elaboration de documents techniques

DOSSIER TRAVAIL

Tâche 1 Réaliser un document destiné au service après vente

 Document 8 / 15 à 10 / 15

 C:\U32-2003-XXXX\Assemblage 1er étage.sldasm

 C:\U32-2003-XXXX\Assemblage 1er étage coupe.sldasm

 C:\U32-2003-XXXX\Toutes les  fichiers pièces.sldprt

 C:\U32-2003-XXXX\Les fonds de plans.slddrt

 C:\U32-2003-XXXX\Nomenclature Sw.xls

TRAVAIL A RENDRE

- C:\U32–2003–XXXX\Assemblage 1er étage ecl XXXX.sldasm

- C:\U32–2003–XXXX\1er étage mep XXXX.slddrw

- Edition de la feuille éclaté

- Edition de la feuille nomenclature

Tâche 2 Réaliser un document destiné au service commercial

 Document 11 / 15 à 13 / 15

 C:\U32-2003-XXXX\Assemblage 1er étage.sldasm

 C:\U32-2003-XXXX\Toutes les pièces.sldprt

 C:\U32-2003-XXXX\Fiche technique sujet.doc

TRAVAIL A RENDRE

- C:\U32–2003–XXXX\1er étage rendu XXXX.jpeg

- C:\U32–2003–XXXX\Fiche technique XXXX.doc

- Edition de la feuille fiche technique 1er étage

TRAVAIL DEMANDÉ

TACHE 1  Réaliser un document destiné au service après-vente

Le bureau d’études de la société BEUCHAT,est chargé d’établir de nouveaux documents relatifs à un de ses produit.

Le détendeur VS3

Ces futurs documents sont destinés au service après vente.

Opérateur préparateur

Pour maintenance

Niveau d’information de l’opérateur

Documents à réaliser

BUT :

Identifier les éléments et leurs relations sur un document, ou l’on trouvera :

Un éclaté du premier étage

Une vue du premier étage assemblé 1/4 de coupe

Une nomenclature des pièces composant le premier étage

 1.1 Réalisation de l’éclaté de l’ensemble  (durée de travail préconisée:1H30).

A l’aide du document d’aide à la réalisation de l’éclaté page 9/15 et

à partir du fichier Assemblage 1er étage.SLDASM .Vous réaliserez l’éclaté de l’ensemble.

Il vous est demandé pour cela :

- D’utiliser une visualisation dimétrique que vous nommerez.

- Cette représentation doit permettre d’identifier tous les composants

- De déplacer les différents composants suivants les axes principaux du système étudié

- De ne faire chevaucher aucun composant.

- Sauvegarder votre travail sur fichier informatique : dans le dossier C:\U32 – 2003 – XXXX.

Nom de fichier:Assemblage 1er étage ecl XXXX.SLDASM

XXXX correspond au N° de candidat

Document d’aide à la réalisation de l’éclaté

 1.2 Réalisation de la mise en plan du produit éclaté et assemblé

(durée de travail préconisée:1H30 lecture comprise).

Le format utilisé est un A3Horizontal avec fond de plan personnalisé,

vous trouverez le fichier informatique A3H BAC EDPI.slddrt dans votre dossier

vous le personnaliserez:

Avec le nom de la société

le du produit

le nom personnel du fichier

On devra trouver sur ce document:

 1.2 1 Une vue du produit éclaté sur laquelle vous placerez les repères de

chaque composant.

Vue dimétrique

Charte graphique repère :

Texte: Police ARIAL

Taille  5mm

Caractères GRAS

Ligne des repères:

#### Ligne de repère brisée

Bulle:

Aucune bulle

Echelle au choix

Vous respecterez l’alignement des repéres suivant les directions des composants.

#####  1.2 2 Une vue du produit assemblé

Charte graphique:

A partir du fichier Assemblage 1er étage coupe.SLDASM

Vue dimétrique 1/4 de coupe sans repérage, ayant la même orientation principale que la vue éclatée.

1. 2 3 Une nomenclature de toutes les pièces

Créez une deuxième feuille dans le fichier

Le format utilisé est un A4Vertical avec fond de plan personnalisé,

Vous trouverez le fichier informatique A4V BAC EDPI.slddrt dans dans votre dossier

Vous les personnaliserez:

Vous prendrez le modèle de nomenclature Nomenclature Sw.xls dans votre dossier

Propriétés et options habillage:

## Point d’insertion automatique.

Point d’ancrage situé en bas à gauche.

Labels situés juste au dessus du cartouche.

Texte: Police de note  ARIAL

Taille   12 points

Caractères  normal

- Sauvegarder votre travail sur fichier informatique : dans le dossier C:\U32–2003–XXXX

Nom de fichier:Assemblage 1er étage mep XXXX.sldasm

XXXX correspond au N° de candidat

- Editer votre travail sur papier:	 1 feuille A3H pour éclaté

1 feuille A4V pour nomenclature

TRAVAIL DEMANDÉ

TACHE 2  Réaliser un document destiné au service commercial

Client

Commerciaux

Niveau d’information du client ou des commerciaux

Document à réaliser

BUT :

Représenter et identifier le produit de façon réaliste

 2. 1  Réaliser le rendu  de l’étrier (durée de travail préconisée:0H30).

A partir du fichier Assemblage 1er étage.SLDASM .

Vous devez réaliser le rendu réaliste de l’assemblage à l’aide du module photoworks

Vous rechercherez dans l’assemblage la pièce Etrier

Vous appliquerez la même texture de matériau que pour le corps ou la couronne de réglage.

Etrier se trouve dans le sous-ensemble : Assemblage retenue.sldasm

Corps et couronne se trouvent dans le sous-ensemble : Assemblage corps.sldasm

Le format d’exportation JPEG

La résolution à utiliser sera de (800 x 600) ou (1024 x 768) au choix.

Le rendu se fera sur fond uni blanc

- Sauvegarder votre travail sur fichier informatique : dans le dossier C:\U32–2003–XXXX

Nom de fichier: 1er étage rendu XXXX.jpg

XXXX correspond au N° de candidat

  2. 2  Réaliser la fiche technique du détendeur VS3 (durée de travail préconisée:0H30).

A partir du fichier informatique C:\U32-2003-XXXX\Fiche technique sujet.doc

et du document 13 / 15 d’accompagnement.

Vous devez insérer l’image du 1er étage que vous avez réalisé précédemment

Vous replacerez correctement les bulles d’information concernant le 1er étage.

- Sauvegarder votre travail sur fichier informatique : dans le dossier C:\U32–2003–XXXX.

Nom de fichier: Fiche technique XXXX.doc

XXXX correspond au N° de candidat

- Editer votre travail sur papier

34 Ave Boisbaudran

13015 MARSEILLE

www.beuchat.fr

2ème étage :

- Type clapet aval en polyuréthane

- Support clapet 2ème étage métallique

- Siège 2ème étage rapporté réglable

- Poids 200 grammes

- Joints toriques Nitrile 70 shores

Soupape d’expiration simple à un point d’encrage

Déflecteur d’expiration compact

Tuyau 3/8 " Super Flow

Longueur 76 cm

Corps en polycarbonate ABS

Embout en silicone

Plongez dans l'excellence

VS 3

Le VS 3 est un détendeur qui associe fiabilité,

simplicité et performances dans toutes situations.

Il est conçu en partie pour une utilisation Club.

Conforme à la norme européenne EN250

ZONE D’INSERTION

DE L’IMAGE

Connexion HP étrier 230 bars ou DIN 200/300 bars

Option :Adaptateur étrier DIN

Filtre métallique conique

Fritté nickelé

1er étage :

- Type piston simple avec réglage MP

- Moyenne pression 9,8± 0,2 bars

- Poids 850 grammes

- Joints toriques Nitrile 70 et 90 shores

- Clapet HP en polyuréthane

90 shores à mémoire de forme

Tuyau 3/8 " Super Flow

Longueur 76 cm

3 sorties MP 3/8" et 1 sorties HP 7/16"

(répartition optimum des flexibles)

Corps et capot en laiton chromé

D’apparence extérieure sablé satin

Réglage de la MP par une bague extérieure

Facilité d’entretien

Fiche de suivi BAC PRO EDPI  Épreuve : E3 - Unité : U 32

La fiche de suivi devra être rempli par le surveillant correcteur et signer par le candidat et le surveillant correcteur.

| ### FICHE DE SUIVI à remplir par le surveillant correcteur |  |
| --- | --- |
| DÉBUT DE SESSION N° d'anonymat : | #### EMARGEMENT |
| #### DEROULEMENT |  |
| #### FIN DE SESSION |  |
| INCIDENTS  |  |
| N du candidat : …………….. N° d'anonymat : BAC PRO E.D.P.I. Épreuve : E3 U 32 Session 2003 élaboration de documents techniques CENTRE : ……………………………………………………………….. Nom et Prénom du candidat : ……………………………………………. Nom du surveillant correcteur : ………………………………………….. |  |

Fiche de procédure

- Début de session

- Mise sous tension du poste informatique et des périphériques

- Vérification de  la présence des fichiers ressources et travail dans le répertoire C:\U32–2003–XXXX\

- Réalisation de Documents techniques

- Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le répertoire qui lui est réservé C:\U32–2003–XXXX\.

- Fin de session

- Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur

- Effectuer la (ou les) sortie(s) imprimante

- Vérifier la présence des fichiers de travail dans le répertoire C:\U32–2003–XXXX\

(par le candidat et le surveillant)

- Enregistrer le contenu du répertoire U32–2003–XXXX\ sur un support externe ( CD ou ZIP )

- Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe.

- Emarger la fiche de suivi

Barème de correction

Elaboration de document technique U 32 : Durée 4h – coefficient 1 (notation sur 20)

|  | Tâches |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers ressources et travail dans le répertoire C:\U32–2003–XXXX\ |  |  |
| Réalisation de Documents techniques | Réalisation de l’éclaté de l’assemblage du 1er étage. | /6 | 20 |
|  | Réalisation de la mise en plan éclaté avec assemblage 1/4 coupe. | /4 |  |
|  | Réalisation de la nomenclature. | /3 |  |
|  | Réalisation de l’image réaliste de l’assemblage 1er étage. | /3 |  |
|  | Réalisation de la fiche technique | /4 |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur Effectuer la (ou les) sortie(s) imprimante | Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le répertoire C:\U32–2003–XXXX\ (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (CD ou ZIP) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant). |  |  |
|  | Emarger la fiche de suivi |  |  |