MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

B.E.P. Maintenance des Véhicules Automobiles

C.A.P. Mécanicien en Maintenance des Véhicules

Option A : Véhicules Particuliers

### EP 1-1

## Communication Technique

Dossier Ressources

Il est demandé aux candidats :

- De contrôler que votre dossier travail soit complet.

- D'inscrire votre nom, prénom et N° d’inscription sur la copie double "modèle EN" qui sert de chemise à votre dossier travail

- De ne pas dégrafer les feuilles.

- De vous servir du dossier ressources pour répondre aux questions du dossier travail.

- De contrôler que votre dossier ressource soit complet

- De vérifier que toutes les feuilles soient remplies à la fin de l’épreuve

- De rendre ces deux dossiers en fin d’épreuve.

### CONSEIL AU CANDIDAT

Il est conseillé de prendre connaissance des informations contenues dans le dossier Ressource avant de répondre aux questions posées sur le sujet

Pour augmenter le confort de ses voitures Renault livre maintenant tous ses modèles de moyenne gamme haute (Segment M1) équipé d’une direction assisté.

L’assistance est rendue nécessaire par l’augmentation de la largeur et la diminution de la hauteur du flanc des pneumatiques qui entraîne une augmentation de la surface de contact au sol.

Cela favorise la tenue de route mais entraîne une augmentation de l’effort à fournir au volant dans les manœuvres de parking.

L’effort résistant de la direction diminuant avec l’augmentation de la vitesse, il est nécessaire pour la sécurité des passagers de rendre la direction plus « dure » à haute vitesse.

Un distributeur rotatif en liaison avec la colonne de direction permet de réguler l’assistance.

Zone d’étude

Nous limiterons notre étude au vérin de la direction assistée.

Eclaté de la direction assistée

Extrait d’un catalogue dimensionnel

Extraits de la normes de représentation des soudures :