DOSSIER

CORRIGÉ

1ère PARTIE

A/

Q1 :	Mvt 3/1 : rotation d’axe Oz

Mvt 2/3 : rotation d’axe Az

Mvt 2/1 : mouvement plan complexe

Q2 :       [TA3/1] = arc de cercle de centre O et de rayon OA.

Q3 : DA = constante = D1A1

ABD alignés  A1B1D1 alignés et DB = constante = D1B1

Les points A1B1C sont alignés (en position limite)

Q4 : même démarche que précédemment.

La manille a basculé dans le sens trigo

B/

Q5 : 3/1 = 20 . 2 .  / (360 . 0,05) = 6,98 rad.s-1

VA3/1 = 6,98 . 85 = 593,3 mm.s-1 = 0,593 m.s-1

Q6 : VA∈2/1=VA∈2/3+VA∈3/1

or VA∈2/3=0 car la liaison 2-3 est une pivot d’axe Az , donc VA∈2/1=VA∈3/1

Q7 : I2/1 est à l’intersection des perpendiculaires aux supports de VA∈2/1et VE∈2/1

Q8:  VE∈2/1 est portée par Ex, tangente aux surfaces de contact.

Avec l’équiprojectivité ou la répartition des vitesses de 2/1, on trouve VE2/1 = 0,58 m.s-1

Q9 : VB∈2/1 est perpendiculaire à (I2/1 B), puis avec l’homothétie on trouve

VB2/1 = 0,63 m.s-1

Q10 :  Mvt 2/5 : rotation d’axe Bz

Mvt 5/9 : translation de direction BC

Mvt 9/1 : rotation d’axe Cz

Q11 :  VB∈2/5=0 car la liaison 2-5 est une pivot d’axe Bz

Q12 : VB∈5/9 est portée par (BC) car le Mvt 5/9 est une  translation de direction BC

VB∈9/1 est perpendiculaire à BC car le Mvt 9/1 est une rotation d’axe Cz

Q13 : VB∈5/1=VB∈2/1=VB∈5/9+VB∈9/1

Q14 : VB5/9 = 0,53 m.s-1

Q15 : les vitesses de glissement dans cette configuration sont conformes car inférieures à 1 m.s-1

Q16 : les vitesses de glissement sont conformes puisque VE2/1maxi = 0,64 m.s-1 et

VB5/9maxi = 0,95 m.s-1 sont toutes les deux inférieures à 1 m.s-1

2ème PARTIE

Q17 : on isole {5, 9, 10, 11 }.

Système en équilibre soumis à 2 glisseurs :B2/5etC1/9. Ils sont égaux en norme et directement opposés. Le support de ces actions est (BC).

Q18 : on isole la manille 2.

Bilan : B5/2, E1/2et A3/2

Une étude graphique risque de donner des résultats peu précis car les directions de B5/2, et A3/2 sont presque identiques.

PFS

Egalité des moments en  A : -7.B5/2 + 250.E1/2 = 0

E1/2 = 7.B5/2 : 250 = 70 N

La somme des forces donne les deux relations suivantes :

XA – B5/2 = 0  XA = 2500 N

YA – E1/2 = 0  YA = 70 N		A3/2 = 2500,97 N

Q19 : Isolement du cliquet 4.

Système en équilibre soumis à 2 glisseurs : F3/4 et H6/4. Ils sont égaux en norme et directement opposés.

Le support de ces actions est (FH).

Q20 : on trace le cône d’adhérence en H avec  = 0,2 (demi angle au sommet du cône =11,3°). Le support de  H6/4 est dans le cône donc il y a adhérence.

Q21 : Isolement du verrou 3.

Bilan : A2/3, F4/3et O1/3

Système en équilibre soumis à 3 glisseurs donc ils sont coplanaires, concourants et leur somme vectorielle est nulle.

Résultats :

A2/3 = 2500 N ,  F4/3  = 2750 N et O1/3= 3950 N

Q22 : représentation sur figure1 DR4

Q23 : F = p . S    p = F / S = H6/4 / S = 2750 / 75 = 36,66 MPa

Q24 : on peut valider car 36,66 MPa < 50 MPa

3ème PARTIE

Q25 :

F = 250 000 N pour les deux manilles

Donc N = (250 000 / 2) = 125 000 N pour une seule

 = N / S = 125 000 / [(40 * 12) * 2 ] = 130, 20 MPa

s’ = Re /    = 460 / 130,2 = 3,53

Q26 :

Le coefficient minimal imposé s = 3 est respecté puisque s’ > s

4ème PARTIE

Q27 :

La liaison encastrement entre 3 et 12 est réalisée par guidage cylindrique long (-4ddl) et avec une goupille 13 (-2ddl).

La liaison pivot {3,12}/1 est réalisée par un guidage cylindrique, plus un arrêt en translation grâce à un épaulement de 12 en contact plan avec le corps 1.

Voir DT5 pour surfaces fonctionnelles.

Q28 :

Corps 1  acier  moulage en sable + usinage

Verrou 3  acier  forgeage – moulage en sable + usinage

Arbre 12  acier  usinage

Q29: voir DR5

Q30 : sur DR6

5ème PARTIE

Q31 : une réponse possible au cahier des charges:

- liaison pivot entre l’arbre 12 et le corps 1 :

- guidage en rotation : 2 coussinets autolubrifiants à collerette

- arrêt axial sur collet existant

- maintien en position par rondelle + anneau élastique (facultatif)

- arrêt en rotation du verrou 3 par rapport à l’arbre 12 : clavette forme A

- arrêt en translation du verrou 3 : appui sur coussinets, présence de jeu.

Q32 : Voir DR7

- liaison pivot entre l’arbre 12 et le corps 1 :

dimensions coussinets :

int = 40 pour s’adapter aux dimensions de l’arbre 12 existant

ext = 50 (voir DT9) pour passage de l’arbre claveté (la série de coussinets glaciers proposée n’offre pas de diamètre extérieur aussi important)

longueurs 32 et 40 (doit empêcher le contact direct 3/1)

- arrêt en rotation du verrou 3 par rapport à l’arbre 12 :

clavette forme A pour diamètre 40 : largeur a=12, hauteur b=8 (série normale), longueur L=45 (longueur importante pour meilleure résistance au matage et au cisaillement)

DOCUMENT RÉPONSE DR1

Echelle 1 : 2,4

D1
1

D2

Verrou du coupleur opposé partiellement représenté en position finale

CORRIGÉ

T A3/1

B1

A2

A1

B2

Format A3

3/1

DOCUMENT RÉPONSE DR2

Échelle du dessin 1 : 3,33

Échelle des vitesses : 1 cm pour 0,1 m.s-1

Résultats :

IIVE 2/1 II = 0,59 m.s-1

IIVB 2/1 II = 0,63 m.s-1

Résultat :

IIVB 5/9 II = 0,53 m.s-1

CORRIGÉ

DOCUMENT RÉPONSE DR3

Échelle des distances  1:4

Figure 1

Échelle des forces : 1cm pour 1000 N

Figure 2

C1/9

Dir°de E1/2

Dir° de B5/2

Dir° de A3/2

B2/5

CORRIGÉ

Figure 2

Figure 1

DOCUMENT RÉPONSE DR4

Échelle des distances  1 : 2,5

Échelle des forces : 1cm pour 250 N

Format A3

CORRIGÉ

(3950 N)

(2750 N)

(2750 N)

(2750 N)

DR 5

CORRIGÉ

Cotes fonctionnelles relatives au verrou 3

a=a12+a1+a3

a = a12 - a1 - a3

b=b1+b12+b3

b = b1 – b 12 - b3

a3

b3

1C2

1P1

DR 6

1

3

13

12

1C2

1P1

1C1

1P2

12P1

12C2

12C1

12P2

13C1

3C2

3C3

3C1

3P1

12C3

12C4

3P2

3C4

13P1

CORRIGÉ

| N° d’ordre des opérations | Pièces assemblées | Píèce apportée | Surfaces concernées | contraintes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corps 1 | Verrou 3 | 1C1 et 3C3 | Coaxiale |
| 2 | 1+3 | Arbre 12 | 12C et 1C1 | Coaxiale |
|  |  |  | 12P1 et P1 | Coïncidente |
| 3 | 1+3+12 | Goupille 13 | 13C1 et 12C1 | Coaxiale |
|  |  |  | 13C1 et 3C2 | Coaxiale |
|  |  |  | 13P1 et 3C1 | Tangente |

DR 7

Eléments de corrigé

glissant

serré

glissant

serré

j1

j2

j3

Ce coussinet peut aussi être monté dans l’autre sens (collerette en contact avec 3)