## Présentation

Pour offrir une prestation internationale complète, la branche fret de la SNCF développe de plus en plus le transport combiné associant le mode ferroviaire aux autres modes de transport : route, maritime ou fluvial. L’objectif est de transférer directement sur des wagons les conteneurs portés par les camions, les navires ou  les péniches.

Pour assurer une meilleure maîtrise de la continuité du transport, la tendance actuelle est de faire circuler à des vitesses de plus en plus élevées des wagons de marchandises susceptibles de recevoir des charges de plus en plus importantes par rapport au poids à vide du wagon.

Pour obtenir une grande puissance de freinage sans risque quel que soit l’état de charge des wagons de fret, la société SAB WABCO a mis au point le dispositif de freinage dénommé « auto continu » AC3 qui équipe les wagons de fret de la SNCF.

Le dispositif « auto continu » AC3 :

C’est un système entièrement mécanique : ce mécanisme est volontairement dépourvu d’électronique afin d’augmenter sa fiabilité. Il permet d’obtenir une puissance de freinage proportionnelle à la charge du wagon et est composé de 2 modules :

- Un module d’amplification (en bleu) qui sert à la production et à l’amplification de l’effort de freinage.

- Un module de pesée (en vert) qui permet de modifier l’effort de freinage en fonction de la charge du wagon, non étudié dans ce sujet.

DT 1

Le module de pesée : (ce module ne sera pas étudié dans le sujet)

Servomoteur

Ressort

Piston

Arrivée d’air

Axe fixe

Levier

Butée mobile 26

Un détendeur de pesée (non représenté ici) placé sous le wagon détermine sa charge et délivre à sa sortie une pression d’air proportionnelle à la charge du wagon. Cette pression est transmise au servomoteur et agit sur le piston qui écrase le ressort. Tout écrasement du ressort entraîne une rotation du levier autour de son axe, ce qui modifie la position verticale de la butée mobile 26.

Le module d’amplification :

Bielle de poussée 19

Balancier 21

Cylindre de frein

Butée mobile 26

Arrivée d’air

Tige 28

Crochet guide 20

Axe 22

Bras 27

Galet 37

Alimenté par une pression constante de 4 bars, le piston du cylindre de frein pousse, par le biais de la tige 28, le balancier 21 qui prend appui sur la butée mobile 26. Le balancier 21, suspendu au bras 27 et en appui sur la butée 26, transmet un effort adapté (multiplié ou réduit selon la charge du wagon) à la bielle de poussée 19. Cet effort est transmis par une timonerie aux sabots de frein et sert au freinage effectif du wagon.

DT 2

L’activation du cycle de freinage se décompose en 3 phases (diagramme FAST sur le document DT7) :

Remarques :	- Les différentes pièces sont définies sur le document DT4.

- Les 3 zones du crochet guide 20 sont définies sur le document DT 6.

| Phase 1 Approche rapide des sabots de frein. L’objectif de cette phase est de permettre une approche rapide des sabots de frein vers les roues du wagon. L’ensemble piston se déplace vers la gauche et provoque le basculement du balancier 21. Le galet 37 est en contact (point O1) avec la zone 1 du crochet guide 20. Le plan de ce contact étant pratiquement vertical, le basculement du balancier 21 est très rapide et provoque ainsi un déplacement rapide de l’axe 22. |  |
| --- | --- |
| Phase 2 Accostage du balancier 21 sur la butée mobile 26 Durant cette phase, le balancier 21 bascule autour de l’axe 22 pour venir en contact avec la butée mobile 26. Cela correspond également à la fin du mouvement d’approche (mouvement plus lent que précédemment) des sabots de frein vers les roues du wagon. Le galet 37 est en contact (point O2) avec la zone 2 du crochet guide 20 dont le ressort 16 permet de compenser l’usure des sabots de frein. |  |
| Phase 3 Freinage effectif L’objectif de cette phase est de produire l’effort adapté à la charge du wagon. Le balancier 21 est maintenant en contact avec la butée mobile 26. La butée mobile 26 sert d’appui au balancier 21 pour faire varier l’effort de freinage. Le galet 37 est en contact (point O3) avec la zone 3 du crochet guide 20. |  |

DT 3

# Vue en perspective du dispositif de freinage

# Vue arrière, de détail et en perspective, du bras de guidage 27

Butée mobile 26

Caisson 1

Balancier 21

Réglette 25

Bras de guidage 27

Tige de piston 28

Axe 41

Palier 48

Axe 30

Lié au carter 1

DT 4

| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Caisson | S 235 |  |
| 2 | 1 | Bouchon tête carrée |  |  |
| 3 | 1 | Flasque support | E 295 |  |
| 4 | 1 | Collier de fixation | E 295 |  |
| 5 | 1 | Ressort de rappel du piston | C 60 |  |
| 6 | 1 | Corps de cylindre | E 295 |  |
| 7 | 1 | Cuir de piston |  |  |
| 8 | 1 | Jonc de garniture | E 295 |  |
| 9 | 1 | Rondelle de piston | E 295 |  |
| 10 | 1 | Piston | E 295 |  |
| 11 | 1 | Manchon d’arrivée d’air |  |  |
| 12 | 1 | Rondelle d’appui |  |  |
| 13 | 1 | Goupille V 4 x 55 |  | NF E 27 - 487 |
| 14 | 1 | Douille filetée | E 295 |  |
| 15 | 1 | Biellette du crochet guide | E 295 |  |
| 16 | 1 | Ressort du crochet guide | C 60 |  |
| 17 | 1 | Tenon de la bielle de poussée | E 295 |  |
| 18 | 2 | Goupille cylindrique type A 8 x 40 |  | NF E 27 - 484 |
| 19 | 1 | Bielle de poussée | E 295 |  |
| 20 | 1 | Crochet guide | E 295 |  |
| 21 | 1 | Balancier | E 295 |  |
| 22 | 1 | Axe de bielle de poussée | E 295 |  |
| 23 | 2 | Plaque de visite | S 235 |  |
| 24 | 1 | Axe de retenue des lamelles guides | E 295 |  |
| 25 | 1 | Réglette | E 295 |  |
| 26 | 1 | Butée mobile | E 295 |  |
| 27 | 1 | Bras de guidage | E 295 |  |
| 28 | 1 | Tige de piston | E 295 |  |
| 29 | 1 | Goupille cannelée type G7 8 x 60 |  | NF E 27 - 496 |
| 30 | 1 | Axe du bras de guidage | E 295 |  |
| 31 | 1 | Lamelle guide intérieure | S 235 |  |
| 32 | 1 | Lamelle guide extérieure | S 235 |  |
| 33 | 1 | Axe de butée mobile | E 295 |  |
| 34 | 1 | Plaque de frottement intérieur | S 235 |  |
| 35 | 1 | Plaque de frottement extérieur | S 235 |  |
| 36 | 1 | Goupille cylindrique type A 8 x 55 |  | NF E 27 - 484 |
| 37 | 1 | Galet guide | E 295 |  |
| 38 | 1 | Bague d’usure du galet guide | Cu Sn 18 Pb 15 |  |
| 39 | 1 | Goupille V 6 x 55 |  | NF E 27 - 487 |
| 40 | 1 | Rondelle plate M 8 |  | NF E 25 - 514 |
| 41 | 1 | Axe de tige de piston | E 295 |  |
| 42 | 1 | Axe de biellette du crochet guide | E 295 |  |
| 43 | 1 | Axe du crochet guide | E 295 |  |
| 44 | 1 | Goupille cylindrique type A 6 x 55 |  | NF E 27 - 484 |
| 45 | 1 | Attache de piston | E 295 |  |
| 46 | 1 | Goupille cylindrique type A 16 x 65 |  | NF E 27 - 484 |
| 47 | 1 | Tube de piston | E 295 |  |
| 48 | 1 | Palier | E 295 |  |

DT 5

# Perspective isométrique du crochet guide 20

# Contrainte  dans l’extrémité de la tige de piston 28

DT 6

# Diagramme FAST du dispositif AC3

# Perspective éclatée du sous ensemble piston

DT 7

# Coussinets cylindriques série CB85

(Extraits document constructeur)

## Désignation

## Règles de montage

## Dimensions standard

Produit standard : case grisée

| d | D | LONGUEUR L (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 115 |
| 35 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DT 8