| 58 | 1 | Capteur à effet Hall |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 1 | Carte capteur |  |
| 56 | 2 | Anneau élastique pour arbre  4x1 | Acier |
| 55 | 4 | Rondelle de friction  4x10x0.2 | Acier |
| 54 | 1 | Roue libre pour arbre  4 | Acier |
| 53 | 1 | Disque d’impulsions (20 secteurs magnétiques) | Ferrite |
| 52 | 1 | Support de disque Z4=14 dents | Delrin |
| 51 | 1 | Axe intermédiaire du générateur | Acier |
| 50 | 1 | Roue étagée Z2= 20 dents, Z3=56 dents | Delrin |
| 49 | 1 | Roue d’entrée Z1=50 dents | Acier |
| 48 | 1 | Roue libre pour arbre  6 | Acier |
| 47 | 2 | Coussinet à collerette 6x6 | Bronze |
| 46 | 1 | Axe principal du générateur | Acier |
| 45 | 1 | Joint de générateur d’impulsions | Néoprène |
| 44 | 1 | Couvercle du générateur d’impulsions | Alliage Al |
| 43 | 1 | Base du générateur d’impulsions | Alliage Al |
| 42 | 1 | Goupille de cloche | Acier |
| 41 | 7 | Rondelle, W10 | Acier |
| 40 | 7 | Ecrou H, M 10 | Acier |
| 39 | 7 | Tirant M10 | Acier |
| 38 | 2 | Ecrou auto-freiné H FR, M 10 | Acier |
| 37-1 | 1 | Joint torique pour arbre  12x2.62 |  |
| 37 | 2 | Axe de réglage de course | Acier |
| 36 | 2 | Cache réglage | Acier |
| 35 | 1 | Culasse | Fonte |
| 34 | 2 | Bague de centrage chemise | Acier |
| 33 | 1 | Chemise | Fonte |
| 32 | 1 | Fond | Fonte |
| 31 | 2 | Joint torique à montage axial pour chemise | Nitrile |
| 30 | 1 | Joint torique à montage axial pour couvercle | Nitrile |
| 29 | 1 | Roulement à aiguilles combiné RAXPZ 420 | Acier |
| 28 | 1 | Couvercle | Fonte |
| 27 | 1 | Cloche de distribution | Acier |
| 26 | 1 | Ressort de cloche | Acier |
| 25 | 1 | Rondelle d’appui ressort | Acier |
| 24 | 1 | Goupille de reprise | Acier |
| 23 | 1 | Vilebrequin de reprise | Acier |
| 22 | 1 | Axe de reprise | Acier |
| 21 | 1 | Joint torique pour arbre  40x2.62 | Nitrile |
| 20 | 3 | Joint torique pour arbre  20x2.62 | Nitrile |
| 19 | 3 | Douille à aiguille HK 20x16 | Acier |
| 18 | 1 | Boîtier de roulements | Acier |
| 17 | 2 | Vis C Hc, M6-30 | Acier |
| 16 | 1 | Axe bielle haut | Acier |
| 15 | 1 | Vilebrequin haut | Acier |
| 14 | 1 | Anneau élastique pour arbre  16x1 | Acier |
| 13 | 3 | Bague de friction bielle | Acier |
| 12 | 2 | Bague de friction vilebrequin | Acier |
| 11 | 1 | Anneau élastique pour arbre  20x1.2 | Acier |
| 10 | 1 | Vilebrequin bas | Acier |
| 9 | 4 | Vis C Hc, M5-12 | Acier |
| 8 | 2 | Axe Piston – Bielle | Acier |
| 7 | 2 | Noix | Nitrile |
| 6 | 4 | Rondelle, W5 | Acier |
| 5 | 2 | Joint de piston | Composite |
| 4-3 | 3 | # Vis C Hc, M4-20 | # Acier |
| 4-1 | 6 | Rondelle W4 | Acier |
| 4-2 | 3 | Vis C Hc, M4-12 | Acier |
| 4 | 2 | Piston | Acier |
| 3 | 4 | Coussinet de bielle 22x20 | Bronze |
| 2 | 2 | Bielle | Acier |
| 1 | 1 | Corps | Fonte |
| Rep | Nb | ## Désignation | Matériau |
| ### Nomenclature de l’ensemble mesureur |  |  |  |