# Toute l'étude de la partie « production d’une solution » fait référence au schéma structurel incomplet du document réponse R2 et aux informations de la page 4/13.

Pour déterminer le volume de GPL délivré, le microcontrôleur de la carte électronique compte le nombre d'impulsions fournies par le capteur à effet Hall placé dans le générateur d'impulsions. Il  est nécessaire d'utiliser une fonction d'interfaçage afin d’adapter la forme et le niveau de tension des impulsions aux entrées du microcontrôleur.

Dans cette partie, on propose de concevoir partiellement le schéma structurel de la fonction « interfacer », constituée des fonctions « mettre en forme » et « adapter » afin d’obtenir les signaux décrits sur les chronogrammes page 4/13, puis de définir la dimension nécessaire du registre interne au microcontrôleur pour la prise en compte des impulsions.

# Question n°11:		(Conception de la fonction "mettre en forme")

La mise en forme du signal Vcapt est obtenue en comparant Vcapt à Vref. Cette comparaison est réalisée par le Circuit Intégré Linéaire (CIL) U2 fonctionnant en régime saturé. La tension Vref est obtenue par le pont diviseur de tension constitué des résistances R1 et R2.

#### Caractéristiques

| Tension d'alimentation VDD | 5V à 15V |
| --- | --- |
| Tension de sortie (Vs) en saturation niveau haut | VDD |
| Tension de sortie (Vs) en saturation niveau bas | 0V |
| Courant d'entrée I+ et I- | 0A |

#### Documentation : circuit intégré linéaire U2 (CIL)

- Quelle doit être la valeur de la tension d'alimentation du CIL U2 pour obtenir le signal V1? Justifier votre réponse.

Relier sur le document réponse R2 la broche d'alimentation du CIL U2 à  la source de tension d'alimentation trouvée.

- A partir du chronogramme page 4/13 indiquer la valeur que prend la tension V1 lorsque Vcapt >Vref et lorsque Vcapt <Vref.

- Compléter alors, sur le document réponse R2, le schéma structurel de la fonction "mettre en forme".

- Déterminer la relation entre les résistances R1 et R2 pour obtenir  Vref = 6V .

- Calculer la valeur des résistances R1 et R2 afin d'obtenir un courant I1 < 1mA, puis choisir une valeur normalisée dans la série E12 définie ci-dessous.

| Série E12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La série définit le nombre des premiers chiffres significatifs auxquels on applique un coefficient multiplicateur de 10 (de10−2  à 105) pour obtenir la valeur de la résistance en .

Question n°12:	 	(Conception de la fonction "adapter")

L'adaptation du signal V1 d'amplitude 12V en signal Vpulse d'amplitude 5V est réalisée par l'optocoupleur U3.

##### Documentation: optocoupleur

#### Caractéristiques

| ###### Diode émettrice | ##### Courant direct: If | 10mA |
| --- | --- | --- |
|  | Tension de seuil:Vf | 1,15V |
| phototransistor | Tension collecteur-émetteur à la saturation: Vcesat | 0V |

- Compléter, sur le document réponse R2, le schéma structurel de la fonction « adapter » afin d'envoyer le signal Vpulse (dont les caractéristiques sont décrites sur le chronogramme page 4/13) vers le registre du microcontrôleur .

Pour saturer le phototransistor de l'optocoupleur U3, la diode émettrice doit être passante lorsque V1=12V. Il faut donc définir la valeur de la résistance R3 qui contrôle la valeur du courant If.

- Quelle doit être la valeur minimale du courant traversant la diode?

- Donner la relation de R3 en fonction de V1, Vf et If . Calculer la valeur de R3.

(Il n’est pas demandé de définir une valeur normalisée).

- Préciser le rôle de la résistance R4 .

Question n°13:	(Détermination de la dimension du registre du microcontrôleur)

Le volume maximum du réservoir d'un véhicule est de 55 litres. Le générateur d'impulsions délivre 100 impulsions par litre. Un registre du microcontrôleur stockant des valeurs en binaire naturel, est incrémenté à chaque impulsion reçue lors de la distribution. Ce registre est remis à zéro à chaque nouvelle distribution de carburant.

- Calculer le nombre d'impulsions devant être comptées pour le remplissage maximum d'un réservoir. En déduire le nombre Nb minimum de bits nécessaires pour définir le volume de carburant délivré lors du remplissage complet d'un réservoir.