Préambule:

Le distributeur affiche le volume délivré vers le réservoir du véhicule avec une précision d’un  chiffre après la virgule, soit au décilitre près. La norme sur les appareils de mesure impose que le mesureur volumétrique soit sensible à l’écoulement d’un volume dix fois moindre, soit au centilitre près.

#### Partie 1 :Volume délivré entre deux impulsions

On propose dans cette partie de vérifier que le volume délivré entre deux impulsions fournies par le capteur à effet Hall (voir synoptique page 4/13) correspond bien à l’écoulement d’un centilitre de GPL vers le réservoir du véhicule.

Question n°6:		(Cylindrée du mesureur)

La cylindrée du mesureur volumétrique correspond au volume de GPL qui en sort pour un tour de l’axe de reprise 22. La cylindrée correspond donc à la somme des volumes « v » délivrés par chaque chambre lorsqu’elle est reliée à la sortie (« v » est égal au volume déplacé pendant un aller ou un retour, par un piston).

- En utilisant les deux dimensions indiquées page 5/13, déterminer la cylindrée C du mesureur, en mm3 par tour puis en litre par tour.

Question n°7:		(Conversion du mouvement de l’axe de reprise)

On peut schématiser la structure du générateur d’impulsions sous la forme ci-dessous.

- Indiquer, en justifiant la réponse, le nombre Nt de tours effectués par le disque d’impulsions pour un tour de l’axe de reprise.

Question n°8:		(Valeur du volume délivré entre deux impulsions)

Le disque d’impulsions est divisé en 20 secteurs magnétiques. Chaque fois que l’un d’eux passe sous le capteur à effet Hall, celui-ci génère une impulsion à destination du microcontrôleur.

- En utilisant le résultat précédent, indiquer le nombre d’impulsions Nimp. générées par le capteur à effet Hall pour chaque tour de l’axe de reprise.

- En supposant que la cylindrée du mesureur est de 2 litres par tour, indiquer la valeur Q du volume délivré au travers du mesureur volumétrique entre deux impulsions consécutives. Vérifier que Q respecte le critère de précision annoncé à la page 10/13.

#### Partie 2 :Saisie des impulsions

Dans cette partie, on se propose de vérifier que le capteur à effet Hall est capable de saisir sans erreur le passage de chaque secteur du disque d’impulsions, jusqu’à une vitesse angulaire maximale (imp. ) de  26,2  rad/s . Pour ce faire, chaque secteur magnétique doit rester sous le capteur pendant une durée minimale de 3µs, temps indiqué par le constructeur pour obtenir  la prise en compte de l’information.

Question n°9:	(Vitesse de passage des secteurs magnétiques sous le capteur)

La vitesse angulaire maxi, du disque d’impulsions autour de z est imp. = 26,2 rad/s (voir ci-contre).

- Le diamètre moyen du disque d’impulsions étant D=42mm,

calculer la vitesse tangentielle Vimp

de passage du centre d’un secteur

magnétique sous le capteur à effet Hall.

.

.

.

Question n°10:	(Durée de passage des secteurs magnétiques dans la zone de

détection du capteur )

La zone de détection du capteur à effet Hall est assimilée à un point. L’information de présence du secteur magnétique sous ce point est mesurée sur la distance d = 3,3 mm .

- Calculer la durée t de détection de la présence du secteur magnétique sous le capteur à effet Hall. Vérifier que cette durée est très supérieure à la durée minimale (3µs), indiquée par le constructeur du capteur.