# ETUDE D’UN SYSTEME PLURITECHNIQUE

### Distributeur de carburant GPL

#### CORRIGE

PROPOSITION DE BAREME

ANALYSE DU SYSTEME: total 36

| Question n°1 | Analyse globale | 6 |
| --- | --- | --- |
| Question n°2 | Partie Commande | 7 |
| Question n°3 | Partie Commande | 8 |
| Question n°4 | Parcours du GPL (3 lignes de tableau + sens de rotation) | 7 |
| Question n°5 | Schéma cinématique (4 noms de liaisons, 4 symboles) | 8 |
| total |  | 36 |

###### CALCUL DE VERIFICATION : total 42

| Question n°6 | Cylindrée du mesureur | 12 |
| --- | --- | --- |
| Question n°7 | Train d’engrenages | 6 |
| Question n°8 | Nombre d’impulsions par tour de l’axe de reprise | 4 |
|  | Volume débité entre deux impulsions | 5 |
| Question n°9 | Vitesse de passage du secteur magnétique | 9 |
| Question n°10 | Durée du passage | 6 |
|  | total | 42 |

###### PRODUCTION D'UNE SOLUTION : total 42

| Question n°11 | Tension d’alimentation | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Relier la broche | 1 |
|  | Valeur de V1 lorsque Vcapt>Vref et Vcapt<Vref | 2 |
|  | Compléter le schéma de la fonction | 10 |
|  | Relation entre R1 et R2 | 2 |
|  | Calcul de R1 et R2 | 2 |
|  | Choix de la valeur normalisée | 2 |
|  |  | /21 |
| Question n°12 | Compléter le schéma | 8 |
|  | Valeur mini | 1 |
|  | Relation de R3 en fonction de V1,Vf et If + calcul de la valeur de R3 | 5 |
|  | Rôle de R4 | 2 |
| Question n°13 | Nombre d'impulsions | 2 |
|  | Nombre de bits du registre | 3 |
|  | total | 42 |

CORRECTION ANALYSE DU SYSTEME

ANALYSE GLOBALE

Question n°1:

- Il est nécessaire de séparer les bulles de gaz (compressible) du GPL car la mesure de la quantité de GPL serait faussée. ( GPL :masse volumique constante).

- Le dégazeur doit être placé avant le mesureur, afin d’effectuer une mesure uniquement sur le volume de GPL. On ne peut donc pas le placer juste à l’entrée du flexible.

ANALYSE  PARTIE COMMANDE

Question n°2:

- Les étapes actives pendant la mesure du volume de GPL débité sont 2 et 12.

- Dès la détection d'une erreur de mesure en cours de distribution, les étapes qui deviendront actives seront 0 et 10.

Question n°3:

- L’ étape  est : Etape 13

- La durée qui sépare ces 2 étapes si le pistolet est raccroché 9s après cet événement est de 9s.

- La durée qui sépare ces 2 étapes si le pistolet est raccroché 20s après cet événement est de 15s.

ANALYSE  PARTIE OPERATIVE

VOIR PAGE SUIVANTE

Question n°4:	E = Conduit relié à l’entrée		S= Conduit relié à la sortie

| Phase du mouvement | Conduit vers chambre avant haut | Conduit vers chambre avant bas | Conduit vers chambre arrière haut | Conduit vers chambre arrière bas | Schéma des jonctions réalisées par la cloche entre entrée, sortie et chambres du mesureur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | E | E | S | S |  |
| Phase 2 | E | S | S | E |  |
| Phase 3 | S | S | E | E |  |
| Phase 4 | S | E | E | S |  |

Sens de rotation de la cloche :	De y vers x = sens horaire

Question n°5:

CORRECTION CALCULS DE VERIFICATION

Question n°6:

Le volume balayé dans une chambre est : v = course x surface soit :

= 32 x 2 x ( x 50²) = 500 000 mm3 / tour

On a donc C = 4 x v = 2 000 000 mm3 = 2 l / tour

Question n°7:

Soit r le rapport de réduction du train d’engrenages. On a .

Le disque d’impulsions effectue donc Nt=10 tours pour un tour de l’axe de reprise.

Question n°8:

On a donc Nimp = Ntx20 = 200 impulsions.

On a donc Q = C/Nimp = 0.01 litre. On vérifie bien le critère de précision annoncé.

Question n°9:

On a

Question n°10:

On a .

On a t > 3µs, le capteur tient donc effectivement compte du passage de chaque secteur magnétique.

CORRECTION PRODUCTION D'UNE SOLUTION

Question n°11:

La tension d'alimentation de l'ampli op doit être de 12V car sa tension de sortie en saturation est égale à sa tension d'alim. Or le signal V1 est la tension de sortie de l'ampli op et son amplitude doit être de 12V.

###### Vcapt > Vref   V1 = +12V

###### Vcapt < Vref   V1 = 0V

- Vref=R2R1+R2´12V=6V⇒R2=R1

- Vref=6V=R2´I1   avec I1=1mA    ⇒R2=60,01=6000Ω

Or I1<1mA   R2>6000 on choisit pour valeur normalisée R1=R2= 6,8K

Question n°12:

If = 10mA

- R3=V1−VFIf⇒R3=12−1,150,01=1095Ω

- Rôle de R4 : Résistance de Pull-up permet de fixer le niveau 1 à l’entrée du microcontroleur.

Question n°13:

- Nombre d'impulsions que le registre doit compter pour le remplissage maximum du réservoir:

55 litres  100 impulsions/litre = 5500 impulsions.

Conversion de 5500 en binaire   1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0   nécessité d'un registre d'au moins 13 bits.

CORRECTION PRODUCTION D'UNE SOLUTION