ANALYSE DE LA PARTIE OPERATIVE

Fonctionnement du mesureur volumétrique : (Voir le plan page 5/13, la nomenclature page 6/13 et les vues complémentaires page 7/13)

En phase 1, le GPL arrive dans le mesureur volumétrique par l’entrée repérée sur les documents 5/13 et 7/13. Il est alors dirigé par la cloche de distribution vers les chambres (AVH) et (AVB). Simultanément, la cloche de distribution dirige le GPL des chambres (ARH) et (ARB) vers la sortie.

La pression à l’entrée du mesureur est supérieure à la pression en sortie. Chaque piston est donc mis en mouvement de translation par la poussée du GPL, refoulant vers la sortie un volume de GPL proportionnel à son déplacement.

Une chaîne cinématique permet de transformer la translation des pistons en un mouvement de rotation de l’axe de reprise 22. Solidaire de cet axe, la cloche de distribution modifie le parcours du GPL dans le mesureur volumétrique en fonction de la position des pistons.

Ainsi, à l’issue de la phase 1 (voir page 7/13), le piston bas étant en bout de course, la cloche de distribution   oriente le GPL de la chambre (AVB) vers la sortie et celui de la chambre (ARB) vers l’entrée. Le sens du mouvement du piston bas est inversé, on passe alors en phase 2. Les phases 1,2,3,4 se succèdent à chaque fois qu’un piston arrive en bout de course.

#### Question n°4: 	(Mise en mouvement des pistons)

- Sur le document réponse R1, compléter le tableau en indiquant, pour chaque phase de mouvement des pistons, les conduits du mesureur reliés à l’entrée et ceux reliés à la sortie.

- Sur le document réponse R1, indiquer quel est le sens de rotation (horaire ou anti-horaire) de la cloche de distribution autour de l’axe z, correspondant à l’ordre de succession des phases défini dans le tableau du document R1.

Question n°5: 	(Transformation du mouvement)

On propose ici d’identifier les liaisons qui participent au mouvement de rotation de l’axe de reprise, à partir du mouvement de translation des pistons. On ne tiendra pas compte dans cette étude, des pièces du générateur d’impulsions repérées de 43 à 58.

L’étude sera limitée aux pièces principales de la chaîne cinématique de l’embiellage haut.

- Sur le document réponse R1, compléter le schéma cinématique décrivant les liaisons entre les classes d’équivalence cinématique suivantes en dessinant, pour chacune de ces liaisons, son symbole dans le plan (x,y) :

##### {III} 	= PISTON HAUT = {4 ; 4-1 ; 4-2 ; 4-3 ; 5 ; 7 ; 8 }

{II}  	= BIELLE = {2 ; 3}

{I}  	= AXE DE REPRISE = {10 ; 15 ; 16 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 42 ;…}

{0} 	= BÂTI = { pièces en liaison encastrement avec 1 }

- Sur le document réponse R1, donner le nom complet de chacune des liaisons définies précédemment.