# Mise en situation

Le système, placé dans une station service, permet la distribution de carburant GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) stocké dans une cuve vers le réservoir des véhicules automobiles. Il calcule et affiche le prix à payer en fonction du volume de carburant GPL délivré.

CUVE DE STOCKAGE

Description du système

Lors de la distribution, le GPL contenu dans la cuve de stockage est mis en mouvement par une électropompe (moteur + pompe).

Une électrovanne autorise le passage vers un dégazeur dont le rôle est de séparer les bulles de gaz et le GPL  (celles-ci apparaissent lors de la circulation du GPL dans les canalisations).

Les bulles de gaz  ainsi séparées retournent dans la cuve de stockage.

Le GPL passe alors dans le mesureur volumétrique puis dans le flexible pour atteindre le pistolet.

Remarque : Le S.I.M. (Service des Instruments et Mesures) impose, dans toute transaction,

de mesurer la quantité de GPL sans bulle de gaz (sinon la mesure de la quantité

de GPL délivrée est fausse).

Pendant la distribution, le générateur d’impulsions envoie vers une carte électronique, un nombre d’impulsions qui est fonction du volume de GPL traversant le mesureur volumétrique.

Cette carte compte les impulsions pour calculer le volume délivré et le prix à payer. Ces informations sont transférées vers les afficheurs de la console et vers le pupitre du pompiste.

Principe de la distribution du carburant GPL

( Voir grafcet page 3/13 )

- Le client décroche le pistolet pour le raccorder au réservoir du véhicule.

- Le pompiste permet la distribution du GPL (bouton autorisation de débit).

- Le GPL est alors pompé jusqu'à l'électrovanne tandis que les afficheurs du prix et du volume sont remis à zéro (étape 11).

- Le maintien de la manette de distribution en position "débit"  commande :

- l’ouverture de l’électrovanne permettant la distribution du GPL vers le réservoir du véhicule (étape 12).

- la mesure du volume de GPL délivré (étape 12).

- l'affichage du volume délivré et du prix sur la console et sur le pupitre du pompiste (étape 12).

- La fermeture de l’électrovanne, stoppant la distribution du GPL vers le réservoir (étape13), est provoquée lorsque la manette de distribution est relâchée (position "repos") ou dès que le réservoir est plein.

- Si le réservoir n’est pas plein et s’il le désire, le client dispose de 15 secondes pour reprendre la distribution.

- Une nouvelle distribution (nouveau client) est possible lorsqu'un délai de 10 secondes s'est écoulé après l'arrêt du pompage du GPL (étape 14) et le raccrochage du pistolet.

Sécurité: L'appui sur le bouton « arrêt d'urgence » ou la détection d'une erreur de mesure provoque la fermeture de l'électrovanne et l'arrêt du pompage du GPL.

A la suite de la lecture des pages 1/13 à 3/13, nous  conseillons au candidat d’aborder le questionnaire commençant page 8/13.

Les pages 4/13 à 7/13 seront à consulter au cours de ce questionnaire.

Grafcet  de spécification de la partie commande

X2pistolet raccordé au réservoirautorisation de débit

manette de distribution en position « débit »

# Synoptique de l'interface entre le capteur et le microcontrôleur

Remarque sur le capteur à effet Hall :

Capteur de proximité qui délivre un signal électrique V capt  (voir ci-dessous) à chaque passage

d’un élément magnétique dans sa zone de détection.

On utilise ,ici, un disque mobile en rotation composé de 20 secteurs magnétiques en ferrite. (Rep : 53 page 5/13).

# Chronogrammes des signaux de la fonction "interfacer"

Le capteur à effet HALL génère des impulsions Vcapt d'amplitude 12V, pouvant être parasitées.

La fonction "mettre en forme", fournit la tension V1 d'amplitude 12V à partir du signal Vcapt.

La fonction "adapter" fournit la tension Vpulse d'amplitude 5V à partir du signal V1.

Le microcontrôleur, alimenté en 5V, compte les fronts descendants des signaux Vpulse d'amplitude 5V.