# I] Etude de la fonction contrainte FC1 : « Gérer le trafic des péniches sur le canal ».

I-a] Rendre la circulation plus fluide sur le canal :

- Consignes de l’éclusier :

Sur les canaux à moyen et grand gabarit, la circulation des péniches est parfois dense.

Parmi les différentes consignes qui lui sont attribuées, l’éclusier a entre autre le rôle de

rendre la circulation plus fluide et donc d’éviter les « bouchons » aux abords de l’écluse.

Par ailleurs, la durée totale pour inverser le sens de circulation dans le sas ( c’est à dire : fermer une porte, remplir ou vider le sas, ouvrir l’autre porte) est d’environ 5 minutes.

Si le temps d’attente d’une péniche située aux abords de l’écluse excède 10 minutes, l’éclusier devra donc faire fonctionner l’écluse à vide pour favoriser le passage de cette péniche.

- Données du problème :

Informé par radio, l’éclusier est confronté à la situation suivante :

	Une péniche (1) très chargée arrive de l’aval à la vitesse V1 = 5 km/h et elle est située à

3 km de l’écluse.

 	Une péniche (2) vide venant de l’amont et située à 4 km de l’écluse navigue à la vitesse

V2 = 12 km/h.

Péniche (2)

Péniche (1)

4km

3km

V2 = 12 km/h

x = 0

# Amont

# Aval

Ecluse

V1 = 5 km/h

x

- Hypothèses :

. On choisit l’axe des x comme axe de déplacement et le sens positif de l’amont vers l’aval.

. On suppose que les deux péniches ont un mouvement rectiligne uniforme

(Les équations des mouvements sont donc du type : x = V . t + x0)

. On ne tiendra pas compte de l’étendue propre de l’écluse. On prendra donc le même x = 0 en amont et en aval de l’écluse.

- Travail demandé : (Répondre sur feuilles de copie.)

I-a-1	Etablir l’expression algébrique du mouvement de chaque péniche [x=f(t)].

On utilisera comme unités : le mètre (m) et la seconde (s).

I-a-2	Tracer sur un même graphe les deux courbes x = f(t).

On prendra comme échelles :	Temps : 1 cm  250 s   ;     Position : 1 cm  1000m

I-a-3	Déduire par le calcul ou graphiquement le temps mis par chaque péniche pour atteindre l’écluse

I-a-4	Conclure sur la décision à prendre par l’éclusier qu’en à l’ordre de passage des deux péniches.

I-b] Ordonnancer les taches pour une situation donnée :

- Mise en situation :	(voir DT2: petites figures et DR1)

Une péniche vient de sortir du sas en direction de l’aval, la péniche (2) arrive à l’écluse en amont et la péniche (1) venant de l’aval n’arrivera que dans 20 minutes. L’éclusier prend donc la décision de favoriser le passage de la péniche venant de l’amont.

- Travail demandé : (Répondre sur le document réponse DR1.)

Les différentes actions que doit effectuer l’éclusier sont recensées dans un ordre quelconque dans le tableau du document réponse DR1, ainsi qu’un schéma de mise en situation.

En vous aidant des trois étapes déjà décrites, compléter ce même document en classant les actions réalisées par l’éclusier pour que les péniches 2 et 1 franchissent l’écluse.

# II] Validation de la fonction technique FT2 : « Permettre l’entrée dans le sas ».

Etude géométrique du système en vue de déterminer la course utile du vérin :

- Mise en situation :

La figure du document réponse DR2 représente le schéma simplifié du dispositif de commande des portes « aval » en vue de dessus.

Les deux vantaux ont été représentés dans une position quelconque.

Le vantail droit est articulé en A sur la berge par une liaison pivot d’axe z.

Le vérin de commande est lié en D sur la berge par une articulation de type joint de cardan.

La tige du vérin est reliée en B sur le vantail par une liaison rotule.

On trouve la symétrie parfait de ce mécanisme sur l’autre vantail au niveau des points S,P et N.

Les points E et M sont deux points placés respectivement à l’extrémité libre de chaque vantail. Ces deux points viennent en contact quand les vantaux sont fermés ( voir DT6 ).

- Hypothèses :

. Les deux vantaux se ferment simultanément et à la même vitesse.

. Les deux vantaux sont indéformables.

. En position « ouvert », chaque vantail est parallèle au coté du sas.

- Travail demandé :

( Tous les tracés seront effectués sur le document réponse DR2 et les réponses sur feuilles de copies. )

II -1	Définir le mouvement de (2) par rapport à (1).

II -2	Déduire la nature de la trajectoire du point E dans le mouvement de (2) par rapport à (1). Tracer le support de cette trajectoire.

II -3	En raisonnant de la même façon sur l’autre vantail, déduire la nature de la trajectoire du point M dans le mouvement de (5) par rapport à (1). Tracer le support de cette trajectoire.

II -4	En tenant compte des informations fournies dans les hypothèses, déterminer graphiquement

les deux positions extrêmes des points E et M (on  les  notera  Eo, Ef et Mo, Mf).

II -5	Redessiner le vantail (2) en positions ouverte et fermée.

Mettre clairement en évidence le point B que l’on notera Bo pour la position ouverte et Bf pour la position fermée.

II -6	En déduire, en vraie grandeur, la valeur de la course utile de la tige de vérin.

III] Validation de la fonction technique : « Assurer la sécurité du matériel lors du fonctionnement ».

(Il s’agit d’une fonction sous-jacente de la fonction FT31 : «fermer les portes en amont et en aval».)

III-a] Calcul de la vitesse maximale de sortie de tige :

- Objectif : 	En fonction des caractéristiques du vérin, déterminer pour un débit donné la vitesse de sortie de tige :

Une étude préliminaire montre que pour un débit constant dans le vérin de commande de vantail, la vitesse angulaire maximale est atteinte au moment où les deux vantaux se heurtent. Les figures 1 et 2 du document DR 3 présente le schéma d’un vantail et de son vérin de commande en vue de dessus à l’instant du contact des deux heurtoirs.

L’importance des masses mises en jeux impose, pour des raisons de sécurité, une vitesse maximale juste avant le choc des heurtoirs inférieure à 0.01 m/s.

- Hypothèse :

On supposera dans une première approche que le débit dans le vérin est constant durant toute la phase de fermeture du vantail et qu’il a une valeur : Qv = 26.5 l/min (soit 4.42 * 10 - 4 m3 /s).

- Données :

Les caractéristiques du vérin sont :	- Diamètre du piston : Dp = 140 mm

- Diamètre de la tige :  Dt = 90 mm

- Travail demandé :

III-a-1	Sur la figure 1 du document réponse DR 3 colorier la chambre du vérin qu’il faut alimenter

pour permettre la fermeture du vantail.

III-a-2	Calculer la valeur de la surface comprimée du piston (unité : le m²)

III-a-3	Donner l’expression littérale reliant le débit volumique (Qv), la vitesse de déplacement de la

tige du vérin ( V3/4 ) et la surface comprimée du piston (S).Préciser les unités.

III-a-4	Déduire de la relation précédente la valeur de la vitesse de sortie de tige.

III-b] Calcul de la vitesse du choc entre les heurtoirs :

- Objectif :	Déterminer la vitesse au moment du choc des heurtoirs et choisir un composant

hydraulique.

- Hypothèse :

Quelque soit la valeur trouvée à la question précédente, on prendra pour la suite du sujet une valeur maximale de vitesse de sortie de tige :  VB34= 0.03 m/s.

- Travail demandé :

(Partie relative à la figure 1 du document réponse DR3)

III-b-1	Justifier le tracé du vecteur VB34.

III-b-2	Déduire de la question II-1 le support de VB21 et tracer le sur la figure 1.

De la même façon, déduire le support  de  VE21 et tracer le sur la figure 2.

III-b-3	Définir en le justifiant le mouvement de 4 par rapport à 1.

Déduire et tracer le support de VB41.

III-b-4	Montrer que   VB23=0.

III-b-5	Ecrire la loi de composition des vitesses au point B entre les pièces 1, 2, 3 et 4.

NB : On écrira VB21 en fonction des autres vitesses.

Simplifier cette expression en tenant compte de la question précédante.

III-b-6	Déterminer graphiquement VB41 et VB21. Donner vos résultats sur le DR3 fig 1 .

(Partie relative à la figure 2 du document réponse DR3)

Sur cette figure, on a ramené par rotation autour du point A, le vecteur VB21 sur la droite (AE).

On note ce vecteur VB'21.

III-b-7	En utilisant les propriétés des vitesses sur un solide en rotation, déterminer

VE21. Justifier votre réponse.

III-b-8	Déterminer graphiquement les composantes suivant l’axe X et l’axe Y du

vecteur VE21 (on notera VEx 2/1 et VEy 2/1).

III-b-9	Sachant que l’autre vantail effectue simultanément et symétriquement les mêmes mouvements, déduire la vitesse du choc « V E choc » entre les deux heurtoirs en fonction de VEy 2/1.

III-b-10 Cette vitesse est-elle conforme à la valeur imposée par le cahier des charges définie en début

de troisième partie ?

Quel type de composant hydraulique permettrait de palier à ce problème?

IV] Justification de la fonction technique FT4 : « Amener le niveau d’eau du sas au niveau

souhaité ».

- Objectif : 	Montrer la nécessité d’amener l’eau au même niveau de chaque coté d’une porte avant

de l’ouvrir.

- Hypothèses :	(voir  le document DR2)

. La liaison pivot d’axe (A,z) entre le vantail (2) et la berge (1) est parfaite.

. La liaison rotule de centre B entre le vantail (2) et la tige de vérin (3) est parfaite.

. La liaison entre le corps de vérin (4) et la berge (1) est assurée par un joint de cardan modélisable par

une liaison sphérique à doigt de centre D. Cette liaison sera aussi considérée comme parfaite.

. On se place dans le cas où le niveau de l’eau est différent de part et d’autre de la porte. Le vérin

essaye d’ouvrir le vantail en lutant contre la poussée de l’eau.

. On supposera que les deux vantaux viennent de se décoller et donc qu’ils n’exercent plus d’action

l’un sur l’autre au niveau des heurtoirs.

. De même, au moment du décollement des deux vantaux, l’action du joint d’étanchéité entre le vantail

(2) et la berge (1) au niveau du point C est négligeable.

- Mise en situation :

Une première étude visant à dimensionner le vérin sera réalisée sur un modèle simplifié du vantail

droit. On considère ainsi que le vantail est soumis à l’action de trois glisseurs que l’on ramène dans un

plan parallèle au plan (X,Y) et passant par le point d’application de la résultante des actions de pression exercées par l’eau sur le vantail.

Remarque : Une seconde étude spatiale que l’on ne réalisera pas ici permettrait de dimensionner le

guidage du vantail en fonction de son poids.

On définit les trois glisseurs de la façon suivante :

. Une étude préliminaire a permis de déterminer la résultante des actions de pression exercées

par l’eau sur les vantaux. On modélisera cette action par le glisseur :

Teau→2=RReau→20=R6880000300000000(x,y,z)	Reau→2≃750000N

. L’action dans la liaison pivot d’axe z exercée par la berge (1) sur le vantail (2) et ramenée

dans le plan d’étude défini précédemment est modélisable par le glisseur :

T1→2=AA1→20=AXA0YA000(x,y,z)

. L’action exercée par la tige de vérin (3) sur le vantail (2) est modélisable dans le plan d’étude par le glisseur :

T3→2=BB3→20=BXB0YB000(x,y,z)	avec YB = XB . tan 69.3

On donne la position relative des points :

AD|−2850−18000		AB|−136421330		AR|−138731900

Les unités utilisées seront le mètre (m) et le Newton (N).

- Travail demandé :

- Détermination des actions mécaniques :

IV-1	Isoler le vérin (3+4) et déduire le support des actions mécaniques assurant son équilibre.

Reporter ce support sur la figure 1 du document DR4.

IV-2	Justifier le modèle choisi au niveau de l’action exercée par la tige de vérin (3) sur le vantail

(2).

IV-3	Ecrire le Principe Fondamental de la Statique traduisant l’équilibre du vantail (2).

IV-4	Déterminer complètement toutes les actions mécaniques qui participent à l’équilibre du

vantail (2).

( Pour la méthode graphique, on utilisera la figure 2 du document réponse DR4. Pour la

méthode analytique, on répondra sur feuille de copie. La méthode est laissée au choix du

candidat. )

- Dimensionnement du vérin :

La micro-centrale hydraulique qui alimente les vérins de commande de porte fournit une pression maximale de 60 bars par vérin. (Rappel : 1 bar = 1 daN/1cm2)

Un calcul de résistance des matériaux a permis de fixer le diamètre minimal de la tige de vérin à

Dt = 9 cm.

IV-5	Colorier sur la figure 1 du document réponse DR4 la chambre du vérin qu’il faut alimenter pour tirer le vantail. Donner l’expression littérale de cette surface.

IV-6	Donner, en fonction de la pression et de l’action exercée par le vantail (B23),  l’expression littérale permettant de calculer la surface comprimée par l’huile lorsque le vérin tire le vantail.

En prenant comme valeur d’effort B2→3=1.5×105daN , calculer la valeur de cette

surface ( unité : le cm² ).

IV-7 	Déduire la valeur du diamètre extérieur du piston.

- Analyse du résultat :

Les résultats obtenus aux questions II-6 et IV-7 montre qu’il s’agit d’un vérin de très grande dimension. L’implantation d’un tel vérin entraînerait les contraintes suivantes : une masse élevée donc un guidage de grande dimension, un volume important donc une grande quantité d’huile et une pompe à grand débit pour respecter les temps d’ouverture et de fermeture des portes.

IV-8 	Quelle solution technologique utilisée par le constructeur permet d’éviter tous ces

problèmes ? (Expliquer en quelque lignes)

V] Etude de la fonction technique FT331 : « Guider  en translation les vannes ».

V-a] Etude fonctionnelle du guidage :

- Données du problème : (voir le document DT7)

Le déplacement rectiligne de la vanne suivant z s’effectue sur une grande longueur. Pour des raisons de coût, d’encombrement, et pour faciliter le mouvement tout en diminuant les jeux de fonctionnement, le guidage direct entre les deux cornières UAP et la vanne n’a pas été retenu.

Le contact se fera par l’intermédiaire de plusieurs éléments de liaison intercalés entre les cornières et la vanne. Ce contact se fera en quatre zones de la vanne (voir document DR 5) afin de limiter les surfaces de contact.

- Objectif de l’étude :

Il s’agit de déterminer la solution du guidage en translation suivant z  entre la vanne et les cornières, sur une des quatre zones.

Travail demandé :    (Répondre sur feuille de copie et sur le document réponse DR5)

La vanne est soumise, en plus de son poids, à l’action de la poussée de l’eau sur sa paroi. Pour supporter les pressions, le contact se fera suivant une surface de forme prismatique.

V-a-1]	Représenter, sur le document DR5, la perspective, à  main levée, du guide à venir interposer entre la vanne et la cornière afin de respecter cette contrainte.

Afin de limiter les écarts de déplacement angulaire dans la liaison glissière, le guide que vous avez représenté doit être guidé en rotation autour de l’axex par rapport à la vanne.

V-a-2]	Représenter, en rouge, sur le document DR5, l’usinage à effectuer dans le guide, puis, en perspective à main levée, la pièce 2 à venir ajouter pour réaliser cette liaison.

Afin de réduire l’usure du guide et de la cornière, il faut intercaler entre ces deux pièces, des patins en matière plastique, type Nylon.

V-a-3]	 Etant donné le déplacement de la vanne suivant z par rapport à la cornière, représenter, en vert et positionner sur le guide (document DR5) les patins en plastique.

Pour augmenter la précision du guidage ainsi obtenu, on souhaite limiter les écarts de déplacement transversal suivantx pendant la translation  suivantz  de la vanne par rapport à la cornière.

V-a-4]	Entourer, sur la perspective de la vanne et sur la vue incomplète du guidage (document DR6), les éléments participant à la réalisation de cette contrainte.

Une plaque en acier inoxydable a été fixée entre la cornière et l’ensemble {guide + patins} (voir document DR6).

V-a-5]	Entourer cette plaque sur la vue 2D du document DR6 et préciser son rôle.

V-b] Réalisation partielle de la liaison glissière :

##### FAST de la liaison PIVOT d’axe x entre le guide et la vanne (but : limiter les écarts angulaires) :

Axe en acier, soudé dans la vanne (voir doc. DR6)

Epaulement de l’axe

Eléments filetés +

rondelle d’appui

Coussinet en bronze entre l’axe et le guide

Rondelle en bronze entre l’épaulement et le guide

Jeu entre le bout d’axe et le coussinet en bronze

Limiter l’usure et les frottements

Bloquer la translation

Mise en position

Liaison Pivot

d’axe

###### Limiter l’usure du guide par l’utilisation de patins en plastique :

Les patins d’usure représentés sur le document DT8 sont fixés par quatre vis inox TFc M12 – 45. Celles-ci ne seront pas représentées. Seuls les traits d’axe de leurs positions seront dessinés.

Un jeu transversal (suivant y) de 5 mm (échelle 1 :1) est indispensable au coulissement correct du guide. De plus, pour la même raison, le patin ne doit pas toucher le fond de la cornière.

Etablir le dessin d’ensemble de la solution sur le document DR6, à l’échelle 1 : 3, en vue de face coupée A-A et en vue de dessus coupée B-B.

Remarques :

Les formes et dimensions des différents éléments standard utilisés sont sur le document technique DT8. Pour des raisons d’encombrement, l’élément de manœuvre de l’élément fileté ne devra pas dépasser du guide. Les formes de celui-ci, dont vous avez ébauché le volume élémentaire (cf. DR5), seront à finaliser lors de la représentation de la solution.

Les dimensions des différentes pièces utilisées, non représentées sur le document DT8, sont laissées à votre entière appréciation.

Les arêtes cachées ne seront dessinées que si elles vous semblent indispensables à la compréhension du dessin d’ensemble.

VI] Etude de la fonction technique FT34 : « Assurer l’étanchéité au niveau des vannes ».

Il s’agit d’analyser le choix qui a été retenu pour réaliser l’étanchéité des vannes.

Travail demandé :   (Vous répondrez sur feuille de copie et sur le document DR7)

VI-1] 	On sait que le mouvement de la vanne est une translation rectiligne suivant z.

Sur la figure 1 du document DR7, représenter en rouge, la vanne après une montée

de 800 mm.	Attention à l’échelle du dessin.

VI-2] 	Justifier alors l’existence de la face inclinée de la vanne (et du conduit) en raisonnant sur les

surfaces de contact.

VI-3] 	Sur la figure 2 du document DR7, colorier en vert sur le conduit, la zone pour laquelle

l’étanchéité doit être réalisée.

VI-4] 	Sur la vanne de la figure 3 , repasser en bleu, la zone correspondante.

VI-5]	Etant donné la forme du joint d’étanchéité représenté ci-dessous, entourer celui-ci sur le document DR6.	Expliquer son mode d’action (fixation, matériau, type d’étanchéité, façon de réaliser l’étanchéité, …)

Angle thermo-soudé