Théorème de l’énergie cinétique : EC(ERg)t2 − EC(ERg)t1 = Wt1t2(E→ERg) + Wt1t2(Ei↔Ej)

La variation de l’énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures et intérieures.

Avec 	t1 : début de l'accélération du vérin	t2 : fin de l'accélération du vérin

### PALIERS HPC

Facteur radial Xo = 0,6.

Facteur axial Yo = 0,5.

Charge statique de base et charge statique équivalente (sources NSK)

# Charge statique de base

Un roulement qui supporte à l'arrêt une charge excessive, ou une charge instantanée importante, peut subir de ce fait une déformation locale permanente, des billes ou des rouleaux, ou des pistes de roulement de ses bagues, si la limite élastique du métal vient à être dépassée en ces endroits.

Une telle déformation permanente tend à s'aggraver en surface comme en profondeur avec l'augmentation de la charge, et si celle-ci dépasse une certaine limite, la douceur de fonctionnement du roulement se trouve compromise.

La charge statique de base est définie comme la charge statique qui produit les pressions spécifiques de contact indiquées ci-dessous, au centre de l'aire de contact entre l'élément roulant le plus chargé et la piste.

Pour roulements à rotule sur billes :	 4600 MPa

Pour autres roulements à billes : 	4200 MPa

Pour roulements à rouleaux :		4000 Mpa

# Charge statique équivalente

La charge statique équivalente est la charge théorique entraînant une déformation permanente du chemin de roulement et des billes ou rouleaux, à l'endroit de leur contact mutuel. Cette déformation permanente est équivalente à la déformation permanente maximum provoquée par une charge réelle à l'arrêt du roulement, ou lorsque celui-ci tourne ou oscille très lentement.

La charge statique radiale passant par le centre du roulement constitue la charge statique équivalente pour des roulements travaillant dans le sens radial, tandis que pour les butées on prend la charge axiale statique appliquée suivant l'axe du roulement.

On prend la plus forte des deux valeurs données par les formules suivantes :

Po = Xo . Fr + Yo . Fa, si Fa > Xo . Fr

## Po = Fr

dans lesquelles :

Po : charge statique équivalente (N)

Fr : charge radiale (N)

Fa : charge axiale (N)

Xo : facteur radial

Yo : facteur axial

En général, la charge statique équivalente ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans les Tableaux pour la charge statique limite d'un roulement, sauf dans certains cas particuliers. Cette charge statique équivalente doit même être inférieure à la charge statique limite, dans un rapport qui dépend des conditions de fonctionnement et des exigences imposées au roulement. On trouvera ci-dessous les valeurs du facteur de charge statique fsqui répond à la relation suivante :

fs=CoPo	dans laquelle : Co : charge statique de base (N); Po : charge statique équivalente (N)

| Conditions de fonctionnement | Limite inférieure du facteur fs |  |
| --- | --- | --- |
|  | Roulements à billes | Roulements à rouleaux |
| Application silencieuse | 2 | 3 |
| Roulement soumis à des vibrations et des chocs | 1,5 | 2 |
| Conditions normales de fonctionnement | 1 | 1,5 |

Pression de contact pour un contact linéaire (théorie de Hertz). (sources G.C.M.)

Les formules de Hertz relatives à ce type de contact, s'applique dans le domaine élastique. Pour effectuer ces calculs, il faut définir les grandeurs suivantes :

Rr : le rayon de courbure relative :1Rr=1R1±1R2

R1 : rayon du cylindre 1.

R2 : rayon du cylindre 2.

Signe : + pour une tangence extérieure;

- pour une tangence intérieure.

Le module d'élasticité longitudinale E équivalent : 1E=121E1+1E2

E1 : module d'élasticité longitudinale du matériau 1.

E2 : module d'élasticité longitudinale du matériau 2.

1

Zone de contact

R2

2

R1

1

Pmax

2

Pmax≈0,418F1→2×ERr×l

| Contact entre pièces fixes | Pression admissible (en MPa) |
| --- | --- |
| Sur acier ou fonte sans matage | 80 à 100 |
| Sur acier ou fonte avec léger matage | 200 à 250 |