Mise en situation

Pour célébrer l'année Jules VERNE, la société CONCEPT 1900 INTERNATIONAL a créé des sujets de manège inspirés des romans de l'auteur (montgolfière, sous-marin, biplan, fusée).

Pour rendre les manèges plus attractifs, certains sujets sont posés sur un élévateur permettant de soulever des sujets plus lourds. Un vérin hydraulique exerce une action mécanique sur le bras 2 (voir DT3). L’horizontalité du sujet de manège est obtenue par un parallélogramme déformable composé des éléments (embase élévateur 1, bras élévateur 2, support sujet 4, bielles 3).

Le sujet le plus lourd est celui représentant le vaisseau du capitaine NEMO, le NAUTILUS. Il a une masse propre de 116 Kg et peut accueillir 6 enfants.

L’élévateur révèle, à l'usage, quelques faiblesses :

Nautilus

- Instabilité des sujets chargés d'enfants,

- Difficultés pour soulever le sujet NAUTILUS avec 6 enfants à bord soit une masse totale de 422 Kg.

Elévateur

Une étude dont l'objectif est d'éliminer ces deux défauts a été menée à partir de l’extrait de cahier des charges ci-dessous.

Plateau de manège

Extrait du cahier des charges :

* minimiser les coûts des modifications,

* conserver tous les composants hydrauliques du modèle existant,

* conserver la même hauteur de levée : 
780 ± 10 mm.

* ne pas dépasser la vitesse de levée de 0,5 m/s en position haute pour les enfants transportés.

Cette étude a conduit au modèle présenté ci-contre.

###### Caractéristiques techniques de la centrale hydraulique HPI

Pompe à engrenage :

Cylindrée : 0,75 cm3.

Débit : 3,74 litres/min.

Pression de tarage (ouverture clapet retour bâche): 150 bars.

# Analyse fonctionnelle de l'élévateur de sujet de manège

## Milieu environnant, diagramme pieuvre

ELEVATEUR DE SUJET DE MANEGE

Plateau de manège

Sujet de manège

Energie

Ambiance extérieure

FP

FC1

FC2

FC3

FC4

## Recensement des fonctions

FP : Permettre de déplacer verticalement le sujet de manège par rapport au plateau de manège.

FC1 : S'adapter au sujet de manège.

FC2 : Résister à l'ambiance extérieure.

FC3 : S'adapter à l'énergie.

FC4 : S'adapter au plateau de manège.

## F.A.S.T. partiel de la fonction FP

FP :

Permettre de déplacer verticalement le sujet de manège par rapport au plateau de manège

FT1 : Déplacer verticalement le sujet de manège

FT11: Guider le sujet de manège

Bras, bielles, support sujet

FT12 : Soulever le sujet de manège

Vérin et centrale hydraulique

FT2 : Assurer la stabilité du sujet de manège

FT21 : Assurer l'horizontalité du sujet de manège

Parallélogramme déformable :

bras, bielles, support sujet, embase élévateur

FT22 : Résister aux effets d'inertie (centrifuge, arrêt d'urgence)

Sections des tubes de la structure

Caractéristiques du vérin :

Diamètre piston : 40 mm.

Course : 190 mm.

Taux de charge : 0,9.

Caractéristiques cinématique du manège :

Fréquence de rotation : 5 tours/min.

Description des mouvements du nautilus et du manège :

| Le manège tourne Le nautilus est en position basse Phase  | Le manège tourne L'élévateur soulève le nautilus Phase , ,  | Le manège tourne Le nautilus est en position haute Phase  Arrêt d'urgence, le manège s'arrête Phase  |
| --- | --- | --- |

Graphe n°1 :

Variations en fonction du temps :

- du module de la résultante de l'action mécanique en M de la tige de vérin 6 sur le bras 2 (M6→2 en Newton).

- de la vitesse angulaire du plateau par rapport au sol (ωplateausol×10E4 en rad/s).

- du module de la vitesse en M de la tige de vérin 6 par rapport au corps de vérin 5 (VM65×10E5 en m/s).

1

2

3

4

5

6

Modules des actions mécaniques dans les paliers de l'élévateur de sujet de manège.

Palier F

Palier E

Palier A

Palier B

Graphe n°2:

Variations en fonction du temps:

- Du module de l'effort radial appliqué au palier E (RE en N).

- Du module de l'effort radial appliqué au palier F (RF en N).

Graphe n°3:

Variations en fonction du temps :

- du module de l'effort radial appliqué au palier A (RA en N).

- du module de l'effort radial appliqué au palier B (RB en N).

Graphe n°4 :

Variation en fonction du temps du module de l'effort axial appliqué au palier A (AA en N).