BAC STI GM		Epreuve Etude des Constructions			CORRIGE

PARTIE A

Q1] 	Vérin (GH). Liaison glissière

Q2] ; Q3] ; Q4] ; Q5] ; Q6] ; Q7] ; Q8] et Q9]  sur DR1

PARTIE B

A bâti / vérin

C bras / vérin

Q10]

Solide en équilibre sous l’action de deux forces.

D’après le PFS, ces deux forces sont de même intensité, de sens opposés et leur support commun est la droite joignant les points d’application : ici droite (A,C).

D’après la loi de l’action et de la réaction (Principe des Actions Mutuelles) on a

C vérin / bras =   - C bras / vérin

Donc le support de C vérin / bras  est aussi la droite (A,C)

Q11]  Bilan des Actions Mécaniques s’exerçant sur l’ensemble mobile :

En G, le Poids   P    vertical descendant, d’intensité 9250 N (force connue)

En C, l’action du vérin C vérin / bras, support (A,C), d’intensité inconnue(force de support connu)

En B, les AM dans la pivot se ramènent à une force (inconnue) du plan {XY} : B bâti / bras

L’ensemble isolé est en équilibre sous l’action de trois forces coplanaires non parallèles. Une des forces est entièrement connue et on connaît le support d’une autre force. La résolution graphique « classique » avec « dynamique » est possible.

Q12] sur DR2 valeur de C vérin / bras  environ  37200 N = F V maxi

Q13]    PFS :  Σ moments en B =   0

en projection autour de z et en utilisant les bras de levier (dPoids  et dvérin ) relevés sur la figure :

on a  	dPoids . Poids – dvérin . Fvérin = 0 	 d’où  	Fvérin = (dPoids . Poids) / dvérin

Application numérique : F vérin  = 1,50 . 9250 / 0,41 = 33841,5 N = F V mini

Q14] Vérin CHAPEL 703/2 diamètre alésage = Ø B = 60 mm

Q15] Abaque « force de poussée » pour 3,8 tonnes on lit environ 135 bar (130 à 140)

Q16] DT3 donne pmax pompe  = 180 bar > 135 bar

Donc la pompe peut fournir au vérin la pression nécessaire contrepoids sorti ou rentré.

PARTIE C

Q17] sur DR3

Q18] Nomenclature : Longueur chaîne L  = 1143 mm.

Pour obtenir une frappe par seconde,  l’ergot doit parcourir un périmètre de chaîne par seconde soit Vo = 1143 mm/s = 1,14 m/s

Q19]  Diamètre primitif pignon (6) = d 6 = 90,2 mm

La chaîne étant entraînée par le pignon on a  Vo = R.ωo = (d 6 / 2) . ωo

Donc ωo = 2.Vo / d 6 = 2 . 1000 / 90,2 ≈ 22,2 rad/s = 22,2 .60 / (2.π) = 212 tr /min

Q20] Nmoteur maxi = 475 tr/min > 212  suffisant pour obtenir la cadence de frappe annoncée.

Q21]  L’ergot (9) étant en rotation de centre G, on a VD,9/1 = R. ω = d(G,D).ω = 0,138 .22 ≈  3 m/s

Le vecteur vitesse dans un mouvement de rotation est perpendiculaire au rayon, donc

VD,9/1        ┴     (G,D)

Q22] Support des vitesses sur DR3

Q23] Relation de composition des vitesses en D :

VD, 9/1   =      VD, 9/3     +     VD, 3/1

Q24] tracé sur DR3

On trouve VD, 3/1 = 3,4 m/s.  (2) et (3) faisant partie du même GC on a  VD, 2/1 =  VD, 3/1

Q25] Quand l’ergot tourne autour du pignon, la vitesse ascensionnelle du mouton augmente.

Dans la position étudiée on a  VD , 2/1 ( 2.95 m/s) >> Vo (1 m/s)  .

Conclusion : d’après les hypothèses retenues pour cette étude, le mouton subit une accélération en fin de course dans son mouvement de translation rectiligne.

Conséquence : la mouton risque d’être éjecté de son guide

Q26]  ∆Ep = m . g . Hchute = 148 . 10 . 0,48 = 740,4 J

Q27] 	La valeur annoncée de 600 J / coup est  atteinte

PARTIE D

Q28] 	- La plaque de glissement doit résister à l’usure, à la pression superficielle (matage) et aux chocs au contact avec l’axe du mouton.

Traitement proposé : trempe superficielle de la surface de glissement

Q29]

Ac = 2 . [ π. d² /4] = π. 8² / 2 = 100,5 mm²

Sections cisaillées =  2 disques d = 8

Q30] 	τ = T / Ac = 15000 / 100,5 = 149 ,25

τ≈ 150 MPa

Acier E 360   Reg = 180 MPa    donc 	s1 = Reg / τ

s1 = 180 / 150 = 1,2

Coefficient sécu qui convient juste.

Q31]  	On lit la valeur maximale de la contrainte σmax= 1,918. 10² MPa ≈ 192 MPa

La zone la plus sollicitée est au niveau des trous de passage des axes dans les plaques.

Q32] 	L’acier E295  a une résistance à la limite élastique Re = 295 MPa

Le coef. de sécurité s2 = Re / σmax = 295 / 192 = 1,53

Q33] 	Pour augmenter le coef. de sécurité, on peut

- augmenter l’épaisseur des plaques de fixation

- trouver un matériau plus résistant. (Re plus élevé)

PARTIE E

Q34]  voir DR4

Q35] référence ressort COP- B - 50 - 152

Ce ressort convient car:	-raideur = 7,9 kg/mm ≈ 77,5 N/mm > 75

-flèche pour travaux de durée moyenne = 46 mm > 45

Q36] voir DR5