1A1) 	Vcâble=π.De60Nbobine unités : m/s, m et tr/min.

donc  Nbobine=VcâbleπDe avec comme unités : tr/min, m/min, et m.

1A2)	Bobines 900 C : De mini = 400 mm ; De maxi = 900 – 10 = 890 mm

Bobines 450 C : De mini = 160 mm ; De maxi = 450 – 10 = 440 mm

Vcâble = 100 m/min

|  | Nbobine (à vide) | Nbobine (pleine) |
| --- | --- | --- |
| Bobine 900 C | 79,6 tr/min | 35,8 tr/min |
| Bobine 450 C | 199 tr/min | 72,3 tr/min |

1A3) Rapport de réduction du système poulies courroies : R2=224224 donc 	R2 = 1

1A4) Rapport de réduction pour les vitesses de rotation mini et maxi de la bobine :

Nbobine max = 199 tr/min : R2=1991500 donc 						R2 = 0,133 = 1 / 7,5

Nbobine min = 35,8 tr/min R2=35,81500 donc 						R2 = 0,024 = 1 / 41,6

Donc nécessité d’un variateur de vitesse.

1B2) Graphe des liaisons mécaniques

A

B

C

Pivot d’axe z

Glissière d’axe z

Hélicoïdale d’axe z

# 1B3) Schéma cinématique minimal

Réducteur

M

1B4) La table doit avancer de 3 mm par tour.

Vtable = p.Nbobine.		A.N. : Vtable = 3 × 210 			Vtable = 630 mm/min

1B5) Vtable = p.Nbobine	Nbobine = Vtable / p	A.N. : Nbobine = 630 / 10 		Nbobine = 63 tr/min

Rapport de réduction : r1 = 63 / 1420						r1 = 0,044 = 1 / 22,54

1B6) La réduction choisie par le bureau d’étude donne une vitesse d’avance inférieure à celle calculée précédemment. Il y a donc chevauchement des câbles.

DR 1 Étude de la fonction FT 13

Question 1 B 1 Analyse du mécanisme

|  |  | Classes d’équivalence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | {A} | {B} | {C} | {Autres pièces particulières.} |
| N° | Désignation |  |  |  |  |
| 1 | Châssis porte bobine |  |  |  |  |
| 2 | Moto réducteur LS (1,5 kW – 1 450 tr/min) |  |  |  |  |
| 3 | Renvoi d’angle à arbre creux (r = 1) |  |  |  |  |
| 4 | Accouplement élastique STRAFLEX® (100 Nm) |  |  |  |  |
| 5 | Vis à billes  32 mm – pas de 10 mm – L = 1 100 mm |  |  |  |  |
| 6 | Cylindre guide  50 mm |  |  |  |  |
| 7 | Table de guidage |  |  |  |  |
| 8 | Plaque de liaison |  |  |  |  |
| 9 | Support paliers |  |  |  |  |
| 10 | Bague auto lubrifiée  50 mm |  |  |  |  |
| 11 | Support écrou à billes |  |  |  |  |
| 12 | Ecrou à billes pas de 10 mm |  |  |  |  |
| 13 | Bague de centrage des guides | Non identifiées sur le doc DT 6 |  |  |  |
| 14 | Goupille conique 10 x 90 (NF E27-490) |  |  |  |  |
| 15 | Palier applique autolubrifiant  25 mm |  |  |  |  |
| 16 | Entretoise avant |  |  |  |  |
| 17 | Entretoise arrière |  |  |  |  |
| 18 | Clavette parallèle 8 x 7 x 40 |  |  |  |  |
| 19 | Arbre de sortie réducteur |  |  |  |  |

z

y

x

2 A1 Masse maximale d’une bobine :

1036 + 281 = 1317 kg = Mmax

2 B1. Positions extrêmes de la tige de l’actionneur

2 B2.	Mouvement du châssis porte bobines par rapport au bâti fixe : rotation autour de (O, z)

TB, châssis pivotant/bâti fixe : arc de cercle de centre O de rayon OB

TC, châssis pivotant/bâti fixe : arc de cercle de centre O de rayon OC

TB, châssis pivotant/bâti fixe

2 B3 à 2 B6

B1

TC, châssis pivotant/bâti fixe

B

B0

y

CB = C0B0 = C1B1

Ou C1OC0 = B1OB0 = 15,85°

C0

C

x

O

C1

Échelle 1 :10

A

Lmin = AB0 = 750 mm	Lmax = AB1 = 890 mm	c = 890 - 750 = 140 mm

Courbe N° 1 : effort de l’actionneur en fonction de la hauteur de l’axe de la bobine par rapport au sol - (Chargement d’une bobine 900C)

Hauteur axe bobine (mm)

Effort de l’actionneur (N)

2 C1.

Bmax = 22 500 N

5000

10000

15000

20000

2 C2. % d’erreur :

(22 500 - 21 600) / 21 600

= 0,042

% d’erreur 4,2 %

100

200

300

400

500

25000

30000

450

22500

Courbe N° 2 : distance AB en fonction de la hauteur de l’axe de la bobine par rapport au sol

2 C 13 : cth = 149 - 8 = 141 mm

Distance AB (mm)

Hauteur axe bobine (mm)

100

200

400

300

500

50

100

150

200

250

490

225

149

8

2 C 4 . Référence de l’actionneur : M-100-F40-KGT10 ou M-100-F40-KGT20 ou M-100-F40-TR8.

2D.1 entourer les modules retenus :

Encombrement sur patte de fixation en A (bâti fixe)

Mouvement très lent

Forme de la chape du châssis pivotant

M100 Vérin à exécution de base. Conçu pour s’adapter facilement. Divers types d’actionnement : manuel, électrique, mécanique etc. Se construit avec 2 types de vérins : à vis à billes ou à vis trapézoïdale.

M205 réducteur à engrenages. Fonctionnement silencieux, grande robustesse et haut rendement. Large gamme de réduction.

M605 moteur asynchrone triphasé 220/380 V 50 Hz. Possibilité d’adjoindre un moteur frein.

MGK cloche porte moteur. Fixation permettant au vérin de tourner sur lui-même. Joint de  Holdam.

M605 moteur asynchrone triphasé 220/380 V 50 Hz. Réducteur orthogonal (sortie à 90°).

GKB

chape

GIR

tête de rotule

BP bride