DOSSIER TECHNIQUE

##### Ce dossier comporte 8 documents numérotés de DT 1 à DT 8

DT 1	Présentation, diagramme des interacteurs.

DT 2	Dessin d’ensemble en perspective du mécanisme.

DT 3	FAST partiel et chaîne d’énergie de l’enrouleur.

DT 4	Vue d’ensemble de l’enrouleur et caractéristiques de bobines.

DT 5	Mécanisme de trancanage et chaîne d’énergie de ce mécanisme.

DT 6	Plan d’ensemble du mécanisme de trancanage (format A3).

DT 7	Nomenclature partielle du mécanisme de trancanage ; FAST
 partiel du mécanisme de chargement des bobines.

DT 8	Documents constructeur actionneurs linéaires électriques.

DOSSIER TECHNIQUE

Câble

Âme

1 – Mise en situation

La fabrication d’un câble s’effectue en plusieurs étapes distinctes.

- LE TREFILAGE	(phase 1) :
Le fils métallique est fabriqué en tréfilerie par étirement à travers d’une filière. Il subit un certain nombre de traitements chimiques au zinc et au plomb avant d’être stocké sur bobines.

- LE TORONNAGE	(phase 2) :
Le toron est obtenu en enroulant un nombre variable de fils autour d’un fils central ; l’âme du câble. (Fig. 1)

- L’ASSEMBLAGE	(phase 3) :
Les torons seront eux même enroulés autour d’un toron central pour donner un câble atteignant jusque 200 mm de diamètre.

Phase 1 Tréfilage

Phase 3 Assemblage

Phase 2 Toronnage

2 – L’enrouleur de câble

À la fin de chaque phase, les fils, les torons ou les câbles sont enroulés sur des bobines de dimensions variables.

L’analyse fonctionnelle fait apparaître (entre autres) les fonctions ci-dessous :

- FP1 :	enrouler régulièrement le câble à spires jointives sur toute la largeur de la bobine,

- FC1 : 	s’adapter aux dimensions des différentes bobines,

- FC2 : 	s’adapter aux dimensions des torons et câbles. (diamètres différents),

- FC3 : 	permettre le chargement et le déchargement des bobines à l’aide de chariots élévateurs,

- FC4 :	piloter la vitesse d’enroulement et de trancanage.

FC1

FC2

FC3

FC4

FP1

Enrouleur de câble

Conducteur machine

Opérateur chargement

Bobines

Câbles

3 – Perspective globale du système

Vue de l’ensemble

Table de guidage du  toron

Bras ajustable

Bobine en position travail

Motorisation bobine

Châssis pivotant porte bobines

Motorisation de trancanage

Actionneur de chargement

Bâti fixe

Table de guidage du câble

Bras ajustable

Bobine en position travail

Câble

Motorisation bobine

Châssis pivotant porte bobines

Motorisation de trancanage

Bâti fixe

Z

X

Y

L’enroulement du câble sur la bobine est obtenu par le mouvement combiné de rotation de la bobine et du déplacement axial de la table de guidage.

4 – Présentation de l’enrouleur : FAST partiel

FP 1 enrouler le câble régulièrement sur la largeur de la bobine

FT 11 guider la bobine en rotation

FT 12 entraîner la bobine en rotation en maintenant une vitesse linéaire constante au câble.

FT 13 répartir le câble axialement le long de la bobine suivant le pas correspondant aux diamètres des torons : 2,96 à 4,39 mm

Non étudié

Solutions constructives

FT121 transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

FT122 adapter la puissance moteur

FT123 transmettre la puissance à la bobine

FT124 adapter la vitesse

Réducteur Compabloc type CB

Moteur asynchrone Leroy Somer

Courroies trapézoïdales

Variateur de fréquence

FT131 transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

FT132 adapter la puissance moteur

FT134 transformer le mouvement de rotation en mvt de translation

FT135 adapter la vitesse

FT133 transmettre la puissance motrice

Moteur asynchrone

Réducteur à engrenages

Vis à billes + écrou  (pas 10 mm)

Variateur de fréquence

Renvoi d’angle et accouplement

5 – Chaîne d’énergie de l’enrouleur

Pmot = 15 kW

Nmot = 1500 tr/min

Vcâble = 100 m/min maxi

Moteur enrouleur

Réducteur

Transmission poulies courroies

Enrouleur câble (bobines D< 900 mm)

Rapport de réduction r1

Rapport de réduction r2

Vue d’ensemble de l’enrouleur carter enlevé

Transmission

2 courroies trapézoïdales

Bobines en position travail

Poulie trapézoïdale P2 à double gorge  224 mm

Poulie trapézoïdale P1 à double gorge  224 mm

Câble

Moto-réducteur

Leroy Somer 

LS CB 2402 B5

6 – Caractéristiques des bobines

Références fût jouesLargeur L900 C400900559450 C160450266

Masses de bobines :

900C281 kg à vide + 1036 kg de câble

450C30 kg à vide + 150 kg de câble

7 – Mécanisme de trancanage*

* Trancanage : action d’enrouler un câble à spires jointives sur une bobine.

La table de guidage du câble est équipée de deux guides fils constitués chacun de deux rouleaux cylindriques entre lesquels passe le câble.

Le va et vient du câble devant la bobine est obtenu par le déplacement alternatif de la table de guidage.

Vue de dessous du mécanisme de trancanage seul :

Rouleaux  de guidage du câble

Moto réducteur de trancanage

Vis à billes pas 10 mm

Cylindre guide

Accouplement

Câble

Table de guidage

Plaque de liaison au châssis porte bobine

Cylindre guide

Plaque de liaison au châssis porte bobine

Ecrou à billes pas 10 mm

Chaîne d’énergie du mécanisme de trancanage :

P = 1,5 kW

Ntranc = 1420 tr min-1

Réducteur

Moteur

trancanage

Système vis écrou

Mvt de trancanage

V table

Rapport de réduction r3 = 26,3

Pas = 10 mm

8 – Plans d’ensemble du mécanisme de trancanage

Voir DT 6 (format A3).

Document « DT6-Syst trancanage.pdf »

Nomenclature partielle du mécanisme de trancanage

| 13 | 4 | Bagues de centrage des guides |
| --- | --- | --- |
| 12 | 1 | Écrou à billes pas de 10 mm |
| 11 | 1 | Support écrou à billes |
| 10 | 4 | Bagues auto lubrifiées  50 mm |
| 9 | 2 | Supports paliers |
| 8 | 2 | Plaques de liaison |
| 7 | 1 | Table de guidage |
| 6 | 2 | Cylindres guides  50 mm |
| 5 | 1 | Vis à billes  32 mm – pas de 10 mm – L = 1 100 mm |
| 4 | 1 | Accouplement élastique STRAFLEX® (100 Nm) |
| 3 | 1 | Renvoi d’angle à arbre creux (r = 1) |
| 2 | 1 | Moto réducteur Leroy Somer® (1,5 kW – 1 450 tr/min) |
| 1 | 1 | Châssis porte bobine |
| N° | ### Nb | Désignation |

9 – Mécanisme de chargement des bobines : FAST partiel

FC 3 permettre le chargement et le déchargement des différentes bobines (diamètres de joues de 450 à 900 mm)

FT 31 élever à hauteur de travail une bobine vide (décoller de 40 mm mini pour la bobine de diamètre maxi)

FT 33 maintenir la bobine en position de travail sans fourniture d’énergie

FT 32 déposer l’ensemble bobine et câble sur le sol

Actionneur linéaire électrique

Actionneur électrique linéaire

FT311 transformer l’énergie électrique en énergie mécanique de translation

FT312 transformer le mouvement de translation en mvt de rotation

FT313 supporter les bobines

Châssis porte bobines

Pointe et contre pointe

Irréversibilité du système

10- Actionneurs linéaires électriques, caractéristiques

(Vérins linéaires électromécaniques)

Caractéristiques techniques (H, M, G, G1, L, L1, L2, L3, L4 correspondent à des dimensions du vérin)