## Enrouleur de fibres optiques

C’est en 1982 que le premier système d’enroulement hélicoïdal autour d’un câble porteur a vu le jour.

En 1987 a été développée et commercialisée cette technologie sous le nom de SkyWrap™ pour l'enroulement de câble de fibre optique autour des lignes haute tension.

A présent, c’est plus de 30 000 Km de Câble de fibre Optique Enroulé (C.O.E.) à travers le monde.

Le système SkyWrapTM est composé d’un moteur à essence radiocommandé et de l'enrouleur proprement dit.

Principe de l'enroulement de la fibre optique

Deux kits de matériels à enrouler sont amenés en bas d'un pylône.

Chaque kit est constitué :

- d'un robot tracteur télécommandé (moteur essence de type "tronçonneuse") fixé à un chariot monté sur galets.

- d'une machine à enrouler équipée d'un côté d'un contrepoids se déplaçant sur un bras et de l'autre d'un touret de fibre optique.

Les tourets de câble sont présentés par deux, pour qu'il n'y ait pas de discontinuité de fibre entre les 2 tourets, une même fibre est enroulée sur deux tourets. Cela permet de faire deux fois moins d'épissures (soudures bout à bout des fibres optiques). Pour réaliser un enroulement deux machines à enrouler sont nécessaires.

Contre poids

Tracteur

Enrouleur

Touret

Principe de fonctionnement de l'enrouleur

La machine à enrouler est constituée de 2 parties principales :

- Le chariot qui reste en contact avec le câble électrique. Il est entraîné par le tracteur et a un mouvement linéaire.

Il est constitué du corps (2 flasques reliés par des tirants), de galets guidant sur le câble électrique et d’une poignée de traction.

- Le bras a un mouvement circulaire autour du chariot.

Il se compose d'un tambour sur lequel sont fixés d’un côté l'axe porte touret et de l’autre le contrepoids.

corps

galet moteur

passage du câble électrique

Poignée de traction

rouleaux de guidage

Axe porte touret

Contre poids

Lorsqu'on effectue un déplacement du chariot sur le câble électrique, la rotation du galet moteur est transformée, grâce à un réducteur renvoi d'angle,en rotation du bras par rapport au chariot.

La fibre optique est alors enroulée hélicoïdalement autour du conducteur.

Objet de l'étude

L'étude portera sur l'enrouleur lui-même.

Nous allons voir plus en détail la structure de cette machine.

Etude fonctionnelle de l’enrouleur

Technicien

Energie

Fc6

Fc1

Fc7

ENROULEUR

Fc5

Fc2

Fc3

Fc4

Touret de fibre

optique

Fc8

Fp1

Fil électrique

Environnement

Fonctions principales : 	FP1 : Enrouler de manière uniforme la fibre optique autour du câble électrique

Fonctions contraintes :	FC1 : Etre lié au système tracteur

FC2 : Etre guidé sur le câble électrique

FC3 : Etre en équilibre sur le câble électrique quelle que soit la longueur de fibre optique restant à dévider sur le touret

FC4 : Etre en liaison démontable avec le touret

FC5 : Etre capable de recevoir des tourets de différentes dimensions

FC6 : Etre transporté et positionné au niveau du câble électrique par des techniciens

FC7 : Eviter toute chute sur les techniciens en fonctionnement normal ou défectueux

FC8 : Résister aux conditions climatiques