# DOSSIER CORRECTION

Epreuve : Etude d’un système technique et/ou d’un processus technique

ETUDE PRELIMINAIRE :  Q1 :

FAST DE LA FONCTION PRINCIPALE : « Enrouler de manière uniforme la fibre optique autour du câble électrique»

FP1 :

Entourer de manière uniforme la fibre optique autour du câble électrique

FT2 :

Dérouler la fibre optique  du touret

FT1 :

Faire avancer et tourner  l'enrouleuse sur le fil électrique

FT3 :

Garantir l'équilibrage de l'enrouleur

FT21 :

Guider en rotation le touret par rapport au bras 5

FT22 :

Utiliser sur le touret un frein asservi à la tension dans la fibre optique

FT11 :

Faire avancer le chariot 1 de l'enrouleur sur le câble électrique 0

FT12 :

Transformer le mouvement de translation du chariot 1 en mouvement de rotation du bras 5

FT31 :

Guider en translation du contre poids 12

FT32 :

Asservir la position du contre poids 12 à la longueur restante de fibre optique

FT111 :

Assurer la liaison du chariot 1 avec le chariot moteur

FT112 :

Guider le chariot 1 sur le câble électrique 0

réducteur épicycloïdal R3

réducteur roue et vis R4

réducteur spiradrive R5

réducteur à chaîne R6

- Glissière

- Tendeur à ressort

- Frein

(éléments non représentés pour cette étude)

- Tube de guidage

- Ecrou + goupille

(éléments non représentés pour cette étude)

réducteur conique R1

réducteur droit R2

Galet moteur 3

Galet arrière 2

Galets latéraux (non représentés sur DT7)

Plaques de fermeture (non représentés sur DT7)

- Poignée de traction 13

corrigé

fonction de service                                                                               	  fonctions techniques                                                         								        solutions constructives

### DOCUMENT REPONSE 1 corrigé

ETUDE 1 :

  - Détermination de la vitesse de déplacement du contre poids

Q2 : on écrit l’équilibre de l’enrouleur, équation des moments en O

( M4 + mf*lf )*g * OG = M12 *g * L12

touret plein: L12mini = (10+31)*350/18 = 797 mm

touret à moitié vide : L12maxi = (10+15,5)*350/18 = 496 mm

Q3 : vitesse de déplacement supposée constante : V12/5 = ΔL12 / Δt

Δt est le temps de déplacement du chariot : Δt = d1/0 / V1/0 = 450/0,5= 900s

V12/5 = (797-496)/ 900 = 0,335 mm/s

  - Détermination de la fréquence de rotation de 5 par rapport à 0

Q4 : on écrit la loi de composition des vitesses en A :

VA,10 + VA,13 = VA,30

avec  VA,10 = VB,10 car 1/0 est un mvt de translation

et VA,30 = 0 car 3/0 est un roulement sans glissement en A.

on a alors :

llVA,13ll = llVA,31ll = llVB,10ll = ω3/1 *d3/2

ω3/1 = 0,5/36*10-3 = 13,9 rad/s

Q5 : la transmission de puissance de 3 à 5 se fait par les réducteurs R1 et R2

R1

R2

5

3

R1 de rapport de réduction k1 = Z109 / Z110 = 18/18 = 1

R2 de rapport de réduction k2= Z6 / Z5 = 20/115

ω 5/1 / ω3/1 = k1* k2

ω 5/1 = 13,9 * 20/115 = 2,41 rad/s

N5/1 = ω 5/1 *60/2π= 23 tr/min

  - Détermination de la fréquence de rotation de 5 par rapport à 7

voir DR 2 corrigé

Q6 : mvt 5/1 rotation de centre E donc

VC,51	en C de direction perpendiculaire à CE, sens de ω 5/1 et de norme

llVC,51ll = ω 5/1 *(R1 + R7)

llVC,51ll = 2,4* (184 + 80)/2 = 319 mm/s = 0,319 m/s

VD,51 en D de direction perpendiculaire à DE, sens de ω 5/1 et de norme déterminée à partir du champ des vecteurs vitesse dans le mvt de rotation 5/1.

llVD,51ll = 0,415 m/s

Q7 : loi de composition des vitesses au point C :

VC,51 = VC,57 + VC,71

VC,57 = 0 car C est le centre de la liaison pivot 5/7

donc VC,51 = VC,71

le CIR de 7/1 est le point tel que VI,71 = 0 c’est donc le point de contact I7/1 des cercles primitifs de 7 et de 1 définit comme étant en roulement sans glissement dans le mvt 7/1.

VD,71 en D de direction perpendiculaire à DE, sens donné par VC,71 et de norme déterminée à partir du champ des vecteurs vitesse dans le mvt de rotation 7/1 de centre I7/1.

llVD,71ll = 0,638 m/s

Q8 : loi de composition des vitesses au point D :

VD,75 = VD,71 + VD,15

les trois vecteurs sont colinéaires, on peut écrire :

llVD,75ll = llVD,71ll + llVD,15ll

llVD,75ll = llVD,71ll - llVD,51ll

= 0,638 – 0,415 = 0,223 m/s

d’où ω 7/5 = llVD,75ll / R7 = 0,223/0,04 = 5,57 rad/s

ω 5/1 = 0,223/0,04 = 5,57 rad/s

Q9 : rapport de transmission de R3 :

k3 = ω 7/5 / ω 5/1

k3 = 5,57 / 2,41 = 2,3

Document réponse 2 corrigé

VD,71

VD,15

VC,51 = VC,71

  - choix d’un composant. Justification spiradrive

Q10 : voir DR 3 corrigé:

Q11 : justification emploi réducteur spiradrive

Le réducteur spiradrive permet d’obtenir :

- un rapport de transmission important ( la vitesse du contre poids est très faible)

- un entraxe entrée- sortie très réduit ( encombrement réduit)

- un fonctionnement irréversible

Q12 : rapport de transmission du spiradrive

On peut écrire V12/5 = V11/5 = V10/5

Avec V10/5 = ω 10/5 *Z10 *p / 2π

D’autre part : k4 = 1/10

R4

R5

ω 7/5	ω 10/5

on a : ω 10/5 / ω 7/5 = k4 * k5

d’où: k5 = V10/5 * 2π / p * Z10 * k4 * ω 7/5

k5 = 0,335*2π * 10 / 9,63 * 15 * 5.57 = 0,2614 = 1/38,26

Q13 : choix du spiradrive

50 config B référence 050A3800

rapport 38  entraxe

ETUDE 2 :

  - validation liaison galet moteur 3 et réducteur R1s

Q14 : couple C106 :

Sur l’arbre 106, on écrit	Pe = C106 * ω 106/101 = C106 * N106/101 * 2π / 60

C106 = 30 * Pe / π * N106/101 = 30 * 420 / π * 154 = 26 Nm

L’effort tangentiel sur la clavette:

F115 = C106 / r106 = 26 / 6 10-3 = 4340N

Q15 : longueur de la clavette 115 :

Sur le document ressource DR2/3, les dimensions de la clavette sont :

a=4 , b=4 , l’implantation dans l’arbre est 2,5 mm, la section de matage est S = (4-2,5) * l

Condition de résistance :	σ ≤ σadm 	avec σ = F115 / S et σadm = pa = 100 N/mm2

D’où F115 / S ≤ pa 	F115 / pa ≤ 1,5*l	4340/ (100 * 1,5) = 28,9 mm ≤ l

On choisira l = 30 mm

  - validation liaison pivot 106/101

Q16 : diamètre moyen de 109 :

Dmoy = d109 – 2*(3*cos45) = 26 – 2*(3*cos45°) = 21,76 mm

Le couple transmis est C106 = 26 Nm

L’effort tangentiel est Ft = C106 / (dmoy/2)

Ft = 26*2 / 21,76*10-3 = 2395N

D’où les composantes  radiale et axiale :

Fr = Ft*tan20°*cos45° = 616N

Fa = Ft*tan20°*sin45° = 616N

Q17 : liaison en B : linéaire rotule

TB,101109B = XBYBZB000B

liaison en C : linéaire annulaire d’axe x

TC,101109C = 0YCZC000C

Q18 : étude de l’équilibre de 106+109 :

TA,110109B+TB,101109B+TC,101109B+TO,ext109B = 0B

en O torseur couple : TO,ext109B = TO,ext109O = 0002600000O

après avoir réduit les torseurs au point B, on peut écrire les équations :

R*x :	-620 + XB = 0

R*y :	-620 + YB + YC = 0

R*z :	2500  + ZB + ZC = 0

MB*x :	10,9*2500 + 26000 = 0

MB*y :	-19*2500 + 16* ZC = 0

MB*z :	(-19+10,9)* 620 – 16* YC = 0

d’où les actions mécaniques en B et en C:

TB,101109B = 620934−5469000B et TC,101109C = 0−3142969000C

Q19 : détermination du roulement en B ( voir doc SKF DR3/4)

Charge radiale Fr = √ YB2 + ZB2 = 5550N

Charge axiale Fa = XB = 620N

Charge statique limite Co = 0,6Fr = 0,5Fa = 0,6*5550 + 0,5* 616 = 3638N

Fa / Co = 620/3638 = 0,17 donc e = 0,34 et Fa / Fr = 620/5550 = 0,11

Donc Fa / Fr  e  alors la charge dynamique équivalente P est P = Fr = 5550N

L10 = L*60*N106/101 10-6 = 600*60*154 10-6 = 5,54

La durée nominale est L10 = ( C/P)3 donc la charge dynamique de base est

C = L101/3 * P = 5,541/3 * 5550 = 9815N

Le roulement qui convient est d = 12 mm, D = 37mm de désignation 6301

  - cotation fonctionnelle du renvoi d’angle R1

Q20 : conditions de montage des pignons coniques :

- les axes des pignons coniques sont perpendiculaires

- les sommets des pignons coniques sont coïncidents

Q21 : tracé de la chaîne de cotes sur DR4 corrigé et calcul de 104

( a109 + a106 + a117 + a111 + a107 )maxi= - a101 mini = Amaxi

et Ita =  IT

Q22 : nécessité du roulement 112 en bout d’arbre 103 :

Le pignon conique 110 est monté en bout d’arbre 103 qui est guidé par les deux roulements 111. Afin d’éviter la flexion de l’arbre 103 et de garantir les conditions de montage énoncées en Q21, on rajoute le roulement 112, d’où un montage et une fabrication plus délicats.

Q23 : voir DR5 corrigé

Q24: voir DR6 corrigé

ETUDE 3 :

3-1	Etude de la fixation

Q25 : la contrainte maxi dans les vis est 	 = k * N/S avec S =  * d02/4 et d0 = d – 1,23 p

avec p = 1,	d = 6,	s = 3,	k = 2,5		et	N = F/2 = 4800/2	car il y a deux vis

d’où  = 2,5 * 4800 * 4 / 2 *  * (d-1,23p) 2 = 335 MPa

d’autre part

  Rpe = Re / s	c’est à dire Re   * s = 3 * 335 = 1005 Mpa  1080 Mpa

il faut choisir 2 vis M6 de classe 12.9 ( Re = 1080 Mpa )

a107

a101

a111

a117

a106

a109

Document réponse 4 corrigé

Eclaté du REDUCTEUR R1

|  | Surface | Pièces | Nature de la surface | Fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## SF1 | 118, 101 | plane | ##### Positionnement axial |
|  | ## SF2 | 118, 101 | cylindrique | centrage |
|  | SF3 | 107, 101 | plane | Positionnement axial |
|  | SF4 | 107, 101 | cydrique | centrage |
|  | SF5 | 105, 101 | plane | Positionnement axial |
|  | SF6 | 105, 101 | cylindrique | centrage |

103

109

110

118

101

107

112

105

111

106

111

SF1, 101

SF1, 118

Document réponse 5 corrigé

SF3, 107

SF4,107

SF3,101

SF4,101

SF2,118

SF2,101

SF5,101

SF5,105

SF6, 101

SF6, 105





A





 H7

A

A

B

B

A

Document réponse 6 corrigé

 H7

3-2	Etude de la poignée en fonction du procédé de fabrication

Q26 : voir DR7 corrigé

Dessin de la poignée

en construction moulée

Document réponse 7 corrigé

Règles de tracé des pièces moulées :

- Epaisseurs de la pièce constantes

- Changement de cotes progressif

- Pas d’angles vifs ni d’arêtes vives

- Prévoir le plan de joint

- Prévoir les dépouilles pour le démoulage

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..