## DÉFINITION DE L’ÉPREUVE

Cette épreuve à caractère technique prend appui sur un système technique et/ou un processus technique.

Elle permet d’évaluer les connaissances scientifiques et techniques du candidat et sa capacité à les mobiliser pour résoudre un problème technique.

La documentation technique fournie au candidat peut comprendre notamment :

-	un dossier de description et de spécification de tout ou partie d’un système technique et / ou d’un processus technique,

-	des schémas, graphes et représentations diverses précisant l’organisation structurelle et/ou fonctionnelle et/ou temporelle du système technique et/ou du processus technique étudiés,

-	des informations sur le processus et les moyens associés,

-	des caractéristiques techniques et des données numériques résultant de calculs et de simulations informatiques,

-	des propositions de modification d’éléments du cahier des charges.

Il peut être demandé au candidat: :

-	de conduire l’analyse de tout ou partie du système étudié ou du mécanisme et de le modéliser totalement ou partiellement,

-	d’effectuer des calculs de prédétermination,

-	d’exploiter des résultats de simulations ou de calculs informatiques,

-	de proposer, en réponse à une modification du cahier des charges, des évolutions architecturales du système et/ou des solutions constructives en réponse à des fonctions techniques,

-	d’analyser un processus de production afin de l’optimiser.

L ‘épreuve permet d’évaluer :

-	les connaissances scientifiques et techniques du candidat,

-	la qualité des analyses conduites et la pertinence du choix des modèles utilisés,

-	l’exactitude des résultats,

-	la pertinence et la cohérence des solutions proposées,

-	la qualité graphique des documents produits, la rigueur du vocabulaire technique, le respect des normes et des conventions de représentation,

-	la clarté et la rigueur de l’expression écrite et de la composition.

# CONSIGNES GENERALES AUX CANDIDATS

-  il est conseillé de consacrer 20 min à la lecture du sujet

- les quatre études sont indépendantes

- il est conseillé aux candidats de passer un temps égal aux études 1, 2 et 3

- tous les documents réponses sont à restituer

## ENROULEUR DE FIBRES OPTIQUES

### ETUDE PRELIMINAIRE

OBJECTIF : Analyser les différentes solutions technologiques mises en oeuvre

REFERENCES : - Dossier technique : DT5/10, DT 6/10 ; DT 7/10

- Dossier réponse : document réponse N°1

TRAVAIL DEMANDE :

Q1 – A partir de la lecture du dossier technique et du schéma cinématique de l’enrouleur de fibre optique, compléter le FAST :

- donner les fonctions techniques FT111 et FT112

- donner les solutions technologiques des fonctions :

FT12 « Transformer le mouvement de translation du chariot en mouvement de rotation du bras »

FT32 « Lier le déplacement du contre poids 12 à celui du bras 5 »

Etude 1 :  ETUDE CINEMATIQUE DU SYSTEME D’EQUILIBRAGE AUTOMATIQUE

#### Fonction FC3

OBJECTIF :  étudier la chaîne cinématique et choisir un composant permettant l’équilibrage des bras de l’enrouleur

  - – Détermination de la vitesse de déplacement du contre poids

L’enrouleur doit être équilibré à chaque instant pendant le déroulement de la fibre optique à partir du touret. Le contre poids en se déplaçant équilibre le touret qui se dévide.

Le schéma ci-dessous représente la machine avec son contre poids. Pour équilibrer le bras et le touret qui se dévide, il est nécessaire de déterminer la vitesse de déplacement du contre poids en fonction de la longueur de fibre dévidée et du déplacement de la machine sur le câble électrique.

### DONNEES : 	On prendra g = 10 m/s2

#### Touret 4 :

- Masse M4 = 10 kg de centre de masse G

- Position OG = L = 350 mm

#### Fibre optique :

- Masse mf  = 31 kg/km

- Longueur maxi enroulée lf = 1000 m  on suppose que le point G reste centre de masse pour la fibre quel que soit le temps

#### Contre poids 12 :

- Masse M 12 = 18 kg

- Position OG12 = L12 de centre de masse G12

HYPOTHESES :	- 	L’enrouleur est parfaitement équilibré au départ avec le contre poids en position maxi et le touret plein.

-	L’enrouleur déroule 500 m de fibre optique autour du câble électrique entre deux poteaux

-	le chariot parcourt 450 m à la vitesse moyenne de V1/0 = 0,5 m/s

REFERENCES : - Dossier technique : DT 6/10 ; DT 7/10

TRAVAIL DEMANDE :

Q2 – Déterminer les positions extrêmes correspondant au touret plein et après 500 m de fibre optique déroulée.

Q3 – En déduire alors la vitesse de déplacement, supposée constante, du contre poids 12 par rapport au bras 5.

  - – Détermination de la fréquence de rotation des bras par rapport au câble électrique.

Le contre poids 12 se déplace par rapport au bras support 5 entraîné par une chaîne 11. Le mouvement de celle-ci est obtenu par la rotation du bras 5 après réduction. La rotation du bras 5 dépend de la vitesse de translation du chariot 1.

Le schéma cinématique de la transmission nous permet d’établir le graphe ci-dessous :

Galet moteur 3

Réducteur R1

conique

Réducteur droit

R2

Bras 5 support de touret et de contre poids

Réducteur

Epicycloïdal

R3

Réducteur roue vis sans fin

R4

Réducteur

Spiradrive

R5

Réducteur chaîne/pignon

R6

Contre poids 12

### DONNEES :

#### Galet moteur 3 :

#### Diamètre de contact : d3 = 72 mm

#### Réducteur  R1 :

#### Z109 = Z110 = 18 dents

#### Réducteur R2  ( roue 5 , pignon 6 ) :

#### Z5 = 115 dents

#### Z6 = 20 dents

REFERENCES : - Dossier technique : DT 7/10 ; DT 9/10

TRAVAIL DEMANDE :

Le déplacement du galet moteur 3 sur le câble électrique 0 est considéré sans glissement au point de contact A. La vitesse d’entraînement du chariot 1 au centre du galet 3 est  VB,1/0 = 0,5 m/s.

Q4 – Déterminer la vitesse angulaire ω 3/1 du galet moteur 3 par rapport au chariot 1.

Q5 – En déduire alors la fréquence de rotation du bras 5 par rapport au chariot 1 .

  - – Détermination de la fréquence de rotation des bras par rapport au câble électrique.

Le bras 5 support du contre poids 12 guide le satellite 7 qui engraine avec le planétaire 1 lié au chariot.

Par une étude cinématique du réducteur R3, il est nécessaire de déterminer la fréquence de rotation du satellite 7 par rapport au bras 5. En effet ce satellite 7 communique son mouvement à la chaîne 11 par l’intermédiaire des réducteurs R4, R5 et R6.

Pour cela il faut déterminer la vitesse VD,75.

### DONNEES :

#### Réducteur R3 (  satellite 7 , planétaire 1 ) :

#### Z1 = 115 dents   diamètre primitif d1 = 184 mm

#### Z7 = 50 dents     diamètre primitif d7 = 80 mm

REFERENCES : 	- Dossier technique : DT 7/10

- Dossier réponse : document réponse N°2

TRAVAIL DEMANDE :

Seules les constructions graphiques seront faites sur le document réponse N°2.

Q6 – Déterminer VC,51, la tracer et en déduire graphiquement VD,51.

Q7 – Comparer VC,51 et VC,71. Quel est le centre instantané de rotation de 7/1 ?

Déterminer graphiquement VD,71.

Q8 – Déterminer alors VD,75, et en déduire la vitesse angulaire de 7 par rapport à 5.

Q9 – Donner alors le rapport de transmission k3 du réducteur R3.

  - – Choix d’un composant Justification de l’emploi du réducteur spiradrive.

### DONNEES :

#### Réducteur R4 ( roue 15 , vis 16 ) :

k4 = 1/10

- Réducteur R5 (Spiradrive ) :

k5

- Réducteur R6 (Roue - chaîne) :

Z10 = 15 dents

Pas de la chaîne p10 = 9,63 mm

REFERENCES : 	- Dossier technique : DT 7/10

- Dossier réponse : document réponse N°3

TRAVAIL DEMANDE :

Q10 – Sur le plan d’ensemble des réducteurs R4 et R5 donné document réponse N°3, repérer et coter les éléments suivants :

- L’entraxe entrée-sortie du réducteur roue et vis sans fin R4.

- L’entraxe entrée-sortie du réducteur spiradrive R5.

- La position relative des arbres d’entrée et de sortie pour chaque réducteur.

Q11 – Justifier, à partir de l’étude précédente et du document technique DT8/10 l’emploi d’un réducteur Spiradrive.

Q12 – A partir de la vitesse linéaire du contre poids  V12/5  satisfaisant à l’équilibrage de l’enrouleur, déterminer le rapport de transmission du réducteur Spiradrive.

Q13 – A partir des données calculées précédemment, déterminer et donner la référence du réducteur Spiradrive employé.

Etude 2 : ETUDE STATIQUE ET ETUDE DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES DE LA TRANSMISSION DE PUISSANCE

Fonction FP1

OBJECTIF : valider le choix d’éléments de la transmission de puissance.

Le système tracteur est commandé par un moteur thermique de puissance 4 kW. La chaine de transmission de puissance donne une puissance Pe = 420 W à l’entrée du réducteur R1:

##### 2.1 – Validation de la liaison entre le galet moteur 3 et le réducteur R1 .

Le galet transmet le mouvement au bras 5 par l’intermédiaire de deux réducteurs à pignons coniques R1.

La puissance est transmise à chaque arbre d’entrée de réducteur par une clavette parallèle. Il est nécessaire de déterminer les dimensions de la clavette permettant de réaliser cette liaison.

### DONNEES :

#### Réducteur  R1  :

#### Puissance transmise à l’arbre  106 	Pe = 420 W

Fréquence de rotation de l’arbre 106 	N106/101 = 154 tr/min

Diamètre de l’arbre 106 	d6 = 12 mm

Pression de matage admissible	pa = 100 N/mm2

REFERENCES : - Dossier technique : DT 9/10

- Dossier ressource : DR 2/4

TRAVAIL DEMANDE :

Q15 – Déterminer le couple  C106  transmis à l’arbre d’entrée 106. En déduire l’effort au niveau de la clavette.

Q16 – A partir du document ressource DR 2/4, vérifier les dimensions de la clavette en fonction du diamètre de l’arbre. Effectuer une étude au matage de la clavette et déterminer sa longueur.

##### 2.2 – Validation de la liaison pivot arbre d’entrée 106 – carter de réducteur 101

L’arbre d’entrée 106 du réducteur R1 est guidé dans le carter 101 par deux roulements rigides à une rangée de billes 111.

Par une étude statique, il est nécessaire de dimensionner ces roulements.

DONNEES :

- diamètre primitif  d109 = 26 mm

- largeur de denture b = 6 mm

- δ = 45°

- angle de pression α = 20°

Q17 – A partir de la géométrie du pignon conique, déterminer le diamètre moyen dmoy ,calculer l’effort tangentiel du pignon 110 sur le pignon 109 et rechercher les composantes axiale et radiale de cet effort.

La liaison pivot 106/101 réalisée par les roulements 111 peut être décomposée en deux liaisons aux points B et C.

DONNEES : 	- la position du point C est :  −16BC0R

- action mécanique en A du pignon 110 sur le pignon 109 :

T 110→109 =25000−6200−6200A, R(B,x,y,z)  19BA10.9R0

- action mécanique en O du galet sur l’arbre est représenté par un torseur couple.

- la durée de vie en fonctionnement des roulements est de 4000h

HYPOTHESES : -	la masse des pièces est négligeable

-	les liaisons sont supposées parfaites

-	le repère d’étude R(B,  {x,  {y,  {z)  est défini ci-dessus

REFERENCES : - Dossier technique : DT 9/10

- Dossier ressource : DR 3 /4 ; DR 4/4

TRAVAIL DEMANDE :

Q18 – Etant donné la réalisation du montage des roulements en B et en C, donner les composantes du torseur d’action mécanique associé aux liaisons en B et en C :

Q19 – En étudiant l’ensemble ( arbre 106, pignon 109, clavette 115 ) déterminer les torseurs d’actions mécaniques transmises par les roulements aux points B et C.

Q20 – A partir des documents donnant la méthode de calcul des roulements et l’extrait du catalogue constructeur, déterminer le roulement permettant de réaliser la liaison au point B.

##### 2.2 – Etude de cotation fonctionnelle du réducteur renvoi d’angle R1

Le  fonctionnement du renvoi d’angle impose une position précise des pignons coniques. Pour respecter ces conditions, il est nécessaire de déterminer la position axiale du boitier 107. Ce positionnement axial est obtenu par une cale dont l’épaisseur est représentée sur le plan du réducteur document réponse N°4.

Le but de cette étude est de dimensionner la cale de réglage 104 et de coter le bâti 101 du réducteur R1.

REFERENCES : 	- Dossier technique : DT 9/10

- Dossier réponse : documents réponses N°4 , N°5 et N°6

TRAVAIL DEMANDE :

Q21 – Donner les conditions de montage des pignons coniques garantissant un bon fonctionnement de la transmission.

Q22 – Sur le document réponse DR4, tracer la chaîne de cotes mettant en place le jeu « A » représentant la cale de réglage. Donner, sans application numérique, le calcul de l’épaisseur tolérancée de la cale de réglage 104.

Q23 – Les boîtiers 107 et 118 présentent une similitude de formes et de montage des deux pignons coniques 109 et 110 sur les arbres d’entrée et de sortie. Justifier alors l’emploi du roulement 112 pour le guidage de l’arbre 103.

Q24 – A partir de la fonction technique « positionner et guider les pignons coniques 109 et 110 dans le corps 101 », déterminer les surfaces fonctionnelles du corps 101 et des pièces assemblées avec celui ci, sur le document réponse N°5 . Compléter le tableau en donnant la fonction assurée par chaque surface définie. ( un exemple est donné sur le document réponse N°5 )

Q25 – Sur le dessin de définition du boîtier 101 donné document réponse N°6, proposer une cotation dimensionnelle et géométrique correspondant aux fonctions techniques définies ci-dessus pour chaque surface fonctionnelle. Les cotes seront données de manière qualitative.

Etude 3 : CONCEPTION DE LA LIAISON AU SYSTEME TRACTEUR

Fonction FC1

OBJECTIF : dimensionner la poignée et les éléments de fixation..

La liaison entre le système tracteur et le chariot 1 de l’enrouleur se fait par l’intermédiaire d’une poignée de traction 9 . Cette poignée est en construction mécanosoudée permettant de répondre aux exigences de simplicité de réalisation des premières machines. La fixation de la poignée 9 au bâti 1 est réalisée par deux vis. Il est nécessaire de dimensionner ces deux vis.

##### 3.1 – Etude de la fixation

HYPOTHESES :  -	coefficient de sécurité s = 5

-	coefficient de concentration de contraintes k = 2,5

-	section de noyau d’une vis d0 = d – 1,23 p

-	l’effort exercé par le système tracteur sur la poignée d’attache est F = 4800N

### DONNEES :

REFERENCES :  - Dossier technique : DT 10/10

TRAVAIL DEMANDE :

Q26 – La poignée est fixée par deux vis M6 (pas p = 1), déterminer la classe de ces deux vis.

##### 3.2 – Conception d’une pièce à partir du choix d’un procédé de fabrication

En vue d’une fabrication de série plus importante de l’enrouleur, on se propose de réaliser la poignée de traction en construction moulée. Il est donc nécessaire de définir les formes de cette nouvelle poignée répondant aux exigences du moulage.

La semelle est fixée sur le chariot 1 par les deux vis M6  et on applique un effort réparti sur la poignée de traction sur une longueur de 60 mm (correspondant au système tracteur).

REFERENCES : - Dossier technique : DT 10/10

- Dossier réponse : documents réponses N°7

TRAVAIL DEMANDE :

Q27 – Compléter sur le document réponse N°7 le dessin 3D de la poignée de traction 9 en vue de sa réalisation en moulage. Proposer  un matériau pour la poignée de traction 9 et énoncer les règles de tracé d’une pièce moulée utilisées.