CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

# REDUCTEUR SPIRADRIVE

# DAVALL

Les réducteurs Spiradrive DAVALL répondent aux besoins industriels de transmission de grandes puissances avec une construction très compacte.

De nombreux concepteurs choisissent les réducteurs Spiradrive pour de multiples applications à cause de son adaptabilité.

Le réducteur Spiradrive est disponible dans une gamme standard de réducteurs, mais également en pièces détachées (roue et vis) ou bien conçu et fabriqué selon les besoins du client.

Le réducteur SPIRADRIVE DAVALL est constitué d’une vis et d’une roue, les arbres d’entrée et de sortie étant orthogonaux non coplanaires. La vis possède un filet et peut être cylindrique ou conique. La roue est une roue conique hypoïde à denture en spirale.

Cette construction permet d’obtenir des rapports transmission de 6:1 à 360:1 avec un seul engrenage, mais également des rapports peu courants ( par exemple : 10.25:1 ). Son fonctionnement est irréversible.

Le grand nombre de dents en contact par rapport à un couple classique roue et vis sans fin permet de transmettre un couple plus important et un fonctionnement sans à coups avec un encombrement très réduit.

D’autre part les exigences de montage des Spiradrive ne sont pas aussi importantes que celles des réducteurs coniques ou hypoïdes.

.