# Présentation du système.

L’enrouleur OPTIMA 1015 de la gamme Irrifrance reproduit artificiellement l’effet de la pluie pour irriguer les cultures. Dans ce domaine, les agriculteurs expriment leurs besoins avec des exigences poussées. Ils veillent à privilégier les ressources en eau par une gestion économe tout en recherchant la meilleure rentabilité de leur investissement.

# Principe de fonctionnement de l’enrouleur.

T

B

Fig. 1 :Croquis de l’enrouleur.

L'enrouleur est essentiellement constitué de deux parties :

- un traîneau T sur lequel est fixé un canon asperseur ;

- un support bobine B autour de laquelle s'enroule un tuyau de polyéthylène et au bout duquel est branché le traîneau ;

Lors de la mise en oeuvre, on immobilise le support bobine grâce à des bêches. L’entraînement au point mort, on déroule le tuyau de polyéthylène de la bobine en tirant sur le traîneau. L’alimentation en eau sous pression de l’enrouleur permet, d’une part, d’irriguer la surface balayée par le canon, et d’autre part, d’entraîner en rotation la bobine. Le traîneau est alors ramené lentement vers le support bobine en tirant sur le tuyau de polyéthylène. Au total, la surface irriguée sera celle balayée par le canon d’arrosage sur une longueur égale à celle du tuyau déroulé. A la fin du rembobinage du tuyau, un système mécanique soulève et accroche automatiquement le traîneau sur le support bobine tandis qu’une détection de fin d’accrochage arrête l’alimentation en eau. L’enrouleur est alors prêt à être retourné ou déplacé par l’agriculteur sur un autre poste d’arrosage.

sens de la

rotation

bobine

Fig. 2 : Phase aspersion.

aspersion

sens du déplacement

du traîneau

support bobine fixe

Entrée de l’eau

Sortie de l’eau

Buse fixe

La turbine.

La turbine est le principal actionneur du système. Implantée dans un montant du support bobine, elle produit une rotation à la vitesse angulaireet un couple moteur  à l’entrée de la chaîne cinématique. Elle est essentiellement constitué de deux éléments :

Roue mobile

la buse fixe qui donne à l'eau une vitesse et une orientation qui permette d'aborder la roue mobile sous l'angle adéquat ;

Fig. 3 : Principe de fonctionnement de la turbine.

- la roue mobile munie d'ailettes qui a pour rôle de transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique.

Fig. 4 : éclaté de la turbine Irrifrance (pour information).

Extrait de la nomenclature de la turbine :

| Rep | Qté | Désignation | Rep | Qté | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Axe turbine fonte | 16 | 1 | Joint v-ring |
| 2 | 1 | Bouchon 3/8 | 17 | 1 | Rondelle d’appuie roue |
| 3 | 1 | Buse entrée turbine diam. 20 | 18 | 1 | Rondelle de compensation |
| 4 | 1 | Butée sortie turbine | 19 | 2 | Rondelle éventail d10 AZ |
| 5 | 3 | Circlips ext. diam. 20 | 20 | 2 | Rondelle pour plaque de fermeture |
| 6 | 1 | Circlips int. diam. 42 | 21 | 1 | Roue fonte turbine |
| 7 | 1 | Clavette disque 3x5 | 22 | 2 | Roulement 6004 |
| 8 | 1 | Clavette type A 5x5x20 | 23 | 1 | Vis CHC M10-25 |
| 9 | 1 | Contre face | 24 | 1 | Vis FHC M6-15 |
| 10 | 4 | Ecrou embase cranté M10 | 25 | 2 | Vis H M10-100 |
| 11 | 1 | Entretoise roulement | 26 | 9 | Vis H M10-30 |
| 12 | 3 | Entretoise turbine | 27 | 1 | Vis H M10-60 |
| 13 | 1 | Flasque turbine simple | 28 | 2 | Vis H M10-80 |
| 14 | 1 | Joint à glace | 29 | 1 | Volute turbine simple |
| 15 | 1 | Joint torique |  |  |  |

On rappelle l’expression de la puissance hydraulique pour la turbine :

avec 	 	: la puissance hydraulique en [W] ;

: la pression du fluide en [Pa] ;

: le débit volumique du fluide en [m3/s].

Rappel : 1 bar = 1MPa

Bobine

Turbine

Boîte de vitesses

Fig. 5 : Implantation des éléments de transmission de puissance sur le support bobine Irrifrance (montants enlevés).

Turbine

Boîte de vitesses

Courroie

Chaîne

La transmission de puissance à la bobine.

La puissance mécanique fournie par la turbine est transmise à l’entrée d’une boîte de vitesse par un jeu de poulies et courroie trapézoïdale. Le sélecteur de la boîte de vitesses possède trois positions :

- un point mort (PM) utilisé pour libérer la rotation de la bobine lors du déroulement du tuyau de polyéthylène ;

- une petite vitesse (PV) pour le travail normal d’irrigation ;

- une grande (GV), d’usage exceptionnel, pour le rembobinage rapide par la turbine en cas de pluie par exemple.

Une chaîne agricole à rouleaux cylindriques termine d’acheminer la puissance de la sortie de la boîte de vitesses à la bobine comme le montre les figures 5, 6 et 7.

Turbine

Transmis-sion par courroie

Boîte de vitesses

Transmis-sion par chaîne

Bobine

Fig. 6 : Représentation symbolique de la transmission de puissance de la turbine à la bobine.

turbine

p

b

c

Tableau des principales caractéristiques des éléments de la chaîne cinématique :

| Turbine | Poulie - courroie | Boîte de vitesses |  | Chaîne agricole | Bobine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE = 980 tr/min | dp = 112 | d9 = 16,331 | d10 = 31,5 | dc1 = 108 | dint. = 1250 |
| p = 7 bar |  | d23 = 24 | d26 = 119,25 | dc2 = 1260 | dext.. = 2200 |
| Q = 16 m3/h |  | d28 = 33 | d36 = 170,5 |  |  |
|  |  | d44 = 146 | d55 =134,419 |  |  |
| turbine = 0,92 | p = 0,97 | b = 0,94 ; e= 0,98 par engrennage |  | c = 0,96 |  |

T

E

dp

d10

0

S

9

4

28

38

46

Fig. 7 : Schéma cinématique plan de la transmission de mouvement de la turbine à la bobine.

dp

d9

d55

d26

23

d23

d44

d28

d36

Levier de sélecteur

dc1

dc2

# Données Irrifrance©.

# Chaîne agricole.

Extrait du catalogue « principales fabrications »©

(S2)

Détail des iso-contraintes au niveau de la section (S2).

Isolement d’une plaque extérieure {E} de la chaîne agricole.{A} et {A’} sont les axes en liaison avec {E}.

Modélisation des retenues et des forces appliquées.

= 6 000 N

Rpe = 1250 MPa

(S1)

(S2)

Iso-contraintes sur la plaque en charge.