BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

SERIE SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

SPECIALITE : GENIE MECANIQUE (OPTION A ET B)

SESSION 2004

EPREUVE : ETUDE DES CONSTRUCTIONS

Durée : 6 heures

Coefficient : 8

ENROULEUR OPTIMA 1015

Aucun document n'est autorisé

Moyens de calcul autorisés :

Calculatrice électronique de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (conformément à la circulaire N°99-018 du 1 février 1999).

Ce sujet comprend 3 dossiers de couleur différentes :

- Dossier technique (DT1 à DT9)……………………………….…	Jaune

- Dossier "Travail demandé" (de la page 1, à la page 7)……………..	Vert

- Dossier réponse [ DR1 à DR5 (DR5 sur calque)]………………	Blanc

Les candidats rédigeront les réponses aux questions du dossier "Travail demandé" sur feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué dans le sujet, sur les documents-réponse DR1 à DR5 prévus à cet effet.

Tous les documents-réponse sont à joindre à la copie en fin d'épreuve.

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 10 pages numérotées DT1 à DT10 et sa première lecture ne doit pas excéder 30 min.

Table des matières :

## 1. Présentation du système	DT1

2. Principe de fonctionnement de l’enrouleur	DT1

3. La turbine	DT1

DT2

4. La transmission de puissance à la bobine	DT3

5. Données Irrifrance	DT4

6. Chaîne agricole	DT5

DT6

7. La boîte de vitesses	DT7

8. Assemblage arbre prise de force	DT8

9. Composants – Ridoir et Ecrou	DT9

DOSSIER

"TRAVAIL DEMANDE"

Ce dossier « travail demandé » comporte 8 pages. Il est constitué de 7 parties indépendantes, mais il est vivement conseillé de commencer par la résolution de la première partie. Les réponses sont à rédiger sur feuilles de copie, ou lorsque cela est précisé dans le sujet, sur documents-réponse DR1 à DR6.

On recommande la gestion des durées d’étude suivante :

| Lecture du dossier technique |  | 0 h 30 min |
| --- | --- | --- |
| 1ère partie | Analyse du fonctionnement | 1 h 15 min |
| 2nde partie | Énergétique |  |
| 3ème partie | Étude des performances | 1 h 30 min |
| 4ème partie | Étude du guidage de l’arbre d’entrée prise de force | 1 h 00 min |
| 5ème partie | Détermination du coefficient de concentration de contrainte des plaques de la chaîne agricole | 0 h 45 min |
| 6ème partie | Modification de la solution constructive | 1 h 00 min |

DOSSIER "DOCUMENTS-REPONSE"

Ce dossier comporte 6 pages numérotées DR1 à DR5.

| DR1 | Analyse du crabotage # Ebauche du schéma cinématique minimal # Représentation symbolique de la chaîne cinématique |
| --- | --- |
| ## DR2 | #### Étude des performances ; isolement des sous-ensembles |
| ## DR3 | Assemblage roue codeuse |
| ## DR4 | Tronçon {E1} de la plaque {E} Répartition des contraintes dans la section droite fictive (S1) Répartition des contraintes dans la section droite fictive (S2) |
| ## DR5 | Modification constructive |

Tous ces documents-réponse, même vierges, sont à joindre à la copie

en fin d'épreuve.