1ère partie : analyse du fonctionnement

Cette première partie vise la compréhension du fonctionnement de la boîte de vitesses et l’analyse de la transformation de mouvement entre la turbine et le traîneau.

# Étude du crabotage.

Voir DT4 et DT7. La boîte de vitesses permet la réduction de la fréquence de rotation en provenance de la turbine par l’arbre 9, ou exceptionnellement, en provenance de la prise de force d’un tracteur par l’arbre 13. Un levier de manœuvre trois positions : petite vitesse (PV), point mort (PM) et grande vitesse (GV) transforme le mouvement d’entrée sur l’arbre 9 vers l’arbre de sortie 38.

Le diamètre coulisseau 46 est clavetté sur l’arbre 23. La roue dentée sur roulement à billes 26 est considérée en liaison pivot d’axe  avec l’arbre 23. Un dispositif de commande (non représenté) relié au levier de manœuvre permet de faire avancer ou reculer le coulisseau 46 selon l’axe de l’arbre 23 à partir sa position de point mort.

1-1.1. Renseigner, sur DR1, le tableau des mobilités de la liaison, notée, entre l’arbre 23 et le coulisseau 46. Pour cela, porter « 1 » lorsque la mobilité est possible. Sinon, porter « 0 ». Identifier alors la nature et l’orientation de la liaison.

1-1.2. Renseigner, sur DR1, le tableau des mobilités pour la liaison considérée pivot d’axe,  notée , entre l’arbre 23 et la roue dentée 26.

1-1.3. Colorier, sur la figure 1 de DR1, les surfaces fonctionnelles de la roue dentée 26 et du coulisseau 46 intervenant pour supprimer la mobilité de la liaison  lorsque ce dernier recule (sens opposé à ) sur l’arbre 23.

1-1.4. Quelle est alors la liaison équivalente, notée ,  entre l’arbre 23 et la roue dentée 26 pour cette position reculée du crabot 46 (réponse sur DR1).

# Identification de la chaîne cinématique en PV.

Le levier de manœuvre a translaté le coulisseau 46 pour qu’il crabote la roue dentée 55.

1-2.1. Reporter, sur l’ébauche du schéma cinématique sur DR1, la représentation de la roue 55 et la représentation de sa liaison équivalente avec l’arbre intermédiaire 23 lorsqu’elle est crabotée.

1-2.2. Compléter, sur la représentation symbolique de la chaîne cinématique sur DR1, les repères des éléments caractéristiques. Identifier ensuite, sur ce même graphe, les roues menantes par « M » et les roues menées par « m ».

Sur feuille de copie :

1-2.3. Exprimer littéralement la raison globale  lorsque la roue 55 est crabotée à l’arbre intermédiaire 23. Faire l’application numérique à l’aide du dossier technique.

1-2.4. Par analogie, exprimer et calculer la raison globale  lorsque la roue 26 est crabotée à l’arbre intermédiaire 23.

1-2.5. Comparer  et  . Quelle est la roue crabotée en petite vitesse ?

2nde  partie : Energétique

Cette seconde partie vérifie les performances hydrauliques annoncées par le constructeur et évalue le dimensionnement de la turbine.

Pour la suite du sujet, prendre  indépendamment des résultats trouvés précédemment. On rappelle, par ailleurs, les relations P=Cω et P=FxV.

Sur feuille de copie :

2-1. Exprimer la valeur algébrique de vitesse linéaire du traîneau, notée VT, en fonction de la valeur algébrique de la vitesse angulaire de la bobine, notée , et du diamètre moyen d’enroulement du tuyau de polyéthylène, noté dmoy. Faire un schéma pour justifier votre expression.

2-2. A partir du tableau de données page DT3, calculer dmoy,  et VT.

2-3. Relever dans les performances hydrauliques du constructeur page DT4 la vitesse maximale du traîneau. Nommer cette vitesse VTconst.

2-4. Comparer cette dernière vitesse VTconst à la vitesse VT du traîneau calculée précédemment. Conclure.

2-5. Calculer la puissance hydraulique Phyd pour la turbine à partir de son expression rappelée page DT2 et de ses caractéristiques page DT3.

2-6. Exprimer la puissance mécanique utile de la turbine, notée Pméca, en fonction de sa puissance hydraulique absorbée Phyd et de son rendement turbine.

2-7. En déduire la valeur du couple d’entrée CE disponible en fonction de la puissance d’entrée PE et de la vitesse angulaire d’entrée. On rappelle que PE = Pméca calculée précédemment.

2-8. Déterminer s’il est possible de faire caler la turbine avant la rupture du tuyau de polyéthylène qui se produit sous un effort de traction de 17 kN. Conclure sur la nécessité ou non d’un dispositif de sécurité. Dans l’affirmative, en proposer un.

3ème partie : Étude des performances

## Cette partie vise à valider la transmission du mouvement de rotation du tambour enrouleur pour aboutir au choix de la chaîne en fonction des efforts extérieurs.

- Modélisation de la transmission :

A

G

x

y

D

B

Coordonnées des points dans la base A,x,y,z

A point origine (0, 0, 0)	AB |−0,115−0,8170 ;  AC |0,3−0,7850   ;  AD |−1,1−0,86250 ;  AG|0−0,30

- Hypothèses :

- les différentes liaisons sont considérées parfaites ;

- en première approche et pour un calcul simplifié, on considère que le tuyau et la chaîne sont dans le plan médian de la bobine ;

- poids de l’ensemble {bobine, tuyau, portion de chaîne} = 37 kN ;

- le centre de gravité G de l’ensemble se trouve à la verticale du point A ;

- effort de traction pour ramener le traîneau = 12 kN de direction l’axe du tuyau ;

- effort dans le brin mou de la chaîne négligé ;

- unités utilisées le mètre et le kN.

- Sur feuille de copie et document-réponse :

## 3-1. Étudier, à partir de la figure 1 DR 2, l’équilibre d’un maillon de la chaîne de transmission pour définir la direction de l’action mécanique dans le brin tendu.

3-1.1. Dresser le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées au maillon M2.

3-1.2. Rechercher et justifier la direction de l’action mécanique dans le brin tendu ; on notera BChaîne la résultante de ce glisseur. Tracer cette direction sur la figure 2 du document DR2.

## 3-2. Étudier, à partir de la figure 2 DR 2, l’équilibre de l’ensemble (E) = (bobine d’enroulement, tuyau polyéthylène, portion de chaîne) pour déterminer l’intensité de l’action mécanique dans le brin tendu.

3-2.1. Dresser le bilan des actions mécaniques exercées sur l’ensemble (E)

Du fait des hypothèses on modélise l’action de liaison en A du châssis sur la bobine par un glisseurT(Châssis→E).

3-2.2. Modéliser l’action de pesanteur en G sur l’ensemble (E), nommée T(Pesanteur→E). Tracer son représentant sur la figure 2 2mm→1kN.

3-2.3. Modéliser l’action du traîneau sur le tuyau en D, nommée T(Traîneau→Tuyau). Tracer son représentant sur la figure 2 2mm→1kN

3-2.4. Énoncer, en développant, le Principe Fondamental de la Statique appliqué à l’ensemble isolé

3-2.5. Écrire les équations d’équilibre et déterminer la valeur de l’action dans le brin tendu en utilisant l’équation utile.

3-2.6. La référence de la chaîne utilisée par le constructeur est S 55 ; que conclure quant à ce choix ?

4ème partie : Étude du guidage de l’arbre d’entrée prise de force

- En vous aidant du document « DT 8 Assemblage arbre prise de force », répondre aux questions suivantes :

Sur feuille de copie et document-réponse :

4-1.	L’arbre de sortie de boite est guidé sur deux roulements rigides à une rangée de billes.

4-1.1. Quel type d’ajustement doit-on placer entre l’arbre et les bagues intérieures des roulements ?

4-1.2. Quel type d’ajustement doit-on placer entre l’arbre et les bagues extérieures des roulements ?

4- 2. Graphe de montage : sur le document « DR 3 Assemblage roue codeuse »

Compléter le tableau du document DR 3 en y indiquant les contraintes d’assemblage d’un modeleur volumique pour assurer le montage de la roue codeuse sur l’arbre d’entrée prise de force et en repérant à partir du document DR 3 les pièces et les surfaces concernées par l’assemblage.

Vocabulaire à utiliser pour les contraintes d’assemblage :

| Coïncidente | Parallèle |
| --- | --- |
| Concentrique | Perpendiculaire |
| A distance | Symétrique |
| Angle |  |

5ème partie : Résistance d’une plaque de chaîne agricole

Cette partie vise à valider le choix de la chaîne agricole par interprétation de résultats sur DT6 d’une étude conduite sur un logiciel de résistance des matériaux.

Sur feuille de copie et document-réponse :

5-1. Exprimer le torseur de cohésion en G, centre de la section droite fictive (S), pour l’isolement du tronçon  de la plaque  donné sur le document réponse DR4.

5-2. Dessiner sur l’isolement du tronçon , document réponse DR4, le représentant graphique de ce torseur de cohésion en G.

5-3. Identifier la nature de la sollicitation dans cette zone.

5-4. Exprimer la contrainte normale théorique   pour cette section droite fictive (S). La calculer pour S = 65 mm².

5-5. A partir de DT6, relever et tracer sur DR4 la répartition des contraintes  au niveau de la section droite fictive (S1).

5-6. Quelle est l’allure de cette répartition ?

5-7. De même, relever et tracer la répartition des contraintes  au niveau de la section droite fictive (S2).

5-8. Noter la valeur de la contrainte maximale  pour cette section droite.

5-9. Calculer le coefficient de concentration de contrainte K pour  par rapport à .

5-10. Calculer le coefficient de sécurité pour  par rapport à Re, la limite élastique à l’extension du matériau constituant la plaque. Conclure.

6ème partie : Modification constructive

Le freinage de l’arbre d’entrée prise de force est réalisé grâce à un frein à bande.

Sa commande est, sur les modèles d’arroseurs autres que ceux de la gamme « Optima », assurée par système vis écrou par l’intermédiaire du pommeau repéré ci-dessous.

Arbre de sortie de boite

Pommeau (écrou)

Frein à bande

Sur les modèles de la gamme « Optima » le constructeur a préféré une commande par levier (voir perspective ci-dessous).

L’étude proposée consiste à concevoir un ensemble de longueur réglable assurant la liaison entre le levier de commande et le frein à bande :

- l’ensemble sera relier au levier de commande du frein par une liaison pivot (articulation en chape) ;

- l’ensemble sera relié au frein à bande en utilisant la partie filetée.

Rem : on pourra utiliser les éléments du document ressource DT 9, afin d’assurer une longueur réglable.

6 - Faire une représentation à main levée de la solution sur le document DR 5.