| 50 | 2 | Rondelle épaisse, L 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 2 | Vis H, M10-30 |  |  |  |  |
| 48 | 2 | Rondelle, W10 |  | Rondelle frein |  |  |
| 47 | 1 | Ecrou H FR, M12 |  | Ecrou auto-freiné |  |  |
| 46 | 1 | Vis H, M12-50 |  |  |  |  |
| 45 | 1 | Plaque d’articulation vérin | C22 |  |  |  |
| 44 | 2 | Axe mâchoire inférieure | C35 |  |  |  |
| 43 | 4 | Palier mâchoires | GE295 | Acier moulé |  |  |
| 42 | 2 | Support palier mâchoire inférieure | S235 |  |  |  |
| 41 | 1 | Corps vérin (course maxi: 88 mm) |  |  |  |  |
| 40 | 1 | Tige vérin | C45 | Chromé |  |  |
| 39 | 1 | Ecrou HM, M16 |  |  |  |  |
| 38 | 1 | Embout à rotule |  |  |  |  |
| 37 | 1 | Ecrou H FR, M16 |  | Ecrou auto-freiné |  |  |
| 36 | 1 | Vis H, M16-60 |  |  |  |  |
| 35 | 4 | Vis H, M16-30 |  |  |  |  |
| 34 | 1 | Levier en chape | C35 |  |  |  |
| 33 | 4 | Rondelle, W16 |  | Rondelle frein |  |  |
| 32 | 4 | Ecrou H FR, M12 |  | Ecrou auto-freiné |  |  |
| 31 | 4 | Rondelle L 12 |  |  |  |  |
| 30 | 4 | Vis H, M12-40 |  |  |  |  |
| 29 | 2 | Plaque mâchoire supérieure | S235 |  |  |  |
| 28 | 1 | Tôle de protection mâchoire inférieure | S185 |  |  |  |
| 27 | 1 | Tôle de protection mâchoire supérieure | S185 |  |  |  |
| 26 | 4 | Ecrou H FR, M16 |  | Ecrou auto-freiné |  |  |
| 25 | 4 | Palier arbre leviers | GE295 | Acier moulé |  |  |
| 24 | 2 | Cornière 65x60x6 | S185 |  |  |  |
| 23 | 8 | Ecrou H, M10 |  |  |  |  |
| 22 | 8 | Vis F S, M10-25 |  |  |  |  |
| 21 | 2 | Plaque support | S185 |  |  |  |
| 20 | 2 | Garniture (collée sur plaque support 21) | Elastomère |  |  |  |
| 19 | 2 | Ecrou H, M12 |  |  |  |  |
| 18 | 2 | Rondelle, W12 |  | Rondelle frein |  |  |
| 17 | 2 | Vis H, M12-35 |  |  |  |  |
| 16 | 2 | Patin | S235 |  |  |  |
| 15 | 2 | Anneau élastique pour arbre, 15 x 1 |  |  |  |  |
| 14 | 2 | Levier | C35 |  |  |  |
| 13 | 2 | Embout à rotule |  |  |  |  |
| 12 | 2 | Tige vérin | C45 | Chromé |  |  |
| 11 | 2 | Corps vérin (course maxi: 50 mm) |  |  |  |  |
| 10 | 8 | Vis C HC, M8-25 |  |  |  |  |
| 9 | 4 | Coquille supérieure | C40 |  |  |  |
| 8 | 4 | Coquille inférieure | C40 |  |  |  |
| 7 | 2 | Biellette | C35 |  |  |  |
| 6 | 2 | Plaque mâchoire inférieure | S235 |  |  |  |
| 5 | 2 | Levier | C35 |  |  |  |
| 4 | 2 | Equerre plaque mâchoire inférieure | S235 |  |  |  |
| 3 | 1 | Arbre mâchoire supérieure | C35 |  |  |  |
| 2 | 2 | Plaque support palier | S235 |  |  |  |
| 1 | 1 | Bâti | S235 | mécano-soudé |  |  |
| REP. | NB. | DESIGNATION | MATIERE | OBS. |  |  |
| # Ech. : 1 : 2 |  | SYSTEME SPK |  |  |  |  |