# OBJECTIF 1 : VALIDER LE CHOIX DU VERIN DE PINCEMENT

- PREMIERE PARTIE : DETERMINATION DE LA COURSE DU VERIN DE PINCEMENT

- Nature de la liaison entre le support mobile avant II et le bâti 0 : glissière d'axe y

Nature du mouvement de II / 0 : 			translation rectiligne de direction y

Trajectoire du point A appartenant à II / 0 : 		T A,II/0 : droite A0y

- Nature de la liaison entre le basculeur IV et le bâti 0 : 	pivot d'axe Cz

Nature du mouvement de IV / 0 :			 rotation d'axe Cz

Trajectoire des points B et D appartenant à IV / 0 : 	T B,IV/0 : cercle centre C, rayon CB

T D,IV/0 : cercle centre C, rayon CD

- Nature de la liaison entre les support mobiles avant II et arrière I : glissière d'axe y

Nature du mouvement de I / II et I / 0 : 			translation rectiligne de direction y

Trajectoire du point E appartenant à I / 0 : 		T E,I/0 : droite E0y

- Mesurer la course du vérin : course  : 150 mm

Conclure quant au choix du vérin : course du vérin 200 mm > course nécessaire : 150 mm

- DEUXIEME PARTIE: DETERMINATION DU DIAMETRE DU VERIN DE PINCEMENT

- Rechercher la durée Tt de formation d'un sac. (voir cadence) : 10 sacs / min soit Tt = 6 s pour 1 sac

- Type de mouvement : phase 1 : rectil unif acc ; phase 2 : rectil unif ; phase 1 : rectil unif decc

- a1 = (VG max) / T1 = 0.5 / 0.1 = 5 m/s² = a3	 d1 = 0.5 x 5 x 0.1² = 0.025 m = d3

- Durant la phase 2, la distance à parcourir est égale à 800 – 2 x 25 = 750 mm.

Comme V2=0,5 m/s, alors T2 = 0,750/0,5 = 1,5s. Donc Ta = 2T1 + T2 = 1.7 s.

- Durées d'ouverture To et de fermeture Tf des pinces (voir document DT4)

T0 + Tf = Tt – (Tch + Td + Ts + Ta)  =6 – (3 + 0.1 + 0.8 + 1.7) = 0.4 s

T0 = Tf = 0.2 s

y

Effort à fournir par le vérin de pincement lors de la phase d'ouverture.

théorème de la résultante dynamique :

F    + R bâti / pinces  +P pes / pinces  = M a   p

en projection sur y :

F = F1 + F2 = M x aP = 80 x 7.5 = 600 N

- Le vérin peut exercer : 	en poussant 	1.040 N

en tirant 	870 N

Il convient donc parfaitement.

# OBJECTIF 1 : VALIDER LE CHOIX DU VERIN DE PINCEMENT

PREMIERE PARTIE : DETERMINATION DE LA COURSE DU VERIN DE PINCEMENT

Doc réponse DR 1

I

II

Vérin de pincement

F1

0

III'

V'

IV'

A'

B'

C'

D'

E'

C

D0

B0

A0

K'

300

200

100

0

300 mm

x

y

F0

Support mobile AV ouvert

Support mobile AV fermé

Plan médian

E0

Système

de

multiplication

de

l’effort de pincement

Support mobile AR ouvert

Course = 150

T A,II/0

T B,IV/0

T D,IV/0

T E,I/0

B1

D1

E1

A1

RDE

RAB

Q0

Q

## DEUXIEME PARTIE: DETERMINATION DU DIAMETRE DU VERIN DE PINCEMENT

80

50

40

63

32

25

50

100

150

2

4

6

8

10

0

Effort en daN

Pression en bar

Effort développé par un vérin

en poussant

en tirant

87

104

5.5