### PRÉSENTATION

I. Description générale de l’ensacheuse : Voir document DT2

De nombreuses industries fabriquent des produits divers se présentant sous forme de poudre, granulés, copeaux (croquettes pour animaux, écorces de pin, engrais, terreau). Une entreprise conçoit et fabrique des ensacheuses permettant de mettre en sacs, à partir d'une bobine de film plastique, ces différents produits. Cet ensemble automatisé est composé des postes suivants :

- Déroulement et mise en tension du film.

- Formation d'une gaine tubulaire (mise en forme et thermosoudage longitudinal)

- Entraînement de la gaine.

- Dosage et chargement (proposé en option).

- Fermeture des extrémités du sac (pincement et thermosoudage transversal) : poste étudié dans le sujet.

- Evacuation des sacs remplis.

##### II. Objectifs généraux de l’étude

Dans le cadre de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise sur ce type de marché très concurrentiel, le bureau d'études a revu la conception de sa machine. Son effort a porté plus particulièrement sur le poste " fermeture des extrémités du sac " (voir documents DT3 et DT4).

Ce poste, objet de l’étude, comprend les opérations suivantes :

- Fermer pinces : 	pincement dans le plan médian de la gaine, permettant de former simultanément le fond et l'entrée de 2 sacs contigus, nécessitant un effort de pincement faible et une course importante.

- Découper : 	coupure de la jonction avant soudure afin de ne pas induire de contraintes dans la zone soudée.

- Souder - refroidir : thermosoudage nécessitant un effort presseur important et une course faible.

- Ouvrir pinces :      évacuation du sac rempli.

Lors de cette étude, les options prises par le bureau d'études sont les suivantes :

| Options | Avantages | Justifications |
| --- | --- | --- |
| #### Passage de l’énergie hydraulique à l’énergie pneumatique | Économie en matériel et maintenance | Suppression de la centrale hydraulique intégrée à la machine utilisation du réseau pneumatique de l’entreprise |
|  | Machine "propre" | Suppression des fuites d’huile |
| Dissociation de la phase fermeture de la phase serrage | Économie en matériel | Vérin pneumatique dimensionné "au plus juste" |
|  | Moins de risques de casse | Risque d’éclatement du sac en cas de problème de remplissage |

III. Description de la cinématique du poste " fermeture des extrémités du sac "

#### Le mécanisme comprend (voir documents DT5, DT6, DT7, DT8, DT9) :

- Un vérin de pincement assurant un effort faible et une course importante (dimensionné à partir des masses à mettre en mouvement).

- Un ensemble composé de tirants et basculeurs, mis en mouvement par un vérin, fournissant aux barres de pincement une course importante et symétrique.

- Un système multiplicateur d'effort à galets / cames permettant d'obtenir, en fin de pincement, un effort important sur une course réduite.