OBJECTIF 1 : VALIDER LE CHOIX DU VÉRIN DE PINCEMENT

x

z

Plan médian

Film pincé

I- DÉTERMINATION DE LA COURSE DU VÉRIN DE PINCEMENT

Le but de cette étude est de vérifier que la cinématique du poste " fermeture des extrémités du sac" permet le pincement du film dans le respect du cahier des charges (voir DT1 et DT2).

Cahier des charges :

Pincement dans le plan médian de la gaine.

Écartement maxi des pinces : 300 mm.

Données :

Voir DT5 ; DT6

Schéma du mécanisme de pincement : voir DR1

Caractéristiques du vérin : diamètre D = 50 mm ; course c =200 mm

Notations :

Classes d'équivalence cinématique : voir DT5 et DT6

0 : Bâti	I : Support mobile arrière	II : Support mobile avant

III : Tirant externe	IV : Basculeur	V : Tirant interne

### Repérage : Les éléments de la partie "gauche" du mécanisme sont affectés d'un  « ' »

Dans les constructions, les points caractéristiques seront indicés :

Indice 0 pinces ouvertes (exemple F0)

Indice 1 pinces fermées (exemple F1)

#### Travail : répondre sur feuille de copie et sur DR1

On souhaite vérifier, par la construction du système en position fin de fermeture, les caractéristiques du cahier des charges indiquées ci-dessus.

- Indiquer la nature de la liaison entre le support mobile avant II et le bâti 0.

En déduire la nature du mouvement de II / 0.

Définir, tracer et repérer la trajectoire du point A appartenant à II / 0

Compléter la représentation du support mobile avant II et du point A1 en fin de pincement.

- Indiquer la nature de la liaison entre le basculeur IV et le bâti 0.

En déduire la nature du mouvement de IV / 0.

Définir, tracer et repérer la trajectoire des points B et D appartenant à IV / 0.

Rechercher et tracer les points B1 et D1 en fin de pincement.

- Indiquer la nature de la liaison entre les supports mobiles avant II et arrière I.

En déduire la nature des mouvements de I / II et I / 0.

Définir, tracer et repérer la trajectoire du point E appartenant à I / 0.

Rechercher et tracer la position du point E1.

Représenter le support mobile arrière I et le point G1 en fin de pincement.

Retracer les différentes pièces dans la position fermée.

La tige du vérin de pincement est supposée directement liée à I                                                     (système multiplicateur d'effort inactif dans cette phase).

- Mesurer, sur DT8, la course du vérin. (Attention à l'échelle du dessin)

Conclure quant au choix du vérin.

II- DÉTERMINATION DU DIAMÉTRE DU VÉRIN DE PINCEMENT

Le vérin de pincement est intégré dans le processus « formation d’un sac ». Pour assurer sa fonction (mise en mouvement d’une masse), sa durée de fonctionnement actif est déduite de la cadence imposée et des durées réservées aux autres opérations. Le but de cette étude est de vérifier que le vérin de pincement installé est capable de mettre en mouvement les parties mobiles du poste "fermeture des extrémités du sac" dans le respect du cahier des charges.

Cahier des charges :

Cadence : 10 sacs à la minute.

Pression d'alimentation vérin : 5,5 bars (0,55 MPa).

Données :

Détail des différentes opérations du cycle et durée : voir document DT4

Caractéristiques du vérin : diamètre D = 50 mm ; course c =200 mm

#### Travail : réponses sur feuille de copie et sur DR1

##### Durée de formation d'un sac (voir cahier des charges ci-dessus)

- Compte tenu de la cadence imposée, rechercher la durée Tt de formation d'un sac.

##### Etude Etape 5 " AVANCER GAINE " (voir DT4)

La motorisation de l'entraîneur impose au déplacement de la gaine les caractéristiques suivantes :

0,1

T2

0,1

VG(t)a

t (s)

Ta

O

1

2

3

V2 = 0,5 m/s

VG max

p = 800 mm

1

z

2

3

d1

d2

d3

- A partir du graphe ci dessus, identifier le type de mouvement de la gaine dans les 3 phases.

##### Rechercher, dans la première phase du mouvement, l'accélération a1 et la distance d1 parcourue.

En déduire (en analysant le graphe des vitesses ci-dessus) les caractéristiques a3 et d3.

- Calculer la distance devant être parcourue durant la phase 2.

En déduire T2, puis Ta, durée nécessaire à l'avancement d'un pas de gaine.

- Déduire de la durée Tt de formation d'un sac, du calcul précédent et à l'aide de la chronologie du document DT4, les durées d'ouverture et de fermeture To = Tf des pinces.

##### Etude Etape 4 " OUVRIR PINCES " (voir document DT4)

Une étude préalable a permis (à partir de To calculée précédemment) de déterminer l'accélération a   p des pinces en phase d'ouverture. D'autre part, l'ensemble des 2 pinces est considéré comme une masse unique de 80 kg animée d'un mouvement de translation.         On négligera la résistance à l'avancement de cette masse.

y

||
 || = 7.5 m/s²

Masse M = 80 kg

- Rechercher l'effort F à fournir par le vérin de pincement lors de la phase d'ouverture.

(Appliquer le théorème de la résultante dynamique en projection sur y)

- Conclure quant au choix du vérin.

OBJECTIF 2 : VALIDER LE SYSTÈME DE MULTIPLICATION  D’EFFORT

Cette partie va permettre de vérifier les performances mécaniques du système dans le respect du cahier des charges.

Cahier des charges :

- Phase de fermeture des pinces (pliage du sac)

Effort nécessaire pour déplacer les ensembles mobiles (R mult → I) le plus proche possible de l’effort fourni par le vérin (minimiser le risque de casse en cas de double remplissage du sac par la trémie : impossibilité de le fermer).

- Phase de découpe-soudage-refroidissement (serrage du pli)

Effort minimum nécessaire au pincement :F I → sac = F II → sac= 5500 N

(Effort presseur important pendant la phase de soudage).

Hypothèses de l'étude :

Le poids de chaque pièce est négligeable devant l'intensité des autres actions mécaniques.

Le mécanisme est  symétrique, et traité comme un problème plan dans le plan (O, x, y).

Les liaisons sont considérées parfaites (géométrie parfaite sans jeu et sans frottement).

Données :

Pression d’alimentation : 5,5 bars = 0,55 MPa

Caractéristiques du vérin : D = 50 mm ; d = 20 mm ; c = 200 mm

Dessin du système de multiplication de l’effort de pincement : voir document  DT8

Notations :

Classe d’équivalence cinématique I : support mobile arrière

Classe d’équivalence cinématique II : support mobile avant

Modélisation d’une action mécanique dans une liaison en A entre 2 pièces dans le plan (x,y)

T 1→2  =  A 1→2;M A( 1→2 ) (x,y)= | X1→2 Y1→2;| N1→2  (x,y)

On ne s’intéressera qu’aux trois composantes liées à l’hypothèse de statique plane.

K

M

N

K'

M'

I

5'

5

12

14

15'

20

16'

16

15

x

y

O

L

L'

Que ce soit lors de la phase de fermeture des pinces ou lors de la phase de découpe-soudage-refroidissement, l'effort est fourni par le vérin 22. Nous vérifierons qu'il est amplifié dans la seconde phase.

- Calculer la norme de la résultante de l’action de l’air comprimé sur le piston du vérin :  R air → piston.

Hypothèse de travail : cette action est intégralement transmise sur l'axe 19 (voir document DT8) : N 20 → 19=R air → piston  .

Quel que soit le résultat obtenu à la question 12, on prendra N 20 → 19=1.100 N

- Étude de la phase de fermeture des pinces (pliage du sac)

Les galets 15 et 15' s’appuient sur les profils rectilignes des cames 16 et 16' (voir dessin d’ensemble DT8, ½ vue gauche).

On isole l'ensemble  = {axe 19, biellettes 12 et 14, quatre axes 11, leviers 5 et 5', galets 15 et 15'}.

K

M

N

K'

M'

L'

L

En équilibre, ce système est soumis aux actions mécaniques suivantes:

- Action de la chape de tige 20 sur l'axe 19: 	N 20 → 19

- Action de la came 16 sur le galet 15:	M 16 → 15

- Action de la came 16' sur le galet 15':	M' 16' → 15'

- Action du support mobile arrière I  sur le levier 5:	K I → 5

- Action du support mobile arrière I  sur le levier 5':K' I → 5'

Hypothèse de travail : les actions K I → 5 et K' I → 5' peuvent être remplacées par le glisseur R I →Σ, de support Oy.

- Appliquer le principe fondamental de la statique afin de déterminerR I →Σ. Préciser l'équation, issue du PFS, qui est exploitée dans cette question.

- En déduireR Σ →I. Peut-on dire qu'il y a amplification de l'effort exercé par le vérin?

- Étude de la phase de découpe-soudage-refroidissement ( serrage du pli )

Les galets 15 et 15' s’appuient maintenant sur les profils circulaires des cames 16 et 16' (voir dessin d’ensemble DT8, ½ vue de droite).

K

M

N

M'

L'

L

- Isoler la biellette femelle 12. Faire le bilan des actions mécaniques extérieures exercées sur celle-ci et conclure quant à leur direction.

En déduire, par analogie, la direction des actions mécaniques extérieures exercées sur la biellette mâle 14.

- Isoler l'ensemble {biellette femelle 12, biellette mâle 14, axe 19}

Faire le bilan des actions mécaniques extérieures exercées sur celui-ci.

Appliquer le principe fondamental de la statique; résoudre graphiquement sur le document réponse DR2.

- Isoler l’ensemble des pièces {levier 5, galet 15, axe 11} :

Faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur celui-ci.

Appliquer le principe fondamental de la statique; résoudre graphiquement sur DR3.

Trouver  l’action du support mobile arrière I sur le levier 5 : K I →5.

En déduireK' I →5'.

- DéterminerR I →Σ, résultante des actions mécaniques exercées par le support mobile arrière sur les leviers 5 et 5': K I →5 et K' I →5'.

Donner la valeur deR Σ →I. Peut-on dire qu'il y a amplification de l'effort exercé par le vérin? Dans l'affirmative, calculer le rapport d'amplification.

- On constate, à la lecture du document DT 8, que la position des cames 16 et 16' est réglable.

Justifier l'existence de ce réglage, puis décrire succinctement le mode opératoire de ce réglage et l’outillage nécessaire.

OBJECTIF 3 : VALIDER LA RÉSISTANCE DES LEVIERS 5

Cette partie va permettre de vérifier la résistance des leviers 5 aux efforts appliqués pendant la phase      "découpe-soudage ".

Données :

Le levier est en acier  C35 de résistance élastique Re = 335 MPa.

L’utilisation d’un logiciel de calcul par éléments finis a permis de simuler les états de contrainte à charge maxi du levier (voir DR4).

Travail : Répondre sur le document réponse DR4

- Expliquer, en quelques phrases, à partir du DR4, ce que représente la photo.

- Entourer sur DR4 la zone du levier la plus sollicitée. En déduire, à partir de l'échelle, la valeur maximale de la valeur absolue de la contrainte normale dans cette zone ( maxi ).

- Justifier en quelques phrases pourquoi la contrainte maxi se situe dans cette zone.

- Déterminer le coefficient de sécurité dans la zone la plus sollicitée.

- Conclure quant à la résistance du levier.

OBJECTIF 4 : ANALYSER LA LIAISON ENTRE SUPPORT MOBILE ET BÂTI

Cette partie va permettre d’analyser la solution constructive permettant le déplacement du support mobile avant.

Données :

Analyse fonctionnelle relative à la fonction souhaitée :

Supporter les efforts

FT

2

Guider en translation le support mobile avant II par rapport au bâti 0

Protéger les éléments participant à la liaison

FT

3

Assurer le déplacement

FT

1

Autoriser la translation        du coulisseau II / glissière 0 Interdire toute rotation

FT 11

Faciliter le déplacement

FT

12

?

Non étudié ici

?

?

#### Travail : répondre sur feuille de copie

- Décrire les solutions technologiques retenues par le constructeur afin de satisfaire les fonctions techniques : FT11 ; FT12 ; FT3 ( Voir plan d’ensemble et de détail : DT7 )

OBJECTIF 5 : AMÉLIORER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS PARTICIPANT À LA LIAISON SUPPORT MOBILE AVANT /BÂTI

Dans de nombreux cas d’utilisation, le service de maintenance a constaté une durée de vie anormalement courte des éléments participant à la liaison support mobile avant II/ bâti 0, ceci étant dû à une usure prématurée du dispositif d’étanchéité.

Cahier des charges :

Améliorer la protection des éléments participant à la liaison support mobile avant / bâti en installant un joint racleur du commerce.

Ce joint sera mis et maintenu en position par un chapeau porte joint à concevoir.

Données :

Analyse fonctionnelle relative à la fonction souhaitée et solutions constructives (voir DR5).

Croquis de la solution constructive retenue (voir document DR5).

Travail demandé :

Partie 1 : Analyse de l’assemblage du boîtier porte joint avec le bâti 0 (réponses sur DR5).

- A partir du croquis de l'assemblage, indiquer dans la colonne 1, la nature et le repère des surfaces intervenant dans les différentes fonctions techniques mentionnées.

- Indiquer, dans la colonne 2, les contraintes géométriques ou dimensionnelles à respecter afin d'assurer les conditions fonctionnelles précisées (voir tableau).

Partie 2 : Réalisation du modèle virtuel du chapeau porte joint (réponses sur DR6).

Le modèle virtuel du chapeau porte joint se fera en 3 opérations :

1 – Forme générale cylindrique de la pièce par révolution d’une esquisse paramétrée.

2 – Passage d’une vis par enlèvement de matière.

3 – Obtention des 3 trous par répétition circulaire.

Ce modèle virtuel devra s’appuyer sur les différents paramètres dimensionnels et géométriques des esquisses définis dans la colonne 3 du DR5.

- Opération 1 :

Compléter l’esquisse permettant de générer le volume souhaité.

Surligner en rouge l’axe de révolution.

Reporter sur cette esquisse le paramétrage défini colonne 3 du DR5.

Enoncer la fonction de construction utilisée et son paramètre.

- Opération 2 :

Colorier en bleu le plan de tracé de l’esquisse.

Dessiner l’esquisse permettant de générer le volume souhaité.

Reporter sur cette esquisse le paramétrage défini colonne 3 du DR5.

Enoncer la fonction de construction utilisée et ses paramètres.

- Opération 3 :

Colorier en rouge le cylindre définissant l’axe de répétition circulaire.

Enoncer la fonction de construction utilisée et ses paramètres.

OBJECTIF 6 : MODIFICATION D’UNE SOLUTION

Cette partie va permettre d’améliorer le fonctionnement du mécanisme en remplaçant  les liaisons pivots  à l’extrémité des différents tirants par des liaisons rotules (voir DT5 et DT7).

Cahier des charges :

Liaison souhaitée : rotule.

Modifier le moins possible les éléments existants.

Utilisation d’éléments du commerce (si possible).

Données : voir document DR7

Eléments existants :

Support mobile arrière I : détail

Tirant V : barre hexagonale (sur plats 17)

Elément du commerce :

Chape articulée (rotule) : caractéristiques dimensionnelles, vues planes

Travail : répondre sur le document réponse DR7

- Compléter le document réponse pré-imprimé en coupe

Mise en œuvre du croquis :

- Réaliser la liaison entre le tirant interne et la rotule.

- Réaliser la liaison entre la rotule et le support mobile arrière avec un axe arrêté en translation.

On pourra ajouter toute vue nécessaire à la compréhension de la solution.

Préciser les commentaires et les ajustements nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme.