OBJECTIF 4 : ANALYSE DE LA LIAISON II / 0

Cette partie va permettre d’analyser la solution constructive permettant le déplacement du support mobile avant.

Données :

Analyse fonctionnelle relative à la fonction souhaitée :

Supporter les efforts

FT

2

Guider en translation le support mobile avant II par rapport au bâti 0

Protéger les éléments participant à la liaison

FT

3

Assurer le déplacement

FT

1

Autoriser la translation        du coulisseau II / glissière 0 Interdire toute rotation

FT 11

Faciliter le déplacement

FT

12

?

Non étudié ici

?

?

Plan d’ensemble et de détail : DT7

## Travail : réponses sur feuille de copie

- Décrire les solutions technologiques retenues par le constructeur afin de satisfaire les fonctions techniques :

FT11 Utilisation de 2 colonnes 37 à axes parallèles y (définissant 2 pivots glissants)

FT12 Remplacement du glissement par le roulement ;

Interposition de douilles à billes 32 installées dans le fourreau 36

FT3   Douilles à billes 32 avec joint d'étanchéité