Réponse à la question 1.5 - Document réponse  DR4

ANALYSE DES LIAISONS

de la chaîne cinématique relative à la fonction technique

« Transformer l’énergie de rotation du moteur M2 en énergie de translation de l’ensemble des  pièces liées au coulisseau porte fraise-mère. »

## Réponses à la question 1-5 :

## Graphe des liaisons

Type de liaison : Glissière

Nombre d’inconnues statiques : 5

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 1

Vis à billes{13+14+15+16 }

Bloc{ écrou 17+18+19+20}

{ 1 }

Bloc carter

Type de liaison : Glissière hélicoïdale

Nombre d’inconnues statiques : 5

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 1

Type de liaison : Pivot

Nombre d’inconnues statiques : 5

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 1

### Degré d’hyperstaticité

h =  N(s) + (mi + mu) – 6 (p-1)

h = 4

h = 15 + (0 + 1) – 6 (3-1)					Hyperstatique de degré 4 !

### Réponses à la question 1-6 :          Conséquences technologiques

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| - Bonne rigidité de l’ensemble. - Guidage précis de la fraise mère | - Nécessite un usinage précis des pièces (faibles intervalles de tolérances pour les dimensions et spécifications) géométriques. - Coût de fabrication plus élevé. - Nécessite des réglages minutieux lors du montage. |

### Proposition de modification pour réduire l’hyperstaticité

La meilleure solution est évidemment de rendre l’ensemble isostatique.

C’est le principe de « l’écrou flottant ».

1

{Coulisseau 19+20}

{Ecrou 17}

{Pièce intermédiaire}

Vis à billes

{13+14+15+16 }

Type de liaison : Pivot glissant

Nombre d’inconnues statiques : 4

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 2

Vis à billes

{13+14+15+16 }

Bloc

{Ecrou 17}

Bloc carter { 1 }

Type de liaison : Glissière hélicoïdale

Nombre d’inconnues statiques : 5

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 1

Type de liaison : Pivot

Nombre d’inconnues statiques : 5

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 1

Pièce intermédiaire

Type de liaison : Pivot glissant

Nombre d’inconnues statiques : 4

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 2

Type de liaison : Glissière

Nombre d’inconnues statiques : 5

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 1

Coulisseau {19+20}

h =  N(s) + (mi + mu) – 6 (p-1)

h = 0

h = 23 + (0 + 1) – 6 (5-1)					ISOSTATISME !

On peut évidemment envisager des solutions plus simples qui ne font que réduire le degré d’hyperstatisme :

Exemple

Carter {1}

Bloc Ecrou {17+18+19+20}

Vis à billes

{13+14+15+16 }

1

h =  N(s) + (mi + mu) – 6 (p-1)

h = 13 + (0 + 1) – 6 (3-1)

h=2