Document réponse DR6

Réponse à la question 2-9 :

Gamme de montage du sous ensemble repéré A :

Pignon  5

1er roulement 37

Bague intérieure montée serrée

sur arbre 5

Boîtier  38

Bague extérieure  du roulement 37 montée glissante dans 38

2ème roulement 37

Entretoise

36

Entretoise de longueur calibrée en fonction de la cote entre épaulements de 38

Rondelle

35

Rondelle frein + écrou à encoches

34

A

Nota 	 On suppose que la gamme de montage du sous ensemble repéré B est identique à celle du sous ensemble repéré A

Gamme de montage de l’ensemble dans le boîtier support pignons 3 :

Boîtier  3

Ensemble B

Cale  41

Vis de fixation de B sur 3

Ensemble A

Cale  39

Vis de fixation de A sur 3

Les cales 39 et 41 permettent de régler la coïncidence des cônes primitifs des pignons 5 et 6.

Déposer du bleu de méthylène sur les dents des pignons, puis faire tourner l’engrènement.

Vérifier la bonne portée des dentures. Changer l’épaisseur des cales 39 et  41 si nécessaire.