Groupement Inter Académique II

CAP MAINTENANCE DE VÉHICULES automobiles

# Dominante : Véhicules particuliers

SESSION 2006

## EP1

### Analyse Fonctionnelle et Technologique

#### DOSSIER TRAVAIL

NOTE FINALE EN CAP

##### TRAVAIL DEMANDE

Il est demandé aux candidats :

- De contrôler que votre dossier travail soit complet.

- D'inscrire votre nom, prénom et N° d’inscription sur la copie double "modèle EN" qui sert de chemise à votre dossier travail

- De ne pas dégrafer les feuilles.

- De vous servir du dossier ressources pour répondre aux questions du dossier travail.

- De contrôler que votre dossier ressource soit complet

- De vérifier que toutes les feuilles soient remplies à la fin de l’épreuve

- De rendre ces deux dossiers en fin d’épreuve.

Note : …..…/20

Photo non contractuelle

RENAULT MEGANE

Données du véhicule

Année 2003

Moteur F9Q

72 000 Km

Mise en situation

Monsieur Marie possède un véhicule Renault Mégane diesel qui présente différentes anomalies :

Un problème de stabilité lors du freinage.

Une différence d’efficacité du système de suspension.

Une usure anormale des pneumatiques.

Un non fonctionnement de l’avertisseur sonore

Freinage

Lors du freinage le véhicule se déporte sur la gauche.

Q1) Donnez la fonction de service du système de freinage ABS :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Q2) Donnez dans le tableau ci-dessous la fonction des organes :

| Organes | Fonctions |
| --- | --- |
| Maître cylindre |  |
| Calculateur ABS |  |

Q3) Complétez sur le dessin éclaté de la page 6/9 à l’aide de la nomenclature les repères des pièces.

Q4) Coloriez sur toutes les vues des documents 5/9 et 6/9 les pièces suivantes :

| Repère | Désignation | Coloriage | Plans à colorier |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Joint carré | Jaune (entourez) | Plan d’ensemble Plan éclaté |
| 13 | Cache poussière | Vert | Plan d’ensemble Plan éclaté |
|  | Arrivée d’huile sous pression | Rouge | Coupes A-A et B-B du plan d’ensemble |

Nous allons maintenant étudier le circuit hydraulique et l’étanchéité dans l’étrier de frein.

Q5) Donnez la fonction du cache poussière rep 13 :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Q6) Indiquez le type d’étanchéité entre le piston et le corps d’étrier.
 Entourez la ou les bonnes réponses.

Statique Directe

Statique Indirecte

Dynamique Directe

Dynamique Indirecte

Nous allons maintenant étudier la fixation entre l’étrier et la branche d’étrier de frein.

Q7) Coloriez en jaune les vis rep. 10 sur le plan page 5/9 et le plan en éclaté page 6/9.

Q8) Quelle est la fonction de ces vis ?

………………………………………………………………………………………………..

Q9) Ce type de vis est utilisé par : 
Entourez la bonne réponse

Par sécurité

Par économie

Par esthétique

Par facilité de fabrication

Q10) Donnez la désignation normalisée des vis rep 8 page 6/9.

………………………………………………………………………………………………..

Q11) Complétez le tableau de contrôles des organes du système de freinage suivant l’exemple:

| Pièces | Contrôles | Observations |
| --- | --- | --- |
| Plaquettes | Visuel | Etat de surface Contrôle n°1 - cassure - rayures profondes |
|  | Géométrique | Contrôle n°1 - mesurer l’épaisseur et comparer avec la valeur du constructeur. |
| Disques | Visuel | Contrôle n°1 |
|  | Géométrique | Contrôle n°1 |
|  |  | Contrôle n°2 |
| Etriers | Visuel | Contrôle n°1 |
|  | Fonctionnel | Contrôle n°1 |
| Flexibles | Visuel | Contrôle n°1 |

Q12) Après contrôle des éléments, entourez dans le tableau ci-dessous les éléments défectueux.  (D : droite ; G : gauche)

| organes |  | contrôles | constats |
| --- | --- | --- | --- |
| Plaquettes | D | épaisseur | 10 mm |
|  | G | épaisseur | 5 mm |
| Disques | D | épaisseur | 22.5 mm |
|  | G | épaisseur | 20,8 mm |
| Etrier | D | Jeux et fonctionnement | grippé |
|  | G | Jeux et fonctionnement | correct |

Q13) Avant remplacement des organes défectueux vous devez nettoyer les organes de freinage.

Citez le matériel à employer et les précautions à prendre :

Q14) Après remplacement de l’étrier défectueux et remontage des freins, 
citez 3 opérations que vous devez effectuer. (Voir doc ressources page 5/8)

Liaison au sol

Le véhicule de votre client est refusé au contrôle technique pour une dissymétrie importante du système de suspension et pour une usure importante des pneumatiques.

Q15) Complétez la nomenclature suivante :

Vue d’un ½ train avant

1

2

5

3

6

4

7

8

| N° | Organes | N° | Organes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 |  |
| 2 |  | 6 |  |
| 3 |  | 7 |  |
| 4 |  | 8 |  |

Q16) Citez les fonctions des organes 1 et 5 de la vue page 4/9 :

| Organes | fonctions |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 5 |  |

Q17) Citez deux précautions à prendre pour la sécurité lors du remplacement de la pièce 5 à l’établi.

Q18) Indiquez ci-dessous la signification des inscriptions d’un pneumatique.

| Inscriptions | Significations | unités |
| --- | --- | --- |
| 195 |  |  |
| 65 |  |  |
| R |  |  |
| 15 |  |  |

Q19) Dans le cas d’un réglage de parallélisme, sur le plan de la page 8/9, coloriez en bleu la pièce permettant ce réglage et en rouge la pièce qui immobilise ce réglage.

Q20) Sur l’exemple d’usure du pneu suivant donnez 2 causes d’usure possible.

Q21) Indiquez la signification de la rainure (a) de l’écrou rep 5 page 8/9.

……………………………………………………………………………………………….

Q22) Comment se fait le freinage de l’écrou rep 7 par rapport à l’axe rep 2 ? Voir le plan de la page 8/9.

……………………………………………………………………………………………….

Q23) En vous aidant de la page 6/9 du document ressource, indiquez la désignation normalisée de l’écrou rep 7 du plan de la page 8/9 :

Ecrou ……..………………….

ELECTRICITE

Le véhicule de votre client présente un non fonctionnement de l’avertisseur sonore, le fusible grille à chaque utilisation.

Q24) Complétez le tableau en indiquant de quelles couleurs doivent être vos fils d’alimentation de l’avertisseur sonore 105.

| Numéros | Couleur |
| --- | --- |
| # MAS |  |
| ### 67 A |  |

Q25) Sur le schéma électrique page 9/9  mettre le contacteur en position fonctionnement et coloriez en rouge la partie du circuit au potentiel + et en bleue la partie du circuit au

potentiel - .

Q26) Afin d’effectuer les contrôles du circuit, complétez les tableaux suivants :

| Condition de la mesure | Points de mesures (numéros des bornes) | Au repos | En action | Interprétations des valeurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle du contacteur 1385. Connecteur débranché. | 1 et 2 | ∞ | 0 Ω |  |
| Alimentation de l’avertisseur | 1 et 2 de 105 | 0 V | 12 V |  |

| Condition de la mesure | Points de mesures (numéros des bornes) | Valeur du constructeur | Valeur relevée | Interprétations des valeurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de 105. Connecteur débranché. | 1 et 2 | 130 à 150 Ω | 0 Ω |  |

AVERTISSEUR SONORE

X 84

03

| Nomenclature |  |
| --- | --- |
| 105 | Avertisseur sonore |
| 260 | Boîtier fusible |
| 1385 | Commande avertisseur volant |
| 1519 | Commande sous volant |

Q27) Indiquez la raison pour laquelle le fusible grille régulièrement :

| EVALUATION DE L’EPREUVE EP1 Savoirs Associés | Questions | Indicateurs | 4 | 2 | 1 | 0 | Note | ### Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S251 | Question N° 1 PAGE 2/9 | La fonction est correcte. |  |  | sans erreur | 1 erreur |  | 1 |
| S252 | Question N° 2 PAGE 2/9 | Les fonctions sont exactes |  | sans erreur | 1 erreur | +1 erreur |  | 2 |
| S111 | Question N° 3 PAGE 2/9 | Les repères sont identifiés | Sans erreur | 1 erreur |  | +1 erreur |  | 4 |
| S121 | Question N° 4 PAGE 2/9 | Les pièces sont identifiées |  | Sans erreur | 1 erreur | +1 erreur |  | 2 |
| S115 | Question N° 5 PAGE 3/9 | La fonction est correcte |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S121 | Question N° 6 PAGE 3/9 | Le type d’étanchéité est identifié |  |  | Sans erreur | 1 erreur |  | 1 |
| S112 | Question N° 7 PAGE 3/9 | Les vis demandées sont coloriées |  |  | Sans erreur | 1 erreur |  | 1 |
| C341 | Question N° 8 PAGE 3/9 | La fonction des vis est correcte. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| C341 | Question N° 9 PAGE 3/9 | La proposition est correcte |  |  | Sans erreur | 1 erreur |  | 1 |
| S252 | Question N° 10 PAGE 3/9 | La désignation est correcte |  |  | Sans erreur | 1 erreur |  | 1 |
| S2526 | Q N° 11 disque PAGE 3/9 | Les contrôles sont corrects. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S114 | Q N° 11 étrier PAGE 3/9 | Les contrôles sont corrects. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S121 | Q N° 11 flexible PAGE 3/9 | Le contrôle est correct. |  |  | Sans erreur | 1 erreur |  | 1 |
| S114 | Question N°12 PAGE 4/9 | Les défauts sont repérés. | Sans erreur | 1 erreur |  | +1 erreur |  | 4 |
| S121 | Question N°13 PAGE 4/9 | Les propositions sont cohérentes. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S121 | Question N°14 PAGE 4/9 | Les propositions sont cohérentes. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S122 | Question N°15 PAGE 4/9 | La nomenclature est correcte | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | +2 erreurs |  | 4 |
| S2411 | Question N°16 PAGE 7/9 | Les fonctions sont correctes |  | Sans erreur | 1 erreur | +1 erreur |  | 2 |
| S241 | Question N°17 PAGE 7/9 | Les propositions sont cohérentes. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S241 | Question N°18 PAGE 7/9 | Les significations sont correctes. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S243 | Question N°19 PAGE 7/9 | Les pièces sont identifiées. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S114 | Question N°20 PAGE 7/9 | Les causes sont citées. |  | Sans erreur | 1 erreur | +1 erreur |  | 2 |
| S243 | Question N°21 PAGE 7/9 | La signification de rainure est correcte. |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S243 | Question N°22 PAGE 7/9 | Le type de freinage est identifié |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S113 | Question N°23 PAGE 7/9 | La désignation de l’écrou est correcte |  |  | Sans erreur | 1 erreur |  | 1 |
| S262 | Question N°24 PAGE 8/9 | Les fils sont identifiés |  | Sans erreur | 1 erreur | +1 erreur |  | 2 |
| S262 | Question N°25 PAGE 8/9 | Les potentiels sont identifiés |  | Sans erreur |  | 1 erreur |  | 2 |
| S262 | Question N°26 PAGE 8/9 | Les réponses sont exactes | Sans erreur | 1 erreur | 2 erreurs | +2 erreurs |  | 4 |
| S262 | Question N°27 PAGE 9/9 | La réponse est cohérente |  |  | Sans erreur | 1 erreur |  | 1 |
|  |  |  | TOTAL SUR / 58 |  |  |  |  |  |

Note sur 2O non arrondie :