## Etude mécanique

L'objectif de l'étude mécanique est de montrer l'intérêt d'avoir, pour chaque pied de palette, les deux liaisons pivots orthogonales d'axes non concourants.

Pour simplifier proposons le schéma cinématique suivant, présenté en vue de dessus et vue suivant F, le contact galet / plan de roulement est supposé ponctuel :

### Hypothèses :

- Le galet 3 tourne sur son axe donc β=βt, ω32=dβdt>0;

- Le support de galet 2 ne pivote pas donc a = cste ;

- La palette 1 se déplace en translation rectiligne uniforme VO,10=vy0,  v > 0 ;

- Soit AB = R et OA = e ;

- Le coefficient de frottement en B entre 3 et 0 est noté f ;

- Les frottements de roulement et de pivotement sont négligés.

- Conventions typographiques :	les mouvements sont définis i / j ;

les actions mécaniques i  j.

### Préliminaires :

Sur le dessin d'ensemble mettre en place les points O, A, B. Relever les valeurs de R et e.

## Etude cinématique.

Déterminer VB,32 pour cela définir (en justifiant) son support, son sens, exprimer sa norme.

Mettre en place, dans la vue suivant F, ce vecteur VB,32 en représentant VB,32 par 30 mm.

Au regard des hypothèses ci-dessus que peut-on dire de VB,21, justifier.

En utilisant la composition des vitesses en B exprimer analytiquement la vitesse VB,30 en fonction des différents mouvements.

Dans la vue de dessus, mettre en place le point B puis VB,32 ; Porter aussi VB,10 en représentant VB,10 par 30 mm. Construire VB,30.

## Exploitation cinématique des constructions précédentes.

Rappeler la condition cinématique du non glissement en B entre 3 et 0.

Compte tenu de la construction de VB,30 et sachant que VB,10 est nécessairement un vecteur non nul, démontrer que le non glissement en B impose α=π2 modulo .

Conséquence sur le sens de rotation du galet par rapport à son axe :

Si α=π2 quel doit être le sens de rotation de 3 / 2 (sens > 0 ou sens < 0 ?) ;

Même question si α=−π2.

Dans ces deux cas exprimer α en fonction de v et R.

## Conséquence pour les actions mécaniques en B entre 0 et 3.

L'action de la pesanteur due à la charge transportée par la palette et au poids propre de celle-ci est modélisée par un glisseur P=Pz0. En supposant que cette action se répartisse équitablement sur les quatre pieds de la palette pouvez vous exprimer N0→3 composante normale de l'action de contact B0→3, préciser le théorème utilisé.

Connaissant VB,30 pouvez vous indiquer le support et le sens de T0→3 composante tangentielle de l'action de contact B0→3 ?

Quelle relation relie N0→3 et T0→3? Au regard des hypothèses T0→3 peut elle être modélisable par un vecteur nul ?

## Conséquence sur le comportement du support de galet.

Analyser le moment par rapport à O de l'action tangentielle T0→3 (support et sens).

Quelle en serait la conséquence sur la position du support de galet tel qu'il est représenté sur le schéma cinématique, si  n'était pas fixe ? En serait-il de même si e = 0 ?

L'étude cinématique nous a permis de définir deux valeurs (−π2 et +π2) de  autorisant le non glissement du galet en B entre 3 et 0. Quel sera le comportement du support de galet s'il s'écarte légèrement de ces positions de non glissement (en supposant bien sûr e  0) ?

## Synthèse.

Comment, en peu de mots, expliquer à un néophyte en mécanique, le comportement d'une roue de caddie ?